EVO641 / EVO641R	DGP2-648BL

DGP2-641BL / DGP2-641RB

Инструкции за потребителя

на системи EVO

Ние се надяваме, че работата на този продукт ще ви удовлетвори изцяло. Ако имате някакви въпроси или коментари, моля посетете  www.paradox.com и ни изпратете вашите забележки.

PARADOX*

ОХРАНИТЕЛНИ СИСТЕМИ

Съдържание

Въведение 	1

Легенда 	1

Основни функции	3

Конфиденциален режим	3

Разделена система	4

Показване на дисплея на зоните	4

Задействане (включване) 	5

Таймер за забавяне за излизане	5

Обичайно задействане	5

Задействане за престой	5

Моментално задействане	5

Принудително задействане	5

Програмиране на байпас (шунтиране)	5

Задействане на бутонните превключватели 	6

Автоматично задействане	7

Изключване	8

Таймер за въвеждане на забавяне 	8

Изключване на задействана система	8

Дисплей на паметта на алармите	8

Кодове за достъп	9

Главен код на системата (Основен 123456)	9

Потребителски опции за копиране	9

Потребителски надписи  	9

Изтриване на потребителски кодове за

достъп	11

Програмиране на потребителски кодове за достъп	11

Потребителски опции	12

Потребителски опции за контрол на

достъпа	13

Използване на контрола за достъп	15

Влизане и излизане	15

Задействане и изключване с карта	15

Как работи контролът за управление	16

Дисплей на неизправностите	17

Дисплей на неизправностите	17

Дисплей на записите на събитията 	18

Допълнителни функции	19

Програмируеми резултати (PGM) 	19

Настройки за клавиатурите	19

Промяна на настройките на светене върху

LED на DGP2-648BL	19

Задаване на час и дата	19

Програмиране на зони на звънене 	20

Паник аларми	20

Бутони за бързо действие	20

VDMP3 Plug-In Voice Dialer	21

Calling the VDMP3 (outside line) 	21

Получаване на повикване от

VDMP3 (аларма в системата) 	21

Тестване и поддръжка	23

Тестване на алармата срещу кражби

с взлом	23

Тестване на противопожарната аларма	23

Поддръжка на системата	23

Тестване на системата	23

Аларми при кражби и пожар	24

Стандартна противопожарна зона	24

Противопожарна зона със забавяне	24

Съвети за пожарна безопасност	24

Свеждане до минимум  на опасностите от домашни пожари  	25

Домашна система за предупреждение за

пожар	25

Аларма срещу кражби с взлом	25

Приложение 1: Специални букви на иврит	26

Приложение 2: Специални букви на руски	27

Приложение 3: Специални букви на гръцки	28

- Въведение

Вашата Система EVO е съвременна технологична охранителна система, която ще ви осигури надеждна защита и свойства, които можете лесно да използвате. Елегантните и приятни клавиатури ви позволяват лесен достъп до функциите и информацията на охранителната система при натискане на бутон.

Съобщенията ще се показват на дисплея различно, в зависимост от клавиатурата, която сте избрали. На екрана, на LCD (с течни кристали) клавиатурите, на които се изписват до 32 знака, ще се показват съобщения и менюта, които ще ви превеждат през функциите на система. Специалистът, който монтира системата, може дори да диференцира съобщенията върху LCD клавиатурите за вашия дом или бизнес. LED дисплеят (със светодиоди)  на DGP2-648BL LED ще ви позволи да определите статуса на системата само с един поглед.

Тъй като вие ще предавате вашите инструкции на вашата система чрез клавиатурата, моля, прочетете този наръчник внимателно и помолете специалиста, монтиращ системата, да ви обясни основните й функции.

1.1    Легенда

Показва предупреждение или важно съобщение.

Показва полезна информация или упътване.

[text] Показва информация, която трябва да се въведе с клавиатурата.

Показва на LCD дисплея инструкция или информация.

Покзва инструкция или  информация нa DGP2-648BL

2.0 Основна  функция

Следващите раздели ще ви покажат ролите на бутоните, светлините и съобщенията върху вашата клавиатура.

| Лампа за напрежението: ON = AC напрежение OFF = Няма напрежение Лампа за СТАТУСА: Зелена светлина: ON = Всички зони са затворени OFF = Една или повече зони са отворени. FLASH = В действие е отлагане на излизането При червена светлина: ON = Включена(и) зона(и) OFF = Изключена(и) зона(и) |  | LCD екранът ще ви показва подробни съобщения. Използвайте бутоните със стрелки от текущото меню когато стрелките се появят на LCD екрана. |
| --- | --- | --- |

Фигура 1: Основен изглед на  LCD клавиатурата

Фигура 2: Изглед на LЕD клавиатурата на DGP2-648BL

| Лампа АС (за напрежението): ON = AC напрежение (OK) OFF = Напрежението изключено Лампи AREA: (A1, A2, A3 и A4) ON = Зоната включена OFF = Зоната изключена FLASH = Задействана аларма в зоната Лампа STATUS: Зелена светлина: ON = Всички зони са затворени OFF = Една или повече зони са отворени. FLASH = В действие е отлагане на излизането При червена светлина: ON = Включена(и) зона(и) OFF = Изключена(и) зона(и) FLASH = Задействана е алармата на системата | Клавиатурата ще показва статуса на всички зони | Лампи ACTION (действие): (Access, Stay, Force, Byp, Mem, Trbl и Prg) Светлините ще светят според статуса на системата Цифри: (Зони) ON = Зоната е отворена OFF = Зоната е затворена (ОК). FLASH = В действие е забавяне за излизане |
| --- | --- | --- |

Фигура 2: Изглед на LЕD клавиатурата на DGP2-648BL

За всички клавиатури, с бутона [ENTER] ще запаметява информацията, или ще се излиза от менюто, а с бутона  [CLEAR] ще  се излиза от менюто, без да се запаметява. [ENTER] и [CLEAR] са бутони на LCD/LED клавиатурите за влизане и изчистване, освен ако е показано, че  и двата бутона имат друга функция.

2.1	Когато въвеждате информация с клавиатурата, клавиатурата ще ви води със звукови сигнали, за да ви информира, дали информацията е приета или отхвърлена.

Звуков сигнал за потвърждение:  Когато едно действие (напр., задействане/изключване) е въведено успешно, или когато системата превключи но нов статус/режим, клавиатурата излъчва звуков сигнал бибипкане ("БИИП-БИИП-БИИП-БИИП-БИИП ").

Звуков сигнал за отхвърляне: Когато системата се върне в предишен статус, или когато въвеждането на информацията е неточно, клавиатурата ще излъчи продължителен звуков сигнал ("БИИИИИИИИИИП").

2.2	Конфиденциален режим

Специалистът, инсталирал вашата система, може да програмира клавиатурите да не показват статуса на вашата система автоматично, като промени клавиатурата на Конфиденциален режим.

В Конфиденциален режим:

- Съобщенията за зоните и статуса НАМА да се показват на дисплея

- Индикаторните светлини НАМЯ да светят

- В зависимост от това как е била програмирана клавиатурата от вашия монтажник, вие трябва, или да натиснете бутон, или да въведете вашия потребителски код за достъп, за да светнете индикаторните светлини и да активирате Нормален режим.

3.0 Разделена система

Вашият монтажник може да настрои вашата клавиатура да разпознава отделни защитени зони. Една отделена система се нарича разделена система, което може да бъде полезно когато е по-практично да се използват общи охранителни системи. Например, фирма, която има и офисна зона, и складова зона, може да включва и изключва всяка от тези две зони поотделно, като контролира достъпа до всяка от зоните. Следователно, едно лице може да има достъп само до една зона, докато друго лице може да има достъп до всички зони. Достъпът до зоните се определя от Потребителски код за достъп.

3.1   	Дисплей на зоните

Дисплеят на статуса на зоните ви позволява да видите статуса на отделните зони в една разделена система. Вашият монтажник може да раздели системата на отделни зони.

За да видите статуса на зоните:

- Въведете вашия код за достъп  [ACCESS CODE] [КОД ЗА ДОСТЪП], и натиснете бутон [1].

- Натиснете бутона, съответстващ на зоната (напр., 1, 2,...8), или използвайте бутоните [A] и [T] и натиснете [ENTER] когато зоната, която искате да наблюдавате, се появи на екрана.

- Натиснете [CLEAR], за да излезете.

В режима на показване на статуса на зоните, на LCD екрана ще преминава следната информация:

- ready: ако всички зони в избраната зона са затворени.

- Not ready: ако зоните в избрания район са отворени.

- Front Door Open: ако има отворена зона в този район.

- Trouble(s): (т. 8.0 на страница 17) ако се появи смущение.

- Alarms in Memory: (т. 5.3 на страница 8) ако се включи аларма.

- Armed; Force Armed; Instant Armed; Stay Armed: показва статуса на включване на избрания район.

На дисплея за статуса на зоните ще светят следните светлини за избраните зони:

- Светлините за зоните (A1, A2, A3, и A4), ако съответната зона е включена. Например, ако сте избрали зона 3 и понастоящем тя е задействана, А3 ще свети.

- Светлините с цифри, показващи всяка отворена зона(и) в съответния район или райони.

- Светлината за действие Mem, ако се е включила аларма.

- Светлината за действие Trbl (Проблеми), ако са се появили проблеми.

- Светлината за действие Stay (Престой), ако районът е включен за пребиваване или с моментално задействане.

- Светлината за действие Force (Въздействие), ако районът е включен принудително.

- Светлината за действие Byp (Байпас), ако зоните са шунтирани.

4.0 Задействане

Когато вашата система се задейства, тя може да реагира на всяко нарушение в защитените зони, като включи аларма и изпрати съобщение на вашата станция за наблюдение.

4.1	Таймер за забавяне за излизане

Когато включвате (задействате) вашата система, тя ще включи таймера за забавяне за излизане, за да ви даде достатъчно време, за да излезете от защитения район преди системата да се задейства.

4.2	Обичайно задействане (включване)

Този метод се използва за всекидневното включване на вашата система. Всички зони в защитения район трябва да бъдат затворени, за да се включи системата по обичайния начин.

За да включи системата по обичайния начин:

- Въведете вашия код за достъп  [access code] [КОД ЗА ДОСТЪП].

- Натиснете бутон [arm].

- Ако имате достъп до повече от един район, изберете зоната(зоните), които искате да включите по обичайния начин(вижте т. 3.1 на страница 4).

4.3	Задействане за престой

Включването за престой ще задейства частично вашата система, за да можете да останете във вашия дом или офис, като се включат външните зони (периметър) на защитения район (напр., врати и прозорци).

За да включите за престой:

- Въведете вашия код за достъп  [access code].

- Натиснете бутон [stay].

- Ако имате достъп до повече от една зона, изберете зоната (зоните), в която искате да останете (виж т. 3.1 на страница 4).

4.4	Моментално задействане

Тази функция е същата, като включването за престой, с тази разлика, че тук няма забавяне за излизане. Следователно, всяка задействана зона, в която има нарушение, незабавно ще задейства алармата.

За да задействате моментално:

- Въведете вашия код за достъп  [access code].

- Натиснете бутон [5].

- Ако имате достъп до повече от една зона, изберете зоната (зоните), която искате да задействате моментално (виж т. 3.1 на страница 4).

4.5	Принудително задействане

Принудителното задействане ви позволява бързо да задействате вашата система когато зоните са отворени. Обаче, след като отворената зона се затвори, вашата система ще се задейства в тази зона.

За да включите принудително:

- Въведете вашия код за достъп  [access code].

- Натиснете бутон [force].

- Ако имате достъп до повече от една зона, изберете зоната (зоните), която искате да задействате принудително (виж т. 3.1 на страница 4).

4.6	Програмиране за байпас (шунтиране)

Вие можете да шунтирате определени зони когато включвате защитените райони. Когато една зона е шунтирана, тя ще бъде игнорирана от системата при следващото й включване. Когато вашият район бъде изключен, системата ще изключи шунтирането на зоната.

За да шунтирате една зона:

- Въведете вашия код за достъп  [access code].

- Натиснете бутон [byp].

- Въведете номера на зоната (т.е. 01, 02,...96), или използвайте бутоните [▲] и  [▼], и натиснете [byp] когато зоната, която искате да шунтирате, се появи на екрана. Ако е bypassed, на екрана няма да се появи светлината byp, а клавиатурата ще излъчи сигнал за отхвърляне. Вие няма да имате достъп, за да шунтирате тази зона.

- Повтаряйте стъпка 3, докато бъдат избрани всички зони, които искате да шунтирате.

- Натиснете бутон [enter], за да запаметите и излезете.

За да видите всички шунтирани зони:

- Въведете вашия код за достъп  [access code].

- Натиснете бутон [byp].

- Минете през зоните, като използвате бутоните [▲] и [▼], за да видите статуса на зоните. (LCD клавиатурите)

За да шунтирате една зона, трябва да бъдат изпълнени следните условия:

- Зоната трябва да има опцията Байпас (Bypass), програмирана от вашия монтажник.

- Опцията Байпас трябва да е налична във вашите потребителски опции (User Options).

- Вашият потребителски код за достъп трябва да позволява достъп до Определянето на районите на зоните (Area Assignment).

- Районът на зоните трябва да бъде изключен преди зоната да бъде шунтирана.

Противопожарните зони не могат да бъдат шунтирани.

4.6.1  Отменяне на шунтирането

Отменянето на шунтирането (Bypass Recall) възстановява зоните, които са били шунтирани последния път когато системата е била задействана.

To activate Bypass Recall:

- Въведете вашия код за достъп  [access code].

- Натиснете бутон [byp].

- Натиснете бутон [mem].

Zones bypassed the last time your system was armed are bypassed.

4.	Натиснете бутон [enter] , за да запаметите и излезете от менюто..

4.6.2 Сензорни бутони

Ако е програмирано от вашия монтажник, вие можете да имате достъп до следните функции, без да използвате вашия потребителски код за достъп, като натиснете и задържите желания сензорен бутон.

Таблица 1: Сензорен бутон

| Бутон | Функция |
| --- | --- |
| [ARM] | Обичайно задействане |
| [STAY] | Задействане за престой |
| [FORCE] | Принудително задействане |
| [BYP] | Програмиране на байпас (шунтиране) |
| [DISARM] | Изключване (освобождаване) на зоната, задействана за престой/моментално задействана |
| [5] | Моментално задействане |
| [6] | Настройки на промените |
| [7] | Преглед на записаните събития (само LCD клавиатурите) |

4.7   Задействане чрез бутонните превключватели

Един бутон може да се използва за задействане и изключване на вашата система, като се използват двете позиции на ключа. При ключ със задържане, поставете ключа в позиция "ON", за да задействате вашата система, и поставете ключа в позиция "OFF", за да изключите вашата система. При моментен ключ, поставете ключа за кратко в позиция "ON" и след това го върнете в позиция "OFF", за да задействате системата. Повторете този процес, за да изключите с моментен ключ.

4.8	Автоматично задействане

Ако е програмирано от вашия монтажник, вие можете да зададете часа, в който една зона ще се задейства автоматично.

4.8.1	Автоматично задействане със забавяне

Вашият монтажник може да настрои Timed Auto-Arming да функционира, или в режим на принудително задействане, или в режим на задействане за престой. Преди вашата система да се задейства автоматично в определеното време, ще започне шестдесет-секунден (основна стойност) цикъл на забавяне за излизане.

За да настроите таймера за автоматично задействане:

- Въведете вашия код за достъп [access code].

- Натиснете бутон [0].

- Натиснете бутон [mem].

- Ако вие имате достъп до повече от една зона, натиснете номера на зоната, или използвайте бутоните [▲] и [▼], и натиснете бутона [acc] когато зоната, която искате да програмирате, се покаже на екрана. Въведете часа, в който искате зоната да се задейства, според 24-часовия часовник (т.е., 9 a.m. е 09:00, а 9 p.m. е 21:00).

- Натиснете бутон [enter], за да запаметите и излезете от менюто.

Ако използвате LED клавиатура на DGP2-648BL, лампата на Mem ще примигва, ако вече не е програмиран час. Свети лампата на  Prg, лампата на избраната зона и първата цифра на преди това зададения час  (лампа 10 = нула).

4.8.2	Без моментално автоматично задействане

Вашата система може да бъде програмирана да изпраща отчет във вашата станция за наблюдение  и/или да задейства системата, ако не няма действие в зоната в определен период от време. Вашият монтажник може да настрои моменталното автоматично задействане (Movement Auto-Arming) да действа, или в режим на обичайно задействане, или в режим на задействане за престой.

5.0 Изключване

Когато вашата система се задейства, тя дезактивира всички аларми, които са в ход, и дезактивира зоните така, че алармата няма да бъде задействана, ако има нарушение в зоните.

5.1	Таймер за забавяне при влизане (Entry Delay Timer)

Вашият монтажник ще програмира обозначените точки за влизане  (напр., предната врата) с таймер за забавяне при влизане. Това забавяне ще ви даде възможност до влезете в помещенията, в които системата е задействана, и да въведете вашия код, с който да изключите системата преди да се задейства алармата.

5.2	Изключване на задействана система

Вие можете да изключите само една зона, за която вашият код за достъп е предназначен. Потребителските кодове за достъп с опцията "Arm Only" („Само задейства”) (т 6.6 на страница 13) не може да изключи задействана система.

Как да изключа системата?

- Въведете вашия код за достъп [access code].

- Натиснете бутон [disarm] (ИЗКЛЮЧИ). Ако имате достъп до повече от една зона, изберете зоните, които искате да изключите (вижте т. 5.2 на страница 8).

За да изключите система, която е със задействана аларма:

- Въведете вашия код за достъп [access code].

- В случай на фалшива аларма, обадете се бързо във вашата станция за наблюдение  и предупредете, че това е фалшива тревога.

В случай на аларма при обир, напуснете помещенията и се обадете в полицията от безопасно място.

  - Дисплей на паметта на алармите (Alarm Memory)

Когато в една зона се появи предупредителен сигнал (аларма):

- Районът и зоната (напр. Alarm Area 1 - Front Door (Аларма зона 1 – предна врата) се появяват на дисплея / светодиодът на зоната примигва дори когато системата се задейства. Предупреждението продължава, докато бъде изключено, дори ако зоната се рестартира. (само EVO641 / EVO641R)

- Паметта на алармата ще се изтрие след появяването на следващата аларма и когато бъде въведен валиден код.

За да видите алармите, които са се появявали през последния път когато системата е била задействана:

- Когато система бъде изключена, екранът на LCD клавиатурата ще показва Alarm in Memory: Press [mem] (АЛАРМА В ПАМЕТТА: НАТИСНЕТЕ [mem]) На DGP2-648BL  ще светне светодиодът на Mem.

- Натиснете бутона [mem].

Всяка зона, в която е имало нарушение, докато е била задействана, ще се появи под Alarm in (Аларма в):

Лампата на Mem ще започне да свети, както и лампата на цифрата на всяка зона, чиято аларма е била задействане.

3.  Натиснете бутона [clear], за да излезете от дисплея на паметта на алармите.

6.0 Кодове за достъп

Кодовете за достъп ви дават достъп до системата. Вашата система поддържа до 999 потребителски кода за достъп. За кодове се дават потребителски номера от 002 до 999 (Потребителският номер 001 е Главния код на системата). Вашият монтажник на системата ще програмира потребителските кодове за достъп, състоящи се от една до шест цифри,  да бъдат четири, шест или друг брой. Всяка цифра може да бъде която и да е цифра от нула до девет. Ако вашият монтажник е програмирал вашата система да приема кодове с различна дължина, след въвеждането на вашия потребителски код за достъп, вие трябва да натиснете бутона [enter].

  - Главен код на системата (основен 123456)

Главният код на системата ви дава достъп до всички функции, съществуващи във вашата система, както и възможността да добавяте, променяте, или да изтривате всички потребителски кодове за достъп. Ние предполагаме, че вие ще промените този код, за да предотвратите непозволен достъп и непозволена промяна на опциите. Вашият монтажник може да настрои главния код на системата да бъде с дължина от 4 до 6 цифри.

За да промените главния код на системата:

- Въведете текущия главен код на системата [System Master Code] (основен: 123456).

- Натиснете бутон [0].

- Натиснете бутон [acc].

- Въведете цифрите [0] [0] и [1].

- Въведете [new code] (НОВ КОД).

- Натиснете бутон [enter], за да запаметите и излезете.

По всяко време, главният код за достъп има достъп до всички входове и функции на контрола на достъпа.  Може да бъде променен само серийният  номер на картата и избора на метода за задействане на системата. Ако други опции бъдат променени ръчно, главният код за достъп незабавно ще ги върне към тяхното първоначално програмиране.

Във всеки момент по време на процеса на «Програмиране на потребителски код за достъп» ("Programming User Access Code"), вие можете да определите надпис (име) за потребителски код за достъп. За да определите потребителски надпис (User Label), вижте т. 6.3 на страница 9.

6.2	Копиране на потребителски опции (Copy User Options)

Тази функция ви позволява да копирате потребителските опции (User Options), опциите за контрол на достъпа (Access Control Options) и разпределението на зоните ( Assignments) от един потребителски код за достъп в друг. Копират се всички потребителски опции, с изключение на потребителския код, разпределението на картите и потребителските надписи.

За да копирате потребителски опции:

- Въведете вашия код за достъп [access code] (Главен код на системата или потребителски код за достъп с основна функция).

- Натиснете бутон[0] и след това бутон [acc].

- Въведете 3-цифрения потребителски номер, ВЪВ който желаете да копирате.

- Натиснете бутон [mem].

- Въведете 3-цифрения потребителски номер, ОТ който желаете да копирате.

- Въведете потребителски код. Ако потребителският код е с различна дължина, натиснете бутон [enter] след въвеждането на потребителския код. Ако е необходимо, определете карта за достъп (стъпка 13 в т.  6.5.1 на страница 12) и надпис на потребител (т.  6.3 на страница 9).

- Натиснете [enter], за да запаметите и излезете от менюто.

6.3	Потребителски надписи

Потребителските надписи персонализират потребителските кодове за достъп и могат да бъдат въведени чрез натискане на [enter] във всяка точка след стъпка 4 по време на програмирането на потребителските кодове за достъп (вижте т. 6.5.1 на страница 12). Например, LCD клавиатурите могат да покажат на дисплея John Smith Select Action (ДЖОН СМИТ ИЗБИРА ДЕЙСТВИЕ)

За да програмирате потребителски надпис:

- Във всяка точка след стъпка 4 в т. 6.5.1 на страница 12:

- Натиснете бутон [enter].

- Напишете желаните букви, както е описано подробно в т. 6.3.1 и 6.3.2 на страница 10.

- Натиснете бутон[▲], за да преместите курсора на ново място.

- Повтаряйте стъпки 2 и 3, докато се напише желаният надпис.

- Натиснете бутон [enter] , за да запаметите и излезете от менюто.

    - Бутони на клавиатурата

Всеки цифров бутон на LCD клавиатурите е определен за комплект от букви. За да напишете желаната буква с вашата клавиатура, натискайте бутона, докато желаната буква се появи на екрана. Например, ако желаете да въведете буквата example "C", вие трябва да натиснете бутона [1] три пъти (вижте Таблица 2 на стр. 10). Ако използвате клавиатура с иврит, вижте Таблица 6 в Приложение 1: Специални букви на иврит на стр. 26. Ако използвате руска клавиатура, вижте Таблица 8 в Приложение 2: руски специални букви на стр. 27. Ако използвате гръцка клавиатура, вижте Таблица 10 в Приложение 3: гръцки специални букви на стр. 28.

Таблица 2: Разпределение на буквите на клавиатурата

| Бутон | Натиснете бутона веднъж | Натиснете бутона два пъти | Натиснете бутона три пъти |
| --- | --- | --- | --- |
| [1] | A | B | C |
| [2] | D | E | F |
| [3] | G | H | I |
| [4] | J | K | L |
| [5] | M | N | 0 |
| [6] | P | Q | R |
| [7] | S | T | U |
| [8] | V | W | X |
| [9] | Y | z |  |

6.3.2 Буони за специални функции

[stay] = Вмъква празно пространство

Натискането на бутона [stay] вмъква празно пространство на мястото, където е курсорът.

[force] = Изтрий

Натискането на бутона [force] ще изтрие буквата или празното пространство в мястото на курсора.

[arm] = Изтриване до края

Натискането на бутона [arm] key ще изтрие всички букви и празни места в дясно на курсора и на мястото на курсора.

[disarm] = Цифрови бутони / буквено-цифрови бутони

Всеки път, когато се натисне бутона [disarm], ще се преминава от цифрови бутони на буквено-цифрови бутони и обратно. Цифрови: Бутоните от [0] до [9] представляват цифрите от 0 до 9.

[byp] = Долно положение / горно положение

Всеки път, когато се натисне бутона [byp], ще се преминава от долно в горно положение и обратно.

[mem] = Специални букви

След натискане на бутона [mem], курсорът ще се върне в примигващото черно квадратче. Използвайки Таблица 3 на страница 11, въведете 3-цифровия номер, който отговаря на желания символ. Ако използвате клавиатура на иврит, вижте Таблица 7 в Приложение 1: Специални букви на иврит на страница 26. Ако използвате руска клавиатура, вижте Таблица 10 в Приложение 2: Руски специални букви на страница 27. Ако използвате гръцка клавиатура, вижте Таблица 12 в Приложение 3: Гръцки специални букви на страница 28.

Таблица 3. Каталог на специалните букви

6.4	Изтриване на потребителски кодове за достъп

За да изтриете потребителски кодове за достъп, следвайте стъпки от 1 до 5 на страница 12. След като информацията бъде изтрита, натиснете [enter], за да запаметите и излезете от менюто.

6.5	Програмиране на потребителски код за достъп

Собственикът на системата и потребителите с функция на собственици могат да програмират потребителските кодове за достъп, както и потребителските опции и разпределението на зоните. Точка 6.5.1 на страница 12 описва стъпките, които трябва да следвате, за да програмирате потребителските кодове за достъп. Ако искате да програмирате потребителски кодове за достъп, като използвате софтуера на NEware Software, моля, свържете със специалиста, инсталирал ви системата, за информация.

Ако клавиатурата издаде сигнал за отхвърляне в който и да е момент от процедурата за програмиране, вие може да сте избрали съществуващ потребителски код, или да нямате достъп до определени потребителски опции (т. 6.6) и разпределения на зони (стъпка 7 в т. 6.5.1 на страница 12). Потребители, които са в качество на собственици, могат единствено да определят потребителски опции и разпределяния на зони, които те са определили. Например, ако един потребител с качество на собственик е определил потребителска опция 1 и зона 2, те могат да определят само опция 1 и зона 2 за потребителски код за достъп.

    - Програмиране на настройки на потребител

|  |  |  |  | Забележка: Всяка опция се смята включена когато цифрата се появи на конзолата |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Когато точките [002] до [999] представляват потребителски номера 002 до 999. Въвеждане на [Главен код] 1 Натиснете ▼за да минете по списъка или [BYP], за да намерите следващия свободен потребител (само за ЕVО641 / ЕVО641R). |  |  |  |  |
|  |  | Потребителски опции (болд = основна настройка [1] [2] основна функция Въвеждане на режим на програмиране: Натиснете [0] след това [АСС] 2 изкл. изкл. Отменена вкл. изкл. Собственик – потребител може да програмира само потребителски кодове за достъп вкл. вкл. Пълен собственик - потребител може да програмира потребителски кодове за достъп, опции и разпределения [3] Принуда [4] Байпас Забележки: [5] Само включване - За подробното описание на потребителските Избиране на потребител 3 [6] Престой и моментално опции, вижте т. 6.6 на стр.13 [7] принудително включване - по принцип, всички потребители могат да [8] off= достъп само до регулират задестването на системата зоните на клавиатурите Въвеждане на желания потребителски код on= достъп и зони за потребител 4 |  |  |  |  |
|  |  | Разпределение на зоните по потребителски кодове [1] Потребителски код има достъп до зона 1 [5] Потребителски код има достъп до зона 5 [2] Потребителски код има достъп до зона 2 [6] Потребителски код има достъп до зона 6 [3] Потребителски код има достъп до зона 3 [7] Потребителски код има достъп до зона 7 Потребителски опции 5 [4] Потребителски код има достъп до зона 4 [8] Потребителски код има достъп до зона 8 |  |  |  |  |
|  |  | Натиснете бутон ▲ Ниво на достъп и график Забележка: Нивата на достъп и графиците се програмират чрез използване на софтуер на NEware или от монтажника (00) (00) Определяне на зоните на потребителя 6 Първи скоби Втори скоби Ниво на достъп = въведете ниво от 00 (основно) График = въведете график от 00 (основно) LED Натиснете бутон ▲ програмирането завършва тук до 15 (00=достъп до всички врати) до 15 (00=достъп по всяко време) |  |  |  |  |
|  |  | Потребителски опции за контрол на достъпа (основно: всички опции ИЗКЛ.) [1] Контрол на достъпа [6] Добавяне на прозорец към графика [2] Може изключване с карта за достъп [7] Кодът за достъп следва графика Определяне на график и ниво на достъп Въведете цифри [3] Карта за достъп за удължен нефиксиран [8] Off – Карта за достъп отключва врата и 7 период код има достъп до зона 3 изключва системата [4] [5] Задействане с карта on - Карта за достъп отключва врата и Off Off отменено изисква код за достъп за изключване Натиснете бутон ▲ On Off Обичайно задействане Off On Задействане за престой Контрол на достъпа Потребителски опции 8 On On Принудително задействане Забележка: - За по-подробно описание на потребителските опции за контрол на достъпа, вижте т. 6.7 на страница Натиснете бутон ▲ |  |  |  |  |
|  |  | Определяне на карти за достъп Определяне на карта за достъп 9 Въведете ръчно серийния номер на картата или поставете картата в четеца, свързан с клавиатурата |  |  |  |  |
|  |  | Определяне на дистанционно управление (Системата трябва да включва EVO641/Evo641R и Определяне на дистанционно управление MG-RTX3 безжичен модул за разширение) 10 Въведете ръчно серийния номер на дистанционното управление или натиснете бутона два пъти |  |  |  |  |
|  |  | Потребителски надпис За подробни инструкции за създаването на Въведете нов потребителски надпис потребителски надписи, вижте Потребителски надписи на Потребителски надпис 11 страница 9. |  |  |  |  |
|  |  | Забележка: Основните настройки зависят от програмирането на определените части на потребителя. Например, когато един потребител, който е определен за части 1 и 2, програмира потребителски код, части 1 и 2 ще бъде основната настройка за новия потребител. Въведете [ENTER] или [▲], за да запаметите и преминете към следващия потребител ЗАБЕЛЕЖКА: Ако не посочена зона, и ако PGM са програмирани от вашия монтажник, потребителят може само да контролира програмите. Вижте т. 9.1 на страница 19 за по-подробно обяснение на програмите. |  |  |  |  |

6.6   Потребителски опции

Опции [1] и [2]: Главна функция

Когато опцията [1] е ИЗКЛ., Потребителят не може да програмира други потребители в системата.

Когато опция [1] е ВКЛ., а опция [2] е ИЗКЛ., потребителят може да програмира и променя потребителските кодове за достъп  (само P.I.N.) и потребителските надписи.

Когато и двете опции [1] и [2] са ВКЛ., потребителят има пълните права на собственик. Потребителят може да създаде или промени потребителски кодове за достъп, потребителски опции, опции за контрол на потребителския достъп, номерата на картите за достъп, потребителските надписи и разпределението на зоните, в зависимост от тяхното собствено програмиране. Например, ако пълноправният потребител има достъп само до зона # 1 и опция [4] (байпас), той може да определя само зона # 1 и опция [4] за останалите потребители в системата.

Опция [3]: Принуда

Когато опцията [3] е ВКЛ., функцията Принуда е на разположение. Тази функция се използва когато някой принуждава потребител да задейства или да изключи дадена зона. С въвеждането на потребителски код за достъп (P.I.N.), запазен за функцията Принуда, системата ще задейства или изключи зоната и след това изпраща сигнал до станцията за наблюдение .

Опция [4]: Байпас (шунтиране)

Когато опцията [4] е ВКЛ., функцията Байпас може да се използва. Тази функция позволява на потребителя да деактивира зоните при задействане на зоната.

Опция [5]: Само задействане

Когато опцията [5] е ВКЛ., функцията Само задействане (Arm Only) може да се използва. Потребителят може да задейства определените райони или с карта, или с код, но не може да ги изключи. Когато опцията е ИЗКЛ., потребителят може, или да задейства, или да изключи определени райони.

Опция [6]: Задействане за престой и моментално задействане (Stay & Instant Arm)

Когато опцията [6] е ВКЛ., функциите Задействане за престой и моментално задействане са на разположение. Потребителят може да задейства за престой или моментално определени райони.

Опция [7]: Принудително задействане

Когато опцията [7] е ВКЛ., функцията Принудително задействане може да се използва. Потребителят може принудително да задейства определените зони.

Опция [8]: Достъп до зоните

Когато опцията [8] е ВКЛ., клавиатурата ще позволи достъп до всички райони, определени за потребителския код за достъп. Когато опцията [8] е ИЗКЛ., клавиатурата ще разреши достъп само до зоните, които тя контролира. Например, клавиатурата е предназначена само за район 1, а вашият потребителски код за достъп е предназначен за райони от 1 до 8. Ако опцията е ВКЛ., вие ще имате достъп до всичките осем района от клавиатурата. Ако опцията е ИЗКЛ., вие ще имате достъп само до район  1.

По принцип, всички потребители могат обичайно да задействат системата.

6.7   Потребителски опции за  контрол на достъпа

Опция [1]: Контрол на достъпа

Когато опцията [1] е вкл., потребителят може да получи достъп до контролна врата за достъп когато е задействан контролът за достъп в системата. Един потребител, който не е определен за никаква част, но му е позволена опцията Контрол на достъпа (Опция 1), може да получи достъп до контролна врата за достъп, като въведе код # (P.I.N.) и след това натисне бутон [ACC] от клавиатурата. Когато опцията е ИЗКЛ., потребителят не може да има достъп до контролната врата за достъп.

Опция [2]: Може да изключва с карта за достъп

Когато опцията [2] е ВКЛ., потребителска карта за контрол на достъпа може дa отключва и изключва задействана врата за контрол на достъпа. Когато опцията [2] е ИЗКЛ., спазвайте настройките в опция [8] на страница 15.

За да функционира опция [2] в позицията ВКЛ., опция, [5] "Само задействане" в Потребителските опции трябва да бъде разрешена (вижте т. 6.6 на страница 13).

Опция [3]: Карта с удължен период на незаключване

Когато опцията [3] е ВКЛ., разрешен е "Extended Unlocked Period" („Удължен период на незаключване”). "Extended Unlocked Period" се отнася за времето, програмирано от вашия монтажник във всяка врата за контрол на достъпа, което удължава времето през което вратата не се заключва. Например, ако вашият монтажник настрои времето за незаключване на 30 секунди, а удълженото време за незаключване е 15 секунди, един потребителски код за достъп с разрешен "Extended Unlocked Period" ще разполага с общо 45 секунди, за да мине през вратата.

Опция [4] and [5]: Задействане с карта

Опции [4] и [5] определят вида на задействане при задействане с карта за контрол на достъпа (вижте т. 7.2.1 на страница 15). Вие можете, да задействате или обичайно, или да задействате за престой, или принудително, или да изключите с карта.

[4] ВКЛ., [5] ИЗКЛ. = обичайно задействане

[4] OFF, [5] ВКЛ.= задействане за престой

[4] и [5] ВКЛ.= принудително задействане

[4] и [5] ИЗКЛ. = отменя функцията Задействане с карта

Опция [6]: Добавя толеранс към графика

Когато опцията [6] е ВКЛ., функцията Толеранс към графика (Schedule Tolerance Window) е разрешена. Тази функция удължава времето, определено в графика за достъп на потребителя през една врата за контрол на достъпа със стойността, програмирана от вашия монтажник. Например, ако определеният график на потребителя за вратата е от понеделник до петък от 9.00 ч сутринта до 5.00 ч след обяд, а вашият монтажник настрои толеранса на един час, потребителят с Толеранс в графика ще е в състояние да влиза и излиза един час преди и след определеното му време за вратата.

Опция [7]: Кодът следва графика

Когато опцията [7] е ВКЛ., потребителите могат да използват своите кодове за достъп само по време на техния график, определен в стъпка 8 в т. 6.5.1 на страница 12. Когато опцията е ИЗКЛ., потребителите могат да използват своите кодове за достъп по всяко време.

Опция [8]: Карта за отключване и код за изключване

Опцията [8] работи, само ако опция [2] в т. 6.7 е ИЗКЛ. Когато опция [8] е ВКЛ., един потребител може да използва карта за контрол на достъпа, за да отключи задействана врата за контрол на достъпа, обаче потребителят трябва да въведе потребителски код за достъп, за да изключи задействаната зона. Когато опция [8] е ИЗКЛ., един потребител може да получи достъп до врата за контрол на достъпа само, ако зоната на вратата вече е била изключена.

За да функционира опция [8] в позиция ВКЛV, опция [5] "Само задействане" в Потребителските опции трябва да бъде отменена (вижте т. 6.6 на страница 13).

7.1  Влизане и излизане

В зависимост от това, как вашата система е инсталирана, и от вида на клавиатурата, има различни начини да се влиза и излиза през вратите за контрол на достъпа:

- Представете вашата карта за достъп на четеца, или на клавиатура на  EVO641R, или на DGP2-641RB. Системата ще удостовери, че картата има разрешен достъп до определените й ниво и график. Ако тя се приеме,  системата ще отключи вратата. Лампата на чете;а може да бъде програмирана от монтажника да светне в зелено или да припламне за малко, за да покаже, че вратата може да бъде отворена.

- Когато детекторът за движение установи движение  (искане за излизане), той ще отключи вратата, за да позволи преминаване отвън.

- Въведете вашия код за достъп на клавиатурата и натиснете [ACC].	1 = ЕVО641R

- Ако вратата с контролиран достъп е с график за 	2 = искане за излизане

отключване, вие може да сте в състояние да

отворите вратата, без да използвате потребителски код за достъп или карта за контролиран достъп. В зависимост от програмирането на вратата, вратата може да остане отключена през цялото време от програмирания график, или вратата може да се отключи веднъж, ако по време на графика на четеца се представи валидна карта за контролиран достъп, и след това ще остане отключена за остатъка от графика.

7.2   Задействане или изключване с карта

7.2.1 Задействане с карта

- представяне на врата по време на определения график (вижте стъпка 8 в т. 6.5.1 на страница 12).

- представяне на врата на определеното ниво за достъп (вижте стъпка 8 в т. 6.5.1 на страница 12).

- Програмирано, за да позволи задействане (опции [4] и [5] в т. 6.7 на страница 13).

- Определено за всички зони, в които има врати с контролиран достъп (вижте стъпка  7 в т. 6.5.1 на страница 12), или определено за поне една от зоните с врата с контролиран достъп, в зависимост от това, как монтажникът е програмирал вратата за контролиран достъп.

7.2.2	Изключване с карта

За да деактивирате и отключите една врата с контролиран достъп когато зоната, определена за нея е задействана, представете вашата карта за контролиран достъп на четеца или на клавиатурата на EVO641R / DGP2-641 RB (вратата). Картата за контролиран достъп трябва да бъде:

- представена на вратата по време на определения график (вижте стъпка 8 в т. 6.5.1 на страница 12).

- представена на вратата в рамките на нейното определено ниво за достъп (вижте стъпка 8 в т.  6.5.1 на страница 12).

- програмирана, за да позволява изключване (опция [2] в т. 6.7 на страница 13).

- Предназначена за всички зони, които са определени за вратата с контролиран достъп (вижте стъпка 7 в т. 6.5.1 на страница 12), или предназначена за най-малко една от зоните, определени за вратата с контролиран достъп в зависимост от това, как вашият монтажник е програмирал вратата с контролиран достъп.

  - Как Контролът на достъпа работи

За да се илюстрират функциите на Контрола на достъпа, ние ще използваме три прости примера за система за контрол на достъпа:

Фигура 3: Пример A

Врата 01 	Врата 02

Ниво на Level 01:

Врата 01 и 02

График 01:

Понеделник до петък от  9AM до 5PM

събота, неделя и празници от 10AM до 1PM

Картата за контролиран достъп на Бони е програмирана с Ниво на достъп 01 и График 01. Ако тя представи своята карта на четеца или на клавиатурата на EVO641R / DGP2-641RB на врата 02 в четвъртък, 3-ти август в 3:00 ч след обяд, тя ще получи достъп до стаята.

Фигура 4: Пример B

Врата 01	Врата 02

Ниво на достъп 01:

Врата 01 и 02

График 01:

Понеделник до петък от  9AM до 5PM

събота, неделя и празници от 10AM до 1PM

Ако Бони представи своята карта на четеца или на клавиатурата на EVO641R / DGP2-641RB на врата 02 в събота или в празничен ден в 3:00 ч следобед, на нея ще й бъде отказан достъп.

Фигура 5: Пример C

Врата 01 	Врата 02

Ниво на достъп 02:

Врата 01

График:

Понеделник до петък от  9AM до 5PM

събота, неделя и празници от 10AM до 1PM

Ако ние променим нивото на достъп на Бони на 02 и тя представи своята карта на четеца или на клавиатурата на EVO641R / DGP2-641RB на врата 02 във вторник, 3-ти август в 3:00 ч след обяд, на нея ще й бъде отказан достъп.

8.0 Показване на неизправности

8.1 	Показване на неизправности

Ако вашата система има някакви проблеми, на екрана ще се появи Trouble(s) (ТRBL) TO View, или лампатаTrbl ще започне да свети. Дисплеят за неизправности показва само неизправностите, които възникват в зоната за която е предназначена клавиатурата. Потенциалните неизправности са запаметени в осем групи. Само неизправностите, които се отнасят до вас, са изброени и описани по-долу. Ако възникне неизправност, която не е описана по-долу, свържете се с монтажника. За да видите дисплея за неизправностите:

- Натиснете бутон [trbl].

На екрана ще се появи името на групата с повредата. За да преминете през групите на неизправностите, използвайте бутони [▲] и [▼].

На LED клавиатурата на DGP2-648BL, лампата Trbl ще светне, както и цифровите светлини, представящи номера на името на групата.

- Натиснете [number] (номера) на повредата, която искате да видите.

Силно ви препоръчваме, ако възникне неизправност да се свържете незабавно с монтажника, за да обслужи вашата система .

8.1.1	Група 1: Система
[1] Спад на напрежение

Пултът за управление е установил спад на напрежението. Това означава, че вашата система работи на резервна батерия. Ако тази повреда се появи, свържете се с вашия монтажник за ремонт.

[2] Повреда на батерията

Резервната батерия се изключва, трябва да бъде презаредена или подменена.

[5] Bell Absent

Системата е установила, че звънецът или сирената не са свързани.

8.1.2	Група 2: Комуникатор

[1] TLM1

Пултът за управление не може да се свърже с главната телефонна линия.

[2] до [5] няма връзка (1 до 4)

Пултът за управление е опитал всички телефонни номера и не е успял да се свърже със станцията за наблюдение .

[6] Няма връзка с PC

Пултът за управление не е в състояние да се свърже със софтуера на WinLoad.

8.1.3	Група 5: Намеса в зоните

Зоната, в която е имало намеса, ще бъде показана на LCD екрана.

8.1.4	Група 6: изтощена батерия за зона

Ако батерията на безжичното устройство трябва да бъде подменена, зоната, за която е предназначено устройството, ще бъде показана на LCD екрана.

8.1.5	  Група 7: Нарушение на зоната

Безжичното устройство не се свързва повече със своя приемник, или свързващ елемент, или е възникнала повреда на CleanMeTM на вашия детектор на дим.

8.1.6  Група 8: Загуба на часа

Часът и датата са зададени по принцип. Това е единствената неизправност, която ви препоръчваме да коригирате. На LCD екрана ще се появи  Clock Loss [8] to Set след като натиснете бутона [trbl] или . Погледнете в т.  9.4 на страница 19, за да сверите часа и датата.

  - Дисплея на записите на събитията

Дисплеят на записите на събитията ще запише действията на потребителя, които са се извършили във вашата система, както и всички аларми или повреди (напр. , "Даден достъп "). Ви ще сте в състояние само да видите събитията, които са станали в зоната (зоните), определени за вашия потребителски код за достъп.

- Наличен само на  LCD клавиатурите.

За да видите запис на събитие:

- Въведете вашия код за достъп [access code].

- Натиснете бутон [7].

- Ако имате достъп до повече от една зона, изберете зоната (зоните), които искате да видите.

- Използвайте бутоните [▲] и [T] , за да прегледате събитията.

- Натиснете бутон [clear] , за да излезете.

След като въведете режим Дисплей на записите на събитията, вие можете да промените реда, по който екраните на записите на събитията се появяват, като натиснете бутон [7]. Ако вече знаете номера на събитието, което искате да видите, натиснете бутон [mem] след стъпка 3 по-горе и след това въведете номера на събитието.

9.0 Допълнителни функции

9.1   Програмируеми резултати (PGMs)

Вашата система Programmable Outputs (Програмируеми резултати) (PGMs), които могат да бъда програмирани от вашия монтажник. Един PGM започва когато във вашата система възникне предварително определено събитие или серия от събития. PGM могат да бъдат програмирани да задействат алармите за дим, да включва ключовете на лампите, да отваря и затваря вратата на гаража и много други. Попитайте вашия монтажник за тази полезна функция.

9.2   Настройка на клавиатурите

Вие можете да промените настройките на клавиатурите, за да отговарят на вашите нужди.

- Scrolling Speed (Скорост на преминаване) означава времето през което едно съобщение ще остане на екрана преди да бъде изместено от следващото съобщение.

- Backlight (Фонова светлина) означава светлината зад бутоните и LCD екрана.

- Contrast (Контраст) определя колко тъмни или бледи ще се появяват буквите на екрана.

Фигура 6: Променяне на настройките на LCD екрана на  LCD клавиатурите

|  |  | Въведете вашия код за достъп [access code] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Натиснете [6] |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Натиснете [1] Скорост на преминаване: Изберете цифра о нула до десет (десет е най-бавно) | Натиснете [2] Фонова светлина: изберете цифра от нула до седем (седем е най-яркото) |  |  | Натиснете [3] Контраст: изберете цифра от нула до четири (при четири контрастът е най-силен) |  |  | Натиснете [4] Без звук: контролира звуковия сигнал на клавиатурата Натиснете (АСС), за да позволите/отмените |  |  | Натиснете [5] Намаляване на интензитета: изберете цифра от нула до седем (седем е най-силния) |  |  | Натиснете [6] Намаляване на интензитета: дисплеят ще стане неясен след забавяне между и 255 секунди) |  |
|  |  |  | [▲] и [▼] За да увеличите или намалите цифрите |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Натиснете [ENTER] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Натиснете [CLEAR], за да излезете |  |  |  |  |  |  |  | Натиснете [▼], за да се преместите на следващата настройка |  |  |  |  |  |  |

Достъпът до тази функция не може да бъде осъществен чрез сензорните бутони  (виж т. 4.6.2 на страница 6).

Когато има опция Без звук, само звуковите сигнали за потвърждение, отхвърляне и натискане на бутоните ще се чуват.

*EVO641 /EVO641R само

9.3   Промяна на настройките на светлините на LED на DGP2-648BL

За да промените настройките на светлините:

- Въведете вашия код за достъп  [ACCESS CODE]. Вашата клавиатура ще издаде звуков сигнал (бибипкане) за потвърждение. Access  ще започне да свети  .

- Натиснете бутон [6]. Вашата клавиатура ще издаде звуков сигнал (бибипкане) за потвърждение, Prg ще започне да свети, както и цифрата на текущата настройка ще започне да свети.

- За да засилите или намалите светлината, използвайте бутоните [▲] и [▼]. Обхватът е между 1 и 8  (1 е най-слаба светлина, 8 – най-силна).

- Натиснете [ENTER], за да запаметите и излезете.

9.4 Настройване на час и дата

За да въведете часа и датата:

- Въведете вашия код за достъп [access code] и натиснете бутон [trbl].

- Натиснете бутон [8].

- За да смените часа, поставете курсора под цифрата, която искате да промените, като използвате бутона [▲] и въведете часа според 24-часовия часовник (т.e. 9 a.m. е 09:00, а 9 p.m. е 21:00).

- За да промените датата, поставете курсора под цифрата, която искате да промените и въведете вярната дата според годината/месец/ден.

- Натиснете бутон[enter] , за да запаметите и излезете от менюто..

За LED клавиатурата на DGP2-648BL, следвайте тази процедура:

- Въведете вашия код за достъп [access code] и натиснете бутона [trbl].

- Натиснете бутон [8].

- Въведете часа и минутите според 24-часовия часовник (т.e. 9 a.m. е 09:00, а 9 p.m. е 21:00).

- Въведете точната дата според гггг/мм/дд.

- Натиснете [CLEAR].

  - Програмиране на зоните на звънене

Вие можете да програмирате клавиатурата да издава рязък, прекъсващ звуков сигнал винаги когато определени зони се отворят, или само когато се отворят в определени часове. Тези зони се наричат Зони на звънене (Chime Zones). Също така, вашият монтажник може да програмира зоните на звънене да издават звуков сигнал (бибипкане).

Как да програмирам зоните на звънене?

- Въведете вашия код за достъп [access code].

- Натиснете бутон [9].

- Натиснете бутон [1], за да звъни една зона. Въведете номера, отговарящ на зоната, която трябва да звъни, или използвайте бутоните [▲] и [▼], за да минете по списъка на зоните. Натиснете бутон [acc], за да активирате или деактивирате звъненето на зоната, която се появява на екрана. Натиснете  [enter], за да запаметите.

ИЛИ

Натиснете бутон [2], за да зададете часовия интервал, в който зоната ще звъни. Въведете часа, в който звъненето в зоната ще започне при нейното отваряне (чч:мм). Въведете часа, в който звъненето в зоната ще спре при отваряне (чч:мм).

4.	Натиснете [clear], за да излезете от програмирането на звъненето.

9.6	Паник аларми

Вашата система може да бъде програмирана да изпраща сигнал на вашата станция за наблюдение , когато се иска помощ от полицията, лекарска помощ, пожарната или от други, като натиснете предварително определена комбинация от бутони. За да създадете паник аларма, натиснете едновременно и задръжте комбинациите от бутони, показани в Таблица 4 на страница 20. Вашият монтажник може да програмира алармата да бъде, или тиха, или да се чува.

Таблица 4: Паник бутони

| Видове паник аларми | Бутони, които трябва едновременно да се натиснат и задържат |
| --- | --- |
| При спешност | Натиснете и задръжте бутони [1] и [3] |
| Допълнителна | Натиснете и задръжте бутони [4] и [6] |
| При пожар | Натиснете и задръжте бутони [7] и [9] |

9.7    Бутони за бързо действие

Вие може да имате нужда да използвате бутоните за бързо действие по искане на вашия монтажник или станция за наблюдение . До тези функции ще имат достъп само главният код на системата или потребителски кодове за достъп с главно качество.

За достъп до функционалните бутони за бързо действие:

- Въведете вашия код за достъп [access code]

- Натиснете бутон [0].

- Натиснете:

[stay], за да изпратите пробно съобщение до станцията за наблюдение .

[force], за да извикате WinLoad софтуера.

[arm], за да отговорите на WinLoad софтуера.

[disarm], за да отмените връзката с WinLoad софтуера.

10.0 VDMP3 устройство за набиране с допълнително включване на звук

VDMP3 е модул с включен звук, който може да бъде програмиран да набира до 8 телефонни номера в случай на аларма. Също така, вие можете да позвъните на VDMP3 от външна линия, което ви позволява да задействате или изключите системата, както и да активирате до 8 PGM.

10.1 	Позвъняване на VDMP3 (външна линия)

Свързване с телефонен секретар:

- От външна линия наберете телефонния номер, с който е свързан VDMP3.

- Когато телефонът отговори, затворете слушалката.

- Наберете телефонния номер отново в рамките на времето, зададено от вашия монтажник.

- Когато VDMP3 отговори,  вие трябва спешно да въведете вашия потребителски код за достъп.

5.	Опциите се дават, за да се задейства/изключи  (1) и да се контролират функциите (PGMs) (2).

Няма свързване с телефонен секретар:

- От външна линия наберете телефонния с който е свързан VDMP3.

- Когато VDMP3 отговори, бързо въведете вашия код за достъп.

3.	Опциите се дават, за да се задейства/изключи  (1) и да се контролират функциите (PGMs) (2).

10.2 	Получаване на обаждане от VDMP3 (аларма в системата)

Когато VDMP3 позвъни поради аларма в системата, опцията се дава, за да се изключи системата или за прекъсване (##). Ако вие затворите, без да изключите или прекъснете,  VDMP3 набира следващия телефонен номер в неговия списък (вижте телефонните номера в инструкциите за настройка на VDMP3).

Позвъняване на VDMP3

VDMP3 отговаря на вашето

обаждане

"Моля, въведете кода си за достъп"

Същият код използвате за вашата охранителна система

VDMP3 дава статуса на всяка зона

Списък на възможните

съобщения за статуса: зона № изключена

задействана

не е готова

в аларма

в аларма за пожар

произведена паника ал.

генерирана тиха аларма

въведен е бил код за затваряне

„Натиснете 1, за да задействате или изключите системата”

" Натиснете 2, за да контролирате функциите."

"Натиснете знака (#), за да затворите."

Натиснете #	Натиснете #	Натиснете #

"Натиснете1, за да задействате	Край на позвъняването	 "Натиснете 1, за активирате/деактивирате Функция 1”

или изключите зона 1"		 " Натиснете 2 за активирате/деактивирате Функция 2.”

"Press 2 за да задействате или 		...

изключите зона 2."				" Натиснете  звездичка (*), за да излезетеt,"

...		"Натиснете (#), за да затворите"

"Натиснете (*), за да излезете."

" Натиснете (#), за да затворите "

Позвъняване от VDMP3

Отговорете на позвъняването

от вашия VDMP3

«Зона № в аларма. Зона №»

«Натиснете 1, за да изключите системата»	Затворете, без да натискате

«Натиснете два пъти знака (#), за да затворите	два пъти (#)

Натиснете 1	Натиснете ##	VDMP3 звъни на следващия

номер в списъка за контакти

Край на позвъняването

* Ако множество зони са в аларма,  VDMP3 затваря и звъни отново, за да съобщи за другите аларми.

11.0 Тестване и поддръжка

11.1 	Изпитване на алармата за  кражба с взлом

Този тест трябва да се извърши от двама души. Единият ще гледа екрана на клавиатурата, а другият ще ходи около защитените зони и ще отваря зоните (напр.,  ще отваря врати и прозорци, които са защитени, ще ходи по пътеките, защитени с детектори на движение и т.н.). Екранът ще показва отворените зони, но ако не ги регистрира, свържете се с вашия монтажник.

11.2 	Изпитване на алармата за  пожар

НЕ използвайте открит огън или горящи материали, за да тествате вашите противопожарни устройства. Вашият монтажник трябва да ви запознае с най-добрия начин за изпитване на вашата система.

11.3 	Поддръжка на системата

При обичайна употреба, системата не изисква поддръжка, освен обичайното тестване. Ние препоръчваме вашият монтажник да сменя батерията на всеки три години.

11.4 	Тестване на системата

Поговорете с вашия монтажник преди да направите изпитване на системата, тъй като системата трябва да бъде програмирана така, че да отговаря на инструкциите за тестване (изпитване). Обикновено препоръчваме да провеждате тестването веднъж седмично, но се свържете с вашия монтажник за инструкции, относно вашата конкретна система.

За да направите тестване на системата:

- Обадете се във вашата станция за наблюдение, за да ги уведомите, че ще тествате системата.

- Въведете вашия код за достъп [access code].

- Натиснете бутон [8].

Системата ще тества всички нейни връзки и може да изпрати отчет на вашата станция за наблюдение. Ако системата установи проблем, на екрана ще се покаже дисплея за неизправностите (Trouble Display) (вижте т. 8.0 на страница 17). Позвънете на вашия монтажник за ремонти, ако възникнат някакви проблеми.

12.0	 Аларми при кражба и пожар

12.1	Стандартна противопожарна зона

По време на аларма за пожар, звънецът/сирената издават прекъсващ звуков сигнал (БИИП-БИИП-БИИП) докато затихне или се рестартира. Ако зоната е една стандартна противопожарна зона, вашата система може незабавно да изпрати предупреждение на вашата станция за наблюдение.

За да изключите една фалшива аларма:

- Въведете вашия код за достъп [access code] на клавиатурата.

- Позвънете в станцията за наблюдение бързо, за да съобщите за фалшивата аларма.

Противопожарната зона може да се рестартира сама след като проблемът се отстрани. Ако не го направи, натиснете едновременно и задръжте две секунди  бутоните [clear] и [enter].

12.2	Противопожарна зона със забавяне

Ако зоната е отложена противопожарна зона, има автоматично забавяне преди вашата система да се свърже с вашата станция за наблюдение. Вижте Фигура 7 на страница 25, за да предотвратите ненужното съобщаване на фалшиви аларми.

Ако противопожарната аларма се е включила инцидентно  the fire alarm is:

- Натиснете бутон [clear] в рамките на 30 секунди от началото на алармата.

- Отстранете проблема от зоната (напр., отстранете дима от зоната около детектора за дим).

- Ако проблемът все още продължава след 90 секунди, алармата отново ще засвири. Отново натиснете  [clear].

- Системата ще забави изпращането на съобщение за следващите 30 секунди.

Ако не сте в състояние да отмените фалшивата тревога, вашата система ще изпрати предупреждение. Позвънете на вашата станция за наблюдение, за да ги предупредите за фалшивата тревога  .

Противопожарната зона може да се рестартира сама, когато димът бъде изчистен. Ако това не стане, едновременно натиснете и задръжте за около деве секунди бутоните [clear] и [enter] buttons, или говорете с вашия монтажник.

12.3 	Съвети за противопожарна безопасност

Как трябва да сте подготвени в случай на пожар в дома ви или в офиса?

- Накарайте всички да бягат и след това се обадете за помощ

- Разработете план за евакуация и посочете място навън за среща.

- Упражнявайте често плана за евакуация.

- Планирайте два пътя за евакуация от всяка стая, ако е възможно.

- Тренирайте да се движите по пътя за евакуация със затворени очи.

- Инструктирайте всеки един никога да не става по време на пожар, винаги да пълзи под дима и да си държи устата затворена .

- Инструктирайте всеки един никога да не се обръща към горящата сграда, независимо от причината; това може да му коства живота.

- Проверявайте редовно противопожарната аларма. Работещите аларми за дим драматично увеличават шансовете на всеки един за оцеляване.

Фигура 7: Противопожарна зона със забавяне

|  |  | Задействана противопожарна зона със забавяне |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Звънецът/сирената активирани. Предаването на съобщение е забавено с 30 секунди. Таймерът за забавяне може да се появи на LCD екрана. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Свързан ли е бил проблемът с 30-секундното забавяне? |  |  |  |  | Да |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Не |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | В рамките на 30-секундното забавяне, включила ли се е втора противопожарна зона със забавяне? |  |  |  |  | Да |  |  |  |  | Звънецът/сирената продължават и на охранителната фирма е изпратено съобщение |  |
|  |  |  |  |  |  | Не |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Бил ли е натиснат [CLEAR] в рамките на 30-секундното забавяне? |  |  |  |  | Не |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Да |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Заглушен звънец/сирена. Съобщението за пожар е забавено с още 90 секунди. Таймерът за забавянето може да се появи на LCD екрана |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Не | Проблемът свързан ли е с 90-секундното забавяне? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Да |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | КРАЙ Изключена аларма |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

12.4	Свеждане до минимум на опасностите от пожар

Как можете да избегнете трите най-общи причини за пожар в къщи?

- Никога не оставяйте храната, която се готви, без надзор. Това е водещата причина за щети от пожар. Пожарите в следствие на готвене често са причинени от невнимание и човешка грешка, и по-рядко от механична повреда..

- Внимавайте когато пушите. Невниманието е водеща причина за смърт от пожара. Детекторите за дим, незапалимите спално бельо и тапицирани мебели са от голямо значение за предотвратяването на пожари.

- Поддържайте отоплителната си система в изправност. Повредените отоплителни системи са втората водеща причина за пожарите.

12.5	Домашна пожаро-предупредителна система

Домашните пожари са особено опасни през нощта. Огънят отделя дим и смъртоносни газове, които могат да обхванат спящите. За да сте предупредени за пожар, инсталирайте детектори за дим извън всички зони за спане в непосредствена близост до спалните и на всеки отделен етаж на къщата, включително и в мазетата.

12.6	Аларма при кражба с взлом

Ако вашата задействана система е нарушена, ще се задействат специалните за вашата система алармени устройства срещу кражби с взлом. Обратната връзка ще зависи от вида на използваната клавиатура. Ако клавиатурата е в Нормален режим:

- На LCD  екрана ще се появи In Alarm (В аларма).

- Могат да бъдат активирани звънец или сирена.

- Клавиатурата може да издава звуков сигнал. Светлината Mem ще светне.

В случай на аларма при кражба, напуснете помещенията и се обадете на полицията от безопасно място.

Приложение 1: Специални букви на иврит

Когато програмирате потребителските надписи на LCD клавиатура на иврит, вижте следващите таблици. Вместо да използвате Таблица 2 на страница 10 и Таблица  3 на страница 11, използвайте Таблици 9 и 10 по-долу. Онтосно информация за програмирането на потребителски надписи, вижте т. 6.3 на страница 9.

Таблица   5: Избиране на букви на клавиатурата на иврит

| Бутон | Натиснете бутона веднъж | Натиснете бутона два пъти | Натиснете бутона три пъти |
| --- | --- | --- | --- |

Таблица 6: Каталог на специалните букви на иврит

Приложение 2: Руски специални букви

Когато програмирате потребителските надписи на РУСКА LCD клавиатура, вижте следващите таблици. Вместо да използвате Таблица 2 на страница 10 и Таблица  3 на страница 11, използвайте Таблици 11 и 12 по-долу. Онтосно информация за програмирането на потребителски надписи, вижте т. 6.3 на страница 9.

Таблица 7: Означение на буквите на руската клавиатура

| Бутон | Натиснете бутона веднъж |  | Натиснете бутона два пъти | Натиснете бутона три пъти | Натиснете бутона четири пъти |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [1] |  | А | Б | В | Г |
| [2] |  | Д | Е | Ë | Ж |
| [3] |  | З | И | й | К |
| [4] |  | Л | М | Н | О |
| [5] |  | П | Р | С | Т |
| [6] |  | У | Ф | Х | Ц |
| m |  | Ч | Ш | Щ | Ъ |
| [8] |  | ы | Ь | Э | Ю |
| [3] |  | Я |  |  |  |

Таблица 8: Каталог на руските специални букви

Приложение 3: Гръцки специални букви

Когато програмирате потребителските надписи на гръцка LCD клавиатура, вижте следващите таблици. Вместо да използвате Таблица 2 на страница 10 и Таблица  3 на страница 11, използвайте Таблици 13 и 14 по-долу. Онтосно информация за програмирането на потребителски надписи, вижте т. 6.3 на страница 9.

Таблица 9: Избиране на букви от гръцката клавиатура

| Бутон | Натиснете бутона веднъж | Натиснете бутона два пъти | Натиснете бутона три пъти |
| --- | --- | --- | --- |
| [1] |  |  |  |
| [2] |  |  |  |
| [3] |  |  |  |
| [4] |  |  |  |
| [5] |  |  |  |
| [6] |  |  |  |
| [7] |  |  |  |
| [8] | x |  |  |

Таблица 10: Каталог на специалните гръцки букви