Система с висока защита и достъп

EVO48 V1.0

EVO192 V1.0

Ръководство за програмиране

Включва програмиране от спомагателна  LCD клавиатура

Ние се надяваме, че този продукт напълно ще ви удовлетвори. Ако имате въпроси или забележки, моля посетете  www.paradox.com и ни изпратете вашите забележки.

Ново  програмиране с дистанционно управление

Изисквания към  хардуера

| Ако системата EVO48 включва: |  |
| --- | --- |
| безжичен модул за разширение MG-RTX3 и допълнителна клавиатура EVO641 / EVO641R | Могат да се програмират до 96 дистанционни управления в контролния панел на EVO и да се конфигурират с помощта на Основния код или инсталатора. Вижте “Програмиране на дистанционно управление” на страница 35 |
| Ако системата EVO192 включва |  |
| безжичен модул за разширение MG-RTX3 и: допълнителна клавиатура EVO641 / EVO641R | могат да се програмират до 999 дистанционни управления в контролния панел на EVO и да се конфигурират с помощта на Основния код или инсталатора. Вижте “Програмиране на дистанционно управление” на страница 35. |
| Ако системата включва: |  |
| безжичен модул за разширение MG-RTX3 но не включва: допълнителна клавиатура EVO641 / EVO641R | дистанционните управления трябва да се съхраняват в безжичния модул за разширение (32 дистанционни на MG-RTX3). Виж “РАЗДЕЛ [3029] : Опции на системата 1” на страница 36. |

Различия в хардуера

Програмирането за панелите EVO48 и EVO192 е идентично. Но определени различия могат да повлияят на това колко елемента могат да се програмират

| Характеристика | EVO48 | EVO192 |
| --- | --- | --- |
| Зони | 48 | 192 |
| Сегменти | 4 | 8 |
| Потребители | 96 | 999 |
| Вградени PGM (модул за електрозахранване) | 2 (с 2 оптимални извода на PGM и 1 оптимално реле) | 5 (4 извода на PGM и 1 реле) |
| Модули | 127 | 254 |

Съдържание

Програмиране на зона	9

Информация на зона	10

Програмиране на клавишен превключвател  	19

Програмируеми изводи 	21

Опции на потребителските кодове	29

Разрешени и заблокирани  кодове на отчети	30

Раздели за управление на достъпа 	31

Номерация на допълнителната клавиатура 	35

Програмиране на дистанционен контрол 	35

Настройки на панела за управление 	36

Опции на системата 	36

Опции за набиране на телефонен номер	38

Други опции 	38

Параметри на линията на свързване	39

Направление на повикване за системно събитие	40

VDMP3 гласово набиране на телефонен номер 	41

Настройки на сегменти	42

Специални кодове и кодове на съобщение за неизправност	48

Други настройки и режими	49

Свързване на хардуера на панела за управление	55

Програмиране на допълнителната LCD клавиатура 	60

Визуализиране на неизправност 	68

Предупреждение или важна информация                 Предложение или напомняне

Нещата, които трябва да знаете

Относно това ръководство за програмиране

Това ръководство за програмиране трябва да се използва в съчетание с Ръководство за инсталиране и справки  за EVO , коетоможе да се свали от нашия уебсайт  paradox.com. Използвайте това ръководство за да запишете настройките, програмирани за този пулт  .

Инсталатор (По подразбиране : 000000)

Инсталаторът се използва за въвеждане на програмния режим, който да ви позволи да програмирате всички характеристики, опции и команди на EVO с изключение на кодовете на потребителите.

За промяна на инсталатора направете справка в раздел [1000], Програмиране на инсталатора  на страница 28.

Главен код на системата (По подразбиране : 1234 / 123456)

С главния код на системата, потребителят може да използва всеки разрешен метод и може да програмира кодовете на потребителите. Главният код на системата може да има 4 или 6 цифри  .

Панел и пренастройване на кодовете

За да пренастроите обратно системата  на  фабричните стойности  по подразбиране или стойностите по подразбиране на ползвателя (ако те са били вече програмиране), натиснете и задръжте бутона  Reset и бутона  Aux в течение на 4 секунди  (Виж “ СХЕМА на PCB (блок за управление на програми)” на страница 64.)

Въвеждане на режим на програмиране

1. Натиснете и задръжте клавиша [0]

2. Въведете вашия инсталатор - [installer code]

3. Въведете с 4- цифри раздела -  [раздел ] , който искате да програмирате

4. въведете необходимите данни - [данни ]

Десетична и шестнадесетерична таблица за програмиране

Някои раздели могат да изискват въвеждане на шестнадесетерични стойности от  0 до F.

За допълнителни  LCD клавиатури :

| Клавиш | Стойност или действие | Клавиш | Стойност или действие |
| --- | --- | --- | --- |
| [0] до [9] | 0 до 9 (шестнад. и десет.) | [BYP] | E (само шестнадесет) |
| [STAY] | A (само шестнадесет) | [MEM] | F(само шестнадесет) |
| [FORCE] | B (само шестнадесет) | [CLEAR] | Излизане от раздел без запазване (шестнад. и десет.) |
| [ПРИВЕЖДАНЕ В РАБОТЕН РЕЖИМ ] | C (само шестнадесет) | [ENTER] | ]Запазва текущите данни и се предвижва до следващия раздел (само шестнадесет) |
| [ПРИВЕЖДАНЕ В ДЕЖУРЕН РЕЖИМ ] | D (само шестнадесет) |  |  |

За графични допълнителни клавиатури :

| [0] до [9] | Съответно = на стойностите от 0 до 9 | Десен клавиш на операция (Exit) | = Излизане от раздел без запазване |
| --- | --- | --- | --- |
| [#] | = A до F (натиснете клавиша [#] докато се появи желаната буква) | Централен клавиш на операция (Save) | = ]Запазва текущите данни и се предвижва до следващия раздел |

Списък на серийни номера

| Тип модул, Сериен номер и Детайли | Тип модул, Сериен номер и Детайли |
| --- | --- |
| 1:______________________________________ 2:______________________________________ 3:______________________________________ 4:______________________________________ и така нататък | До 243:____________________________________ |

Програмиране на зоните

|  | № на зона | № на раздел | Сериен № | № на вход |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Детектор А | 1 = | [0001] | 21000033 | Без достъп |
| Устройство с фиксирано сварзване А | 2 = | [0002] | 1A000252 | Без достъп |
| Устройство с фиксирано сварзване В | 3 = | [0003] | 020000A2 | 002 |
| Устройство с фиксирано сварзване С | 4 = | [0004] | 34000041 | 005 |

| Дефиниция на зона | Сегмент | Опция на зона |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 2 3 4 5 6 7 8 |  |  |
| Блокиранопоподразбиране Задържаненавхода Задържаненавхода Следване Моментен часовзумер часовопроникване часовозадържане часагаз часатоплина часавода часазамразяване задържанечасапожар стандартночасапожар оставаназадържане оставаназадържане | Присвоенонасегмент поподразбиране Присвоенонасегмент Присвоенонасегмент Присвоенонасегмент Присвоенонасегмент Присвоенонасегмент Присвоенонасегмент Присвоенонасегмент | [1] Активирано автоматично затваряне ня зона |  |  |
|  |  | [2] Активиране на байпас (по подразбиране |  |  |
|  |  | [3] Оставане на зоната |  |  |
|  |  | [4] Принудително задаване на зона |  |  |
|  |  | [5] изключен изключен включен включен | [6] изключен включен изключен включен | Тип на сигнал за тревога постоянна тревога Импулсен режим на тревога сигнал за загуба на връзка само отчитане |
|  |  | [7] Intellizone [8] задържане преди предаване |  |  |

| Код за отчитане на тревога | Код за отчитане на възстановвяване на тревога | Код за отчитане на намеса | Код за отчитане на възстановвяване на намеса |
| --- | --- | --- | --- |
| __ / __ | __ / __ | __ / __ | __ / __ |
| Формати: Ademco slow, Silent Knight fast, SESCOA, Ademco exнатиснете или Pager: Наберете желаните 2-цифрови щестнадесетичини стойности от 00 до FF. Формат Ademco: Използвайте раздел [4032] за да програмирате по подразбиране набор от кодове на отчет за Ademco от Автоматично програмиране на кодове за съобщение на страница 50. След това за да програмирате останалите кодове за съобщение или да измените тези по подразбиране, въведете отделните раздели и наберете желаните 2-цифрови щестнадесетичини стойности, които можете да намерите в Списъка на ID кодове за съобщение Формат SIA: Използвайте раздел [4032] за да програмирате набор от кодове за съобщение нън формат SIA от Автоматично програмиране на кодове за съобщение на страница 50. кодове, които ни са зададени по подразбиране, могат да се зададат като такива ръчно чрез въвеждяне на FF в подходящия раздел. За да блокирате отчетането на събитие, въведете 00 в подходящия раздел |  |  |  |

| Ако не използвате допълнителна клавиатура EVO641, използвайте тези номера на раздели за програмиране на зоните. Вие можете да програмирате само зоните от 1 до 96 без EVO641 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № на зона | Серийни и входни номера на зона | Параметри на зона | Кодове за съобщение на зона | Етикет на зона |
| 1 | [0001] | [0101] | [0201] | [0301] |
| 2 | [0002] | [0102] | [0202] | [0302] |
|  | +1 на зона | +1 на зона | +1 на зона | +1 на зона |
| 96 | [0096] | [0196] | [0296] | [0396] |

Данни за зона

Зонално програмиране

| За да изтриете номериренето на зоните (раздели от [0001] до [0096] без EVO641): |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| За дорълнителни LCD клавиатури : 1) въведете екрана за програмиране на серийния номер на зоната 2) Натиснете [0] и след това [ENTER] за да запазите и излезете |  |  |  | За графични допълнителни клавиатури: 1) въведете номер на секция между [0001] до [0096]. 2) Натиснете [0] за да изчистите серийния номер 3) Използвайте клавишите за превъртане на Grafica, осветете въведеното число и след това натиснете [0] за да изчистите данните. 4) Натиснете централния действащ клавиш на Grafica (Save) за да запазите и излезете |  |  |  |
| Зона | Описание | Модул | 8-цифров сериен номер | № на входа | Определете | Присвоете | Опции на зоната |
| 1 |  |  | ___/___/___/___/___/___/___/___ | ___/___/___ |  |  | 12345678 |
| .... |  |  | ___/___/___/___/___/___/___/___ | ___/___/___ |  |  | 12345678 |
| 192 |  |  | ___/___/___/___/___/___/___/___ | ___/___/___ |  |  | 12345678 |

Кодове за съобщения от зоните

| Зона № | Кодове за отчитене на тревога (аларма) | Кодове за съобщение възстановяването след аларма | Кодове за съобщение за намеса | Кодове за съобщение за рестартиране след намеса |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | __/__ | __/__ | __/__ | __/__ |
| ... | __/__ | __/__ | __/__ | __/__ |
| 192 | __/__ | __/__ | __/__ | __/__ |

Етикети на зони

| № на зона | Етикет на зона | № на зона | Етикет на зона | № на зона | Етикет на зона |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | __/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__ |  | __/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__ |  | __/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__ |
| 192 | __/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__ |  | __/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__ |  | __/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__ |

Програмиране с клавишен превключвател

| Клавишен превключвател | Описание | Модул | Раздел | 8-цифров сериен номер | № на вход | Раздел | Определи | Присвои | Опции на клавишния преключвятел |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | [0501] | ___/___/___/___/___/___/___/___ | ___/___/___ | [0601] |  |  | 345678 |
| .. |  |  | … | ___/___/___/___/___/___/___/___ | ___/___/___ | … |  |  | 345678 |
| 32 |  |  | [0532] | ___/___/___/___/___/___/___/___ | ___/___/___ | [0632] |  |  | 345678 |

**Ако искате да използвате дефиницията на този клавишен превключвател, един или повече PGM трябва да бъдат програмирани със служебен клавиш на събитие (Група на събития № 048; вижте страница 25).

Кодове за съобщение  на Привеждане в работно състояние /Привеждане в дежурен режим  за клавишния превключвател

Формати Ademco slow, Silent Knight fast, SESCOA, Ademco exнатиснете  or Pager: Наберете от клавиатурата желаните 2-цифрови шестнадесетични стойности от  00 до FF.

ID на контакт за  Ademco:

Използвайте раздел  [4033] за да програмирате набор от кодове за съобщение  по подразбиране за  Ademco от   Автоматично програмиране на кодове за съобщение на страница 50.  след това за да програмирате останалите кодове или да промените някои от  тези по подразбиране , въведете отделните раздели и наберете от клавиатурата желаните 2-цифрови шестнадесетични стойности , които можете да намерите в Списък на кодове за съобщение на ID контакт на страница 53.

Формат SIA:

ID на контакт:

Използвайте раздел  [4033] за да програмирате набор от кодове за съобщение  за SIA от  Автоматично програмиране на кодове за съобщение на страница 50. Кодове, които не са зададени по подразбиране, могат ръчно да се зададат   по подразбиране  чрез въвеждане на  FF inthe подходящия  раздел . За да блокирате отчитането на събитие, въведете 00 в съответния раздел.

Привеждане в работно състояние  с кодовете за отчет на клавишния превключвател

| Раздел |  |  |  | Раздел |  |  |  | Раздел |  |  |  | Раздел |  |  |  | Раздел |  |  |  | Раздел |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [0701] | __/__ | Клавишен превключвател | 01 | [0707] | __/__ | Клавишен превключвател | 07 | [0713] | __/__ | Клавишен превключвател | 13 | [0719] | __/__ | Клавишен превключвател | 19 | [0725] | __/__ | Клавишен превключвател | 25 | [0731] | __/__ | Клавишен превключвател | 31 |
| [0702] | __/__ | Клавишен превключвател | 02 | [0708] | __/__ | Клавишен превключвател | 08 | [0714] | __/__ | Клавишен превключвател | 14 | [0720] | __/__ | Клавишен превключвател | 20 | [0726] | __/__ | Клавишен превключвател | 26 | [0732] | __/__ | Клавишен превключвател | 32 |
| [0703] | __/__ | Клавишен превключвател | 03 | [0709] | __/__ | Клавишен превключвател | 09 | [0715] | __/__ | Клавишен превключвател | 15 | [0721] | __/__ | Клавишен превключвател | 21 | [0727] | __/__ | Клавишен превключвател | 27 |  |  |  |  |
| [0704] | __/__ | Клавишен превключвател | 04 | [0710] | __/__ | Клавишен превключвател | 10 | [0716] | __/__ | Клавишен превключвател | 16 | [0722] | __/__ | Клавишен превключвател | 22 | [0728] | __/__ | Клавишен превключвател | 28 |  |  |  |  |
| [0705] | __/__ | Клавишен превключвател | 05 | [0711] | __/__ | Клавишен превключвател | 11 | [0717] | __/__ | Клавишен превключвател | 17 | [0723] | __/__ | Клавишен превключвател | 23 | [0729] | __/__ | Клавишен превключвател | 29 |  |  |  |  |
| [0706] | __/__ | Клавишен превключвател | 06 | [0712] | __/__ | Клавишен превключвател | 12 | [0718] | __/__ | Клавишен превключвател | 18 | [0724] | __/__ | Клавишен превключвател | 24 | [0730] | __/__ | Клавишен превключвател | 30 |  |  |  |  |

Привеждане в дежурен режим с кодовете за отчет на клавишния превключвател

| Раздел |  |  |  | Раздел |  |  |  | Раздел |  |  |  | Раздел |  |  |  | Раздел |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [0801] | __/__ | Клавишен превключвател | 01 | [0807] | __/__ | Клавишен превключвател | 07 | [0813] | __/__ | Клавишен превключвател | 13 | [0819] | __/__ | Клавишен превключвател | 19 | [0825] | __/__ | Клавишен превключвател | 25 | [0831] | __/__ | Клавишен превключвател | 31 |
| [0802] | __/__ | Клавишен превключвател | 02 | [0808] | __/__ | Клавишен превключвател | 08 | [0814] | __/__ | Клавишен превключвател | 14 | [0820] | __/__ | Клавишен превключвател | 20 | [0826] | __/__ | Клавишен превключвател | 26 | [0832] | __/__ | Клавишен превключвател | 32 |
| [0803] | __/__ | Клавишен превключвател | 03 | [0809] | __/__ | Клавишен превключвател | 09 | [0815] | __/__ | Клавишен превключвател | 15 | [0821] | __/__ | Клавишен превключвател | 21 | [0827] | __/__ | Клавишен превключвател | 27 |  |  |  |  |
| [0804] | __/__ | Клавишен превключвател | 04 | [0810] | __/__ | Клавишен превключвател | 10 | [0816] | __/__ | Клавишен превключвател | 16 | [0822] | __/__ | Клавишен превключвател | 22 | [0828] | __/__ | Клавишен превключвател | 28 |  |  |  |  |
| [0805] | __/__ | Клавишен превключвател | 05 | [0811] | __/__ | Клавишен превключвател | 11 | [0817] | __/__ | Клавишен превключвател | 17 | [0823] | __/__ | Клавишен превключвател | 23 | [0829] | __/__ | Клавишен превключвател | 29 |  |  |  |  |
| [0806] | __/__ | Клавишен превключвател | 06 | [0812] | __/__ | Клавишен превключвател | 12 | [0818] | __/__ | Клавишен превключвател | 18 | [0824] | __/__ | Клавишен превключвател | 24 | [0830] | __/__ | Клавишен превключвател | 30 |  |  |  |  |

Десетична и шестнадесетерична таблица за програмиране

Някои раздели могат да изискват въвеждане на шестнадесетерични стойности от  0 до F.

За допълнителни  LCD клавиатури :

| Клавиш | Стойност или действие | Клавиш | Стойност или действие |
| --- | --- | --- | --- |
| [0] до [9] | 0 до 9 (шестнад. и десет.) | [BYP] | E (само шестнадесет) |
| [STAY] | A (само шестнадесет) | [MEM] | F(само шестнадесет) |
| [FORCE] | B (само шестнадесет) | [CLEAR] | Излизане от раздел без запазване (шестнад. и десет.) |
| [ПРИВЕЖДАНЕ В РАБОТЕН РЕЖИМ ] | C (само шестнадесет) | [ENTER] | ]Запазва текущите данни и се предвижва до следващия раздел (само шестнадесет) |
| [ПРИВЕЖДАНЕ В ДЕЖУРЕН РЕЖИМ ] | D (само шестнадесет) |  |  |

За графични допълнителни клавиатури :

| [0] до [9] | Съответно = на стойностите от 0 до 9 | Десен клавиш на операция (Exit) | = Излизане от раздел без запазване |
| --- | --- | --- | --- |
| [#] | = A до F (натиснете клавиша [#] докато се появи желаната буква) | Централен клавиш на операция (Save) | = ]Запазва текущите данни и се предвижва до следващия раздел |

Програмируеми  Изходи

Режим на тестване на PGM (модул за електрозахранване)

| Раздел | Описание |
| --- | --- |
| [0901] | Тестване на PGM1: Активира PGM1 за 8 секунди за потвърждение на неговото правилно функциониране |
| [0902] | Тестване на PGM2: Активира PGM2 за 8 секунди за потвърждение на неговото правилно функциониране |
| [0903] | Тестване на PGM3: Активира PGM3 за 8 секунди за потвърждение на неговото правилно функциониране |
| [0904] | Тестване на PGM4: Активира PGM4 за 8 секунди за потвърждение на неговото правилно функциониране |
| [0905] | Тестване на PGM5: Активира PGM5 за 8 секунди за потвърждение на неговото правилно функциониране |

Задържане на PGM

| Раздел | Данни | Описание | По подразбиране |
| --- | --- | --- | --- |
| [0918] | __/__/__ ( 001 до 255 x 1 sec./mins.) | Задържане на PGM1 (обърнете се към раздел [0919], опция [2] за да разберете дали задържането е в секунди или минути) | 5 secs./mins. |
| [0928] | __/__/__ ( 001 до 255 x 1 sec./mins.) | Задържане на PGM2 (обърнете се към раздел [0919], опция [2] за да разберете дали задържането е в секунди или минути) | 5 secs./mins. |
| [0938] | __/__/__ ( 001 до 255 x 1 sec./mins.) | Задържане на PGM3 (обърнете се към раздел [0919], опция [2] за да разберете дали задържането е в секунди или минути) | 5 secs./mins. |
| [0948] | __/__/__ ( 001 до 255 x 1 sec./mins.) | Задържане на PGM4 (обърнете се към раздел [0919], опция [2] за да разберете дали задържането е в секунди или минути) | 5 secs./mins. |
| [0958] | __/__/__ ( 001 до 255 x 1 sec./mins.) | Задържане на PGM5 (обърнете се към раздел [0919], опция [2] за да разберете дали задържането е в секунди или минути) | 5 secs./mins. |

Опции на PGM

| Опция | ΔНастройкапоподразбиране | PGM1 [0919] |  | PGM2 [0929] |  | PGM3 [0939] |  | PGM4 [0949] |  | PGM5 [0959] |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | OFF Блокирано | ON Включено | OFF Блокирано | ON Включено | OFF Блокирано | ON Включено | OFF Блокирано | ON Включено | OFF Блокирано | ON Включено |
| [1] | Деактивиране на PGM след (OFF = събитие на деактивиране; ON = Таймер на PGM) | Δ | □ | Δ | □ | Δ | □ | Δ | □ | Δ | □ |
| [2] | основно време на PGM (OFF = секунди; ON = минути) | Δ | □ | Δ | □ | Δ | □ | Δ | □ | Δ | □ |
| [3] | Гъвкава опция за деактивиране на PGM (OFF = Само таймерйт на PGM; ON = Таймер на PGM и/ или събитие на деактивипане) | Δ | □ | Δ | □ | Δ | □ | Δ | □ | Δ | □ |
| [4] | Начално състояние на PGM (OFF = нормално отворен; ON = нормално затворен) | Δ | □ | Δ | □ | Δ | □ | Δ | □ | Δ | □ |
| [5] до [8] | Бъдещо използване | няма данни | няма данни | няма данни | няма данни | няма данни | няма данни | няма данни | няма данни | няма данни | няма данни |

За да използвайте гъвквата опция за деактивиране на PGM  (опция  [3]), Опцията за деактивиране след на PGM (опция  [1])  трябва да е на  ON.

Програмиране на PGM

|  |  | Група събития |  | Група характеристики |  | Стартов № | Краен № |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Раздел |  | Раздел |  | Раздел | Раздел |
| Активиранена | PGM1 | [0910] __/__/__ | [0911] __/__/__ |  | [0912] __/__/__ |  | [0913] __/__/__ |
|  | PGM2 | [0920] __/__/__ | [0921] __/__/__ |  | [0922] __/__/__ |  | [0923] __/__/__ |
|  | PGM3 | [0930] __/__/__ | [0931] __/__/__ |  | [0932] __/__/__ |  | [0933] __/__/__ |
|  | PGM4 | [0940] __/__/__ | [0941] __/__/__ |  | [0942] __/__/__ |  | [0943] __/__/__ |
|  | PGM5 | [0950] __/__/__ | [0951] __/__/__ |  | [0952] __/__/__ |  | [0953] __/__/__ |
| Деактивиранена | PGM1 | [0914] __/__/__ | [0915] __/__/__ |  | [0916] __/__/__ |  | [0917] __/__/__ |
|  | PGM2 | [0924] __/__/__ | [0925] __/__/__ |  | [0926] __/__/__ |  | [0927] __/__/__ |
|  | PGM3 | [0934] __/__/__ | [0935] __/__/__ |  | [0936] __/__/__ |  | [0937] __/__/__ |
|  | PGM4 | [0944] __/__/__ | [0945] __/__/__ |  | [0946] __/__/__ |  | [0947] __/__/__ |
|  | PGM5 | [0954] __/__/__ | [0955] __/__/__ |  | [0956] __/__/__ |  | [0957] __/__/__ |

| Група събития | Събитие | Група характеристики | Характеристика | Стартов № | Краен № |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 000 | Зоната е OK | 000 255 = всеки № на зона | Номераназони | 001 до 192 | 001 до 192 |
| 001 | Зоната е отворена |  |  | 001 до 192 | 001 до 192 |
| 002 | В зоната има намеса |  |  | 001 до 192 | 001 до 192 |
| 003 | Зоната има неизпровност с верига на пожар |  |  | 001 до 192 | 001 до 192 |
| 004 | Събитие, което не се отчита | 000 | Повреда в TLM | 000 | 000 |
|  |  |  | Пренастроен детектор за пушек | 001 | 001 |
|  |  |  | Привеждане в работен режим без входно задържане | 002 | 002 |
|  |  |  | Привеждане в работен режим в режим на чакане | 003 | 003 |
|  |  |  | Привеждане в работен режим в непрекъснат режим | 004 | 004 |
|  |  |  | Пълно привеждане в работен режим докато е в режим на чакане | 005 | 005 |
|  |  |  | Достъп до гласов модул | 006 | 006 |
|  |  |  | Достъп до дистанционно управление | 007 | 007 |
|  |  |  | Персоналният компютър отказва да се свърже | 008 | 008 |
|  |  |  | Полунощ | 009 | 009 |
|  |  |  | Влизане в системата от потребителя чрез програмно обезпечен мрежов елемент | 010 | 010 |
|  |  |  | Излизане от системата на потребителя чрез програмно обезпечен мрежов елемент | 011 | 011 |
|  |  |  | Повикване, инициирано от потребител | 012 | 012 |
|  |  |  | Задължителен отговор | 013 | 013 |
|  |  |  | Задължително прекъсване | 014 | 014 |
|  |  |  | Бъдещо използване | 015 | 015 |
|  |  |  | Допълнителен изход, активиран ръчно | 016 | 016 |
|  |  |  | Допълнителен изход, деактивиран ръчно | 017 | 017 |
|  |  |  | Не се е получило гласово съобщение | 018 | 018 |
|  |  | 255 | Всяко нерегистрирано събитие | Не се използва | Не се използва |
| 005 | Потребителски код въведен на допълнителна клавиатура | 000 | Потребителски кодове 000 до 255 | 001 до 255 | 001 до 255 |
|  |  | 001 | Потребителски кодове 256 до 511 | 000 до 255 | 000 до 255 |
|  |  | 002 | Потребителски кодове 512 до 767 | 000 до 255 | 000 до 255 |
|  |  | 003 | Потребителски кодове 768 до 999 | 000 до 231 | 000 до 231 |
|  |  | 255 | Всеки потребителски код | Не се използва | Не се използва |
| 006 | Потребителски/картов достъп на BBS интерфейса | 000 | Номера на BBS интерфейса | 001 до 032 | 001 до 032 |
|  |  | 255 | Произволен номер на BBS интерфейс BBS интерфейс BBS интерфейс | Не се използва | Не се използва |
| 007 | Достъп до паралелно програмиране | 000 | Паралелно програмиране с едно натискане на клавиш | 000 | 000 |
|  |  | 000 | Потребителски кодове 001 до 255 | 001 до 255 | 001 до 255 |
|  |  | 001 | Потребителски кодове 256 до 511 | 000 до 255 | 000 до 255 |
|  |  | 002 | Потребителски кодове 512 до 767 | 000 до 255 | 000 до 255 |
|  |  | 003 | Потребителски кодове 768 до 999 | 000 до 231 | 000 до 231 |
|  |  | 255 | Произволен потребителски код | Не се използва | Не се използва |
| 008 | Забавяне на трансмитер за сигнализация на зона | 000 | Номера на зони | 001 до 096 | 001 до 096 |
|  |  | 255 | Произволен номер на зона | Не се използва | Не се използва |
| 009 | Привеждане в работно състояние с главната програма | 000 | Потребителски кодове 001 до 255 | 001 до 255 | 001 до 255 |
|  |  | 001 | Потребителски кодове 256 до 511 | 000 до 255 | 000 до 255 |
|  |  | 002 | Потребителски кодове 512 до767 | 000 до 255 | 000 до 255 |
|  |  | 003 | Потребителски кодове 768 до 999 | 000 до 231 | 000 до 231 |
|  |  | 255 | Произволен потребителски код | Не се използва | Не се използва |
| 010 | Привеждане в работно състояние с потребителски код | 000 | Потребителски кодове 001 до 255 | 001 до 255 | 001 до 255 |
|  |  | 001 | Потребителски кодове 256 до 511 | 000 до 255 | 000 до 255 |
|  |  | 002 | Потребителски кодове 512 до 767 | 000 до 255 | 000 до 255 |
|  |  | 003 | Потребителски кодове 768 до 999 | 000 до 231 | 000 до 231 |
|  |  | 255 | Произволен потребителски код | Не се използва | Не се използва |
| 011 | Привеждане в работно състояние с клавишен превключвател | 000 | Номера на клавишен превключвател | 001 до 032 | 001 до 032 |
|  |  | 255 | Произволен клавишен превключвател | Не се използва | Не се използва |
| 012 | Отделно привеждане в работно състояние | 000 | Автоматично привеждане в работно състояние | 000 | 000 |
|  |  |  | Привеждане в работно състояние с WinLoad | 001 | 001 |
|  |  |  | Закъснение да затвори | 002 | 002 |
|  |  |  | Привеждане в работно състояние без движение | 003 | 003 |
|  |  |  | Частично привеждане в работно състояние | 004 | 004 |
|  |  |  | Привеждане в работно състояние с натискане на един клавиш | 005 | 005 |
|  |  |  | Бъдещо използване | 006 | 006 |
|  |  |  | Бъдещо използване | 007 | 007 |
|  |  |  | Привеждане в работно състояние на гласовия модул достъпно | 008 | 008 |
|  |  |  | Закриване при неплащане | 009 | 009 |
|  |  | 255 | Произволно отделно събитие на привеждане в работно състояние | Не се използва | Не се използва |
| 013 | Привеждане в дежурен режим с главната програма | 000 | Потребителски кодове 001 до 255 | 001 до 255 | 001 до 255 |
|  |  | 001 | Потребителски кодове 256 до 511 | 000 до 255 | 000 до 255 |
|  |  | 002 | Потребителски кодове 512 до 767 | 000 до 255 | 000 до 255 |
|  |  | 003 | Потребителски кодове 768 до 999 | 000 до 231 | 000 до 231 |
|  |  | 255 | Произволен потребителски код | Не се използва | Не се използва |
| 014 | Привеждане в дежурен режим с потребителски код | 000 | Потребителски кодове 001 до 255 | 001 до 255 | 001 до 255 |
|  |  | 001 | Потребителски кодове 256до 511 | 000 до 255 | 000 до 255 |
|  |  | 002 | Потребителски кодове 512 до 767 | 000 до 255 | 000 до 255 |
|  |  | 003 | Потребителски кодове 768 до 999 | 000 до 231 | 000 до 231 |
|  |  | 255 | Произволен потребителски код | Не се използва | Не се използва |
| 015 | Привеждане в дежурен режим с клавишен превключвател | 000 | Номера на клавишен превключвател | 001 до 032 | 001 до 032 |
|  |  | 255 | Произволен клавишен превключвател | Не се използва | Не се използва |
| 016 | Привеждане в дежурен режим след сигнализиране с главната програма | 000 | Потребителски кодове 001 до 255 | 001 до 255 | 001 до 255 |
|  |  | 001 | Потребителски кодове 256 до 511 | 000 до 255 | 000 до 255 |
|  |  | 002 | Потребителски кодове 512 до 767 | 000 до 255 | 000 до 255 |
|  |  | 003 | Потребителски кодове 768 до 999 | 000 до 231 | 000 до 231 |
|  |  | 255 | Произволен потребителски код | Не се използва | Не се използва |
| 017 | Привеждане в дежурен режим след сигнализиране с потребителски код | 000 | Потребителски кодове 001 до 255 | 001 до 255 | 001 до 255 |
|  |  | 001 | Потребителски кодове 256 до 511 | 000 до 255 | 000 до 255 |
|  |  | 002 | Потребителски кодове 512 до 767 | 000 до 255 | 000 до 255 |
|  |  | 003 | Потребителски кодове 768 до 999 | 000 до 231 | 000 до 231 |
|  |  | 255 | Произволен потребителски код | Не се използва | Не се използва |
| 018 | Привеждане в дежурен режим след сигнализиране с клавишен превключвател | 000 | Номера на клавишен превключвател | 001 до 032 | 001 до 032 |
|  |  | 255 | Произволен клавишен превключвател | Не се използва | Не се използва |
| 019 | Анулиране на сигнализация с главната програма | 000 | Потребителски кодове 001 до 255 | 001 до 255 | 001 до 255 |
|  |  | 001 | Потребителски кодове 256 до 511 | 000 до 255 | 000 до 255 |
|  |  | 002 | Потребителски кодове 512 до 767 | 000 до 255 | 000 до 255 |
|  |  | 003 | Потребителски кодове 768 до 999 | 000 до 231 | 000 до 231 |
|  |  | 255 | Произволен потребителски код | Не се използва | Не се използва |
| 020 | Анулиране на сигнализация с потребителски код | 000 | Потребителски кодове 001 до 255 | 001 до 255 | 001 до 255 |
|  |  | 001 | Потребителски кодове 256 до 511 | 000 до 255 | 000 до 255 |
|  |  | 002 | Потребителски кодове 512 до 767 | 000 до 255 | 000 до 255 |
|  |  | 003 | Потребителски кодове 768 до 999 | 000 до 231 | 000 до 231 |
|  |  | 255 | Произволен потребителски код | Не се използва | Не се използва |
| 021 | Анулиране на сигнализация с клавишен превключвател | 000 | Номера на клавишен превключвател | 001 до 255 | 001 до 255 |
|  |  | 255 | Произволен клавишен превключвател | Не се използва | Не се използва |
| 022 | Отделно привеждане в дежурен режим | 000 | Анулиране на автоматично привеждане в работен режим | 000 | 000 |
|  |  |  | Очакващо/ моментно привеждане в дежурен режим с натискане на един клавиш | 001 | 001 |
|  |  |  | Привеждане в дежурен режим с WinLoad | 002 | 002 |
|  |  |  | Привеждане в дежурен режим с WinLoad след сигнализиране | 003 | 003 |
|  |  |  | Анулирано сигнализиране на WinLoad | 004 | 004 |
|  |  |  | Бъдещо използване | 005 | 005 |
|  |  |  | Бъдещо използване | 006 | 006 |
|  |  |  | Бъдещо използване | 007 | 007 |
|  |  |  | Достъпно привеждане в дежурен режим на гласовия модул | 008 | 008 |
|  |  | 255 | Произволно отделно събитие на привеждане в дежурен режим | Не се използва | Не се използва |
| 023 | Зона по обходен път | Произволенномерназона | Номераназона | 001 до 192 | 001 до 192 |
| 024 | Зоната е под тревога |  |  | 001 до 192 | 001 до 192 |
| 025 | Сигнализация за пожар |  |  | 001 до 192 | 001 до 192 |
| 026 | възстановяване на сигнализация на зона |  |  | 001 до 192 | 001 до 192 |
| 027 | Възстановяване на сигнализация за пожар |  |  | 001 до 192 | 001 до 192 |
| 028 | Своевременно привеждане в дежурен режим от потребител | 000 | Потребителски кодове 001 до 255 | 001 до 255 | 001 до 255 |
|  |  | 001 | Потребителски кодове 256 до 511 | 000 до 255 | 000 до 255 |
|  |  | 002 | Потребителски кодове 512 до 767 | 000 до 255 | 000 до 255 |
|  |  | 003 | Потребителски кодове 768 до 999 | 000 до 231 | 000 до 231 |
|  |  | 255 | Произволен потребителски код | Не се използва | Не се използва |
| 029 | Закъсняло привеждане в дежурен режим от потребител | 000 | Потребителски кодове 001 до 255 | 001 до 255 | 001 до 255 |
|  |  | 001 | Потребителски кодове 256 до 511 | 000 до 255 | 000 до 255 |
|  |  | 002 | Потребителски кодове 512 до 767 | 000 до 255 | 000 до 255 |
|  |  | 003 | Потребителски кодове 768 до 999 | 000 до 231 | 000 до 231 |
|  |  | 255 | Произволен потребителски код | Не се използва | Не се използва |
| 030 |  | 000 | Сигнал за авария (клавиши 1 и 3) | 000 | 000 |
|  |  |  | Сигнал за медицински проблем (клавиши 4 и 6) | 001 | 001 |
|  |  |  | Сигнал за пожар (клавиши 7 и 9) | 002 | 002 |
|  |  |  | Последно затваряне | 003 | 003 |
|  |  |  | Номер на полицията | 004 | 004 |
|  |  |  | Изключване на зона | 005 | 005 |
|  |  | 255 | Произволно отделно събитие на сигнал за тревога | Не се използва | Не се използва |
| 031 | принудителен сигнал за тревога от потребител | 000 | Потребителски кодове 001 до 255 | 001 до 255 | 001 до 255 |
|  |  | 001 | Потребителски кодове 256 до 511 | 000 до 255 | 000 до 255 |
|  |  | 002 | Потребителски кодове 512 до 767 | 000 до 255 | 000 до 255 |
|  |  | 003 | Потребителски кодове 768 до 999 | 000 до 231 | 000 до 231 |
|  |  | 255 | Произволен потребителски код | Не се използва | Не се използва |
| 032 | Изключване на зона | Произволенномерназона | Номер на зона | 001 до 192 | 001 до 192 |
| 033 | Несанкционирана намеса в зона |  |  | 001 до 192 | 001 до 192 |
| 034 | Несанкционирана намеса в зона възстановена |  |  | 001 до 192 | 001 до 192 |
| 035 | Отделна несанкционирана намеса | 000 | блокиране на допълнителна клавиатура | 000 | 000 |
| 036 | Събитие на повреда | 000 | Бъдещо използване | 000 | 000 |
|  |  |  | Отказ на AC | 001 | 001 |
|  |  |  | Отказ на акумулатор | 002 | 002 |
|  |  |  | Спомагателно ограничение на тока | 003 | 003 |
|  |  |  | Ограничение на тока на звънеца | 004 | 004 |
|  |  |  | Отсъства звънец | 005 | 005 |
|  |  |  | Повреда на часовник | 006 | 006 |
|  |  |  | Пълна верига на пожар | 007 | 007 |
|  |  | 255 | Всяко събитие на повреда | Не се използва | Не се използва |
| 037 | Възобновяване на повреда | 000 | Повреда в TLM | 000 | 000 |
|  |  |  | Отказ на AC | 001 | 001 |
|  |  |  | Отказ на акумулатор | 002 | 002 |
|  |  |  | Спомагателно ограничение на тока | 003 | 003 |
|  |  |  | Ограничение на тока на звънеца | 004 | 004 |
|  |  |  | Отсъства звънец | 005 | 005 |
|  |  |  | Повреда на часовник | 006 | 006 |
|  |  |  | Пълна верига на пожар | 007 | 007 |
|  |  | 255 | Всяко събитие на възобновяване на повреда | Не се използва | Не се използва |
| 038 | Повреда на модул | 000 | Отказ на разпределителна шина | 000 | 000 |
|  |  |  | Несанкционирана намеса в модул | 001 | 001 |
|  |  |  | Грешка в ROM/RAM | 002 | 002 |
|  |  |  | Повреда в TLM | 003 | 003 |
|  |  |  | Отказ за свързване | 004 | 004 |
|  |  |  | Неизправност на принтера | 005 | 005 |
|  |  |  | Отказ на AC | 006 | 006 |
|  |  |  | Отказ на акумулатор | 007 | 007 |
|  |  |  | Спомагателен отказ | 008 | 008 |
|  |  | 255 | Произволно събитие на повреда на модул | Не се използва | Не се използва |
| 039 | Възобновяване на повреда на модул | 000 | Отказ на разпределителна шина | 000 | 000 |
|  |  |  | Несанкционирана намеса в модул | 001 | 001 |
|  |  |  | Грешка в ROM/RAM | 002 | 002 |
|  |  |  | Повреда в TLM | 003 | 003 |
|  |  |  | Отказ за свързване | 004 | 004 |
|  |  |  | Неизправност на принтера | 005 | 005 |
|  |  |  | Отказ на AC | 006 | 006 |
|  |  |  | Отказ на акумулатор | 007 | 007 |
|  |  |  | Спомагателен отказ | 008 | 008 |
|  |  | 255 | Произволно събитие на възобновяване на повреда на модул | Не се използва | Не се използва |
| 040 | Отказ на свързване с телефонен номер | 000 | Телефонен номер | 001 до 004 | 001 до 004 |
|  |  | 255 | произволен телефонен номер | Не се използва | Не се използва |
| 041 | Ниско ниво на зареждане на акумулатор по зона | Произволенномерназона | Номераназона | 001 до 192 | 001 до 192 |
| 042 | Повреда в наблюдението на зона |  |  | 001 до 192 | 001 до 192 |
| 043 | Ниско ниво на зареждане на акумулатор по зона възстановено |  |  | 001 до 192 | 001 до 192 |
| 044 | Повреда в наблюдението на зона възобновена |  |  | 001 до 192 | 001 до 192 |
| 045 | Специални събития | 000 | Увеличение на мощност след падане на пълната мощност | 000 | 000 |
|  |  |  | Пренастройване на софтуера (Watchdog- система за защита) | 001 | 001 |
|  |  |  | Доклад за тестване | 002 | 002 |
|  |  |  | Прихванато запитване | 003 | 003 |
|  |  |  | Включен WinLoad (свързан) | 004 | 004 |
|  |  |  | Изключен WinLoad (изключен ) | 005 | 005 |
|  |  |  | Включен инсталатор в програмирането | 006 | 006 |
|  |  |  | Изключен инсталатор от програмирането | 007 | 007 |
|  |  | 255 | Произволно отделно събитие | Не се използва | Не се използва |
| 046 | Своевременно въвеждане в действие от потребител | 000 | Потребителски кодове 001 до 255 | 001 до 255 | 001 до 255 |
|  |  | 001 | Потребителски кодове 256 до 511 | 000 до 255 | 000 до 255 |
|  |  | 002 | Потребителски кодове 512 до 767 | 000 до 255 | 000 до 255 |
|  |  | 003 | Потребителски кодове 768 до 999 | 000 до 231 | 000 до 231 |
|  |  | 255 | Произволен потребителски код | Не се използва | Не се използва |
| 047 | Закъсняло въвеждане в действие от потребител | 000 | Потребителски кодове 001 до 255 | 001 до 255 | 001 до 255 |
|  |  | 001 | Потребителски кодове 256 до 511 | 000 до 255 | 000 до 255 |
|  |  | 002 | Потребителски кодове 512 до 767 | 000 до 255 | 000 до 255 |
|  |  | 003 | Потребителски кодове 768 до 999 | 000 до 231 | 000 до 231 |
|  |  | 255 | Произволен потребителски код | Не се използва | Не се използва |
| 048 | Служебен клавиш | 000 | Служебен клавиш 001 до 064†* |  |  |
|  |  | 255 | Произволен служебен клавиш †* | Не се използва | Не се използва |
| 049 | Запитване за излизане | Произволенномернавход | Номер на входове | 001 до 032 | 001 до 032 |
| 050 | Отказан достъп |  |  | 001 до 032 | 001 до 032 |
| 051 | Сигнал за оставен отворен вход |  |  | 001 до 032 | 001 до 032 |
| 052 | Сигнал за разбит вход |  |  | 001 до 032 | 001 до 032 |
| 053 | Възстановяване на отворен в ход |  |  | 001 до 032 | 001 до 032 |
| 054 | Възстановяване на разбит вход |  |  | 001 до 032 | 001 до 032 |
| 055 | Задействане на Intellizone | 000 | Номера на зони | 001 до 192 | 001 до 192 |
|  |  | 255 | Произволен номер на зона | Не се използва | Не се използва |
| 056 | Изключена зона от принудително привеждане в работно състояние | Всяказона | Номера на зона | 001 до 192 | 001 до 192 |
| 057 | Зоната се връща обратно в работно състояние |  | Номера на зона | 001 до 192 | 001 до 192 |
| 058 | На комуникационната шина е прикачен нов модул | Произволенмодул | Адрес на модул | 001 до 254 | 001 до 254 |
| 059 | Модулът е свален ръчно от комуникационна шина |  | Адрес на модул | 001 до 254 | 001 до 254 |
| 060-061 | Бъдещо използване | Бъдещо използване | Бъдещо използване | Бъдещо използване | Бъдещо използване |
| 062 | Достъпът е предоставен на потребителя | 000 | Потребителски кодове 001 до 255 | 001 до 255 | 001 до 255 |
|  |  | 001 | Потребителски кодове 256 до 511 | 000 до 255 | 000 до 255 |
|  |  | 002 | Потребителски кодове 512 до 767 | 000 до 255 | 000 до 255 |
|  |  | 003 | Потребителски кодове 768 до 999 | 000 до 231 | 000 до 231 |
| 063 | Достъпът е отказан на потребителя | 255 | Произволен потребителски код | Не се използва | Не се използва |
|  |  | 000 | Потребителски кодове 001 до 255 | 001 до 255 | 001 до 255 |
|  |  | 001 | Потребителски кодове 256 до 511 | 000 до 255 | 000 до 255 |
|  |  | 002 | Потребителски кодове 512 до 767 | 000 до 255 | 000 до 255 |
|  |  | 003 | Потребителски кодове 768 до 999 | 000 до 231 | 000 до 231 |
|  |  | 255 | Произволен потребителски код | Не се използва | Не се използва |

†: Вижте страница 27

*: Вижте страница 27

| Група събития | Събитие | Група характеристики | Характеристика | Стартов № | Краен № |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 064 | Състояние 1 | Вижте Забележка 1 на страница 27 | Приведен в работно състояние | 000 | 000 |
|  |  |  | Принудително приведен в работно състояние | 001 | 001 |
|  |  |  | Остава приведен в работно състояние | 002 | 002 |
|  |  |  | Приведен в работно състояние моментално | 003 | 003 |
|  |  |  | Стробиращ сигнал за тревога | 004 | 004 |
|  |  |  | Сигнал за загуба на връзка | 005 | 005 |
|  |  |  | Звуков сигнал за тревога | 006 | 006 |
|  |  |  | Сигнал за пожар | 007 | 007 |
| 065 | Състояние 2 | Вижте Забележка 1 на страница 27 | В готовност | 000 | 000 |
|  |  |  | Забавяне при излизане | 001 | 001 |
|  |  |  | Забавяне при влизане | 002 | 002 |
|  |  |  | Повреда в системата | 003 | 003 |
|  |  |  | Сигнал на тревога в паметта | 004 | 004 |
|  |  |  | Зоните са заобиколени | 005 | 005 |
|  |  |  | Програмиране по обходен път, с главната програма и с инсталатор | 006 | 006 |
|  |  |  | Блокиране на допълнителната клавиатура | 007 | 007 |
| 066 | Състояние 3 | Вижте Забележка 1 на страница 27 | Забавянето на Intellizone е заето | 000 | 000 |
|  |  |  | Заето забавяне на сигнал за пожар | 001 | 001 |
|  |  |  | Автоматично привеждане в работно състояние | 002 | 002 |
|  |  |  | Привеждане в работно състояние с гласов модул (зададен до завършването на забавяне при излизане) | 003 | 003 |
|  |  |  | Несанкционирана намеса | 004 | 004 |
|  |  |  | Понижено зареждане на акумулатор на зона | 005 | 005 |
|  |  |  | Повреда в противопожарната верига | 006 | 006 |
|  |  |  | Повреда в наблюдението на зона | 007 | 007 |
| 067 | Специално състояние | НП (неприложимо) | Звукова сигнализация в сегмент 1 до 4 (000 до 003 = система 1 до 4) | 000 до 003 | 000 до 003 |
|  |  |  | Пренастройване на захранването на детектора за пушек | 004 | 004 |
|  |  |  | Земно стартиране | 005 | 005 |
|  |  |  | Отклонение | 006 | 006 |
|  |  |  | Телефонно позвъняване | 007 | 007 |
|  |  |  | Звънец на сегмент 1 до 8 (008 до 015 = сегменти 1 до 8) | 008 до 015 | 008 до 015 |
|  |  |  | Импулсен сигнал за тревога в сегмент 1 до 8 (016 до 023 = сегменти 1 до 8) | 016 до 023 | 016 до 023 |
|  |  |  | Отваряне/затваряне на отклонение в сегмент 1 до 8 (024 до 031 = сегменти 1 до 8) | 024 до 031 | 024 до 031 |
|  |  |  | Клавишен превключвател /входове на PGM № 01 до 32 (032 до 063 = Клавишен превключвател /Входове на PGM № 01 до 32) | 032 до 063 | 032 до 063 |
|  |  |  | Статус на Вход за достъп 01 до 32 (064 до 095 = Входове за достъп 01 до 32) | 064 до 095 | 064 до 095 |
|  |  |  | Повреда в системата | 096 | 096 |
|  |  |  | Повреда в диска за набиране | 097 | 097 |

| Група събития | Събитие | Група характеристики | Характеристика | Стартов № | Краен № |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 067 | Специално състояние | НП (неприложимо) | Проблеми с времето и датата | 118 | 118 |
|  |  |  | Отказ на AC | 119 | 119 |
|  |  |  | Отказ в акумулатора | 120 | 120 |
|  |  |  | Допълнително ограничение на тока | 121 | 121 |
|  |  |  | Ограничение на тока на звънеца | 122 | 122 |
|  |  |  | Няма звънец | 123 | 123 |
|  |  |  | Грешка в ROM | 124 | 124 |
|  |  |  | Грешка в RAM | 125 | 125 |
|  |  |  | Бъдещо използване | 126 | 126 |
|  |  |  | Повреда в TLM 1 | 127 | 127 |
|  |  |  | Отказ за свързване 1 | 128 | 128 |
|  |  |  | Отказ за свързване 2 | 129 | 129 |
|  |  |  | Отказ за свързване 3 | 130 до 132 | 130 до 132 |
|  |  |  | Отказ за свързване 4 | 133 | 133 |
|  |  |  | Отказ за свързване с персоналния компютър | 134 | 134 |
|  |  |  | Бъдещо използване | 135 | 135 |
|  |  |  | Бъдещо използване | 136 | 136 |
|  |  |  | Проблем с несанкционирана намеса в модул | 118 | 118 |
|  |  |  | Грешка в ROM на модул | 119 | 119 |
|  |  |  | Грешка на TLM на модул | 120 | 120 |
|  |  |  | Отказ на модул за свързване | 121 | 121 |
|  |  |  | Повреда в принтера на модула | 122 | 122 |
|  |  |  | Отказ на AC на модула | 123 | 123 |
|  |  |  | Повреда в акумулатора на модула | 124 | 124 |
|  |  |  | Допълнителен отказ на модула | 125 | 125 |
|  |  |  | Липсва допълнителна клавиатура | 126 | 126 |
|  |  |  | Липсва модул | 127 | 127 |
|  |  |  | Бъдещо използване | 128 | 128 |
|  |  |  | Общ отказ на комуникационната шина | 129 | 129 |
|  |  |  | Претоварване на комуникационната шина | 130 до 132 | 130 до 132 |
|  |  |  | Реле на диска за набиране | 133 | 133 |
| 070 | Часовник |  |  | час | час |

ЗАБЕЛЕЖКА  1:

000 = възниква във всички  сегменти , активирани в системата  (вижте раздел  [3031]).

001 = Сегмент  1 003 = Сегмент  3 005 = Сегмент  5 007 = Сегмент  7

002 = Сегмент  2 004 = Сегмент  4 006 = Сегмент  6 008 = Сегмент  8

255 = възниква в най-малко един активиран в системата  сегмент.

*: Ако се използва входа на  клавишния превключвател, въвеждането трябва да се дефинира като   “Генерира събитие на служебен клавиш  при отваряне” или “Генерира събитие на служебен клавиш  при отваряне и затваряне ” . Ако се използва дистанционно управление, бутонът за дистанционно управление трябва да се дефинира като  служебен клавиш.

** Това събитие не може да се използва за програмиране на модула на PGM.

†: Действия, които активират събитие на служебен клавиш

| Събитиенаслужебенклавиш | Действия |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Служебни клавиши на допълнителната клавиатура | Входове на клавишните превключватели (дефиниция = [3]) | Входове на клавишните превключватели (дефиниция = [4]) | Дистанционно управление |
| Служебен клавиш - събитие 1 | [1] и [2] | КП** - вход 1 се отваря | КП** - вход 1 се отваря | Служебен клавиш 1 Бутон за ДУ‡ |
| Служебен клавиш - събитие 2 | [4] и [5] | КП** - вход 2 се отваря | КП** - вход 1 се затваря | Служебен клавиш 2 Бутон за ДУ‡ |
| Служебен клавиш - събитие 3 | [7] и [8 | КП** - вход 3 се отваря | КП** - вход 2 се отваря | Служебен клавиш 3 Бутон за ДУ‡ |
| Служебен клавиш – събитие 4 | [CLEAR] и [0] или [*] и [0] | КП** - вход 4 се отваря | КП** - вход 2 се затваря | Служебен клавиш 4 Бутон за ДУ‡ |
| Служебен клавиш - събитие 5 | [2] и [3] | КП** - вход 5 се отваря | КП** - вход 3 се отваря | Служебен клавиш - 5 Бутон за ДУ‡ |
| Служебен клавиш - събитие 6 | [5] и [6] | КП** - вход 6 се отваря | КП** - вход 3 се затваря | Няма достъп |
| Служебен клавиш – събитие 7 | [8] и [9] | КП** - вход 7 се отваря | КП** - вход 4 се отваря | Няма достъп |
| Служебен клавиш - събитие 8 | [0] и [ENTER] или [0] и [#] | КП** - вход 8 се отваря | КП** - вход 4 се затваря | Няма достъп |
| Служебен клавиш - събитие 9 | Няма достъп | КП** - вход 9 се отваря | КП** - вход 5 се отваря | Няма достъп |
| Служебен клавиш - събитие 10 | Няма достъп | КП** - вход 10 се отваря | КП** - вход 5 се затваря | Няма достъп |
| Служебен клавиш - събитие 11 | Няма достъп | КП** - вход 11 се отваря | КП** - вход 6 се отваря | Няма достъп |
| Служебен клавиш - събитие 12 | Няма достъп | КП** - вход 12 се отваря | КП** - вход 6 се затваря | Няма достъп |
| Служебен клавиш - събитие 13 | Няма достъп | КП** - вход 13 се отваря | КП** - вход 7 се отваря | Няма достъп |
| Служебен клавиш - събитие 14 | Няма достъп | КП** - вход 14 се отваря | КП** - вход 7 се затваря | Няма достъп |
| Служебен клавиш - събитие 15 | Няма достъп | КП** - вход 15 се отваря | КП** - вход 8 се отваря | Няма достъп |
| Служебен клавиш - събитие 16 | Няма достъп | КП** - вход 16 се отваря | КП** - вход 8 се затваря | Няма достъп |
| Служебен клавиш - събитие 17 | Няма достъп | КП** - вход 17 се отваря | КП** - вход 9 се отваря | Няма достъп |
| Служебен клавиш - събитие 18 | Няма достъп | КП** - вход 18 се отваря | КП** - вход 9 се затваря | Няма достъп |
| ↓ | Няма достъп |  |  | Няма достъп |
| Служебен клавиш - събитие 31 | Няма достъп | КП** - вход 31 се отваря | КП** - вход 16 се отваря | Няма достъп |
| Служебен клавиш - събитие 32 | Няма достъп | КП** - вход 32 се отваря | КП** - вход 16 се затваря | Няма достъп |
| Служебен клавиш - събитие 33 | Няма достъп | Няма достъп | КП** - вход 17 се отваря | Няма достъп |
| Служебен клавиш - събитие 34 | Няма достъп | Няма достъп | КП** - вход 17 се затваря | Няма достъп |
| ↓ | Няма достъп |  |  | Няма достъп |
| Служебен клавиш - събитие 63 | Няма достъп | Няма достъп | КП** - вход 32 се отваря | Няма достъп |
| Служебен клавиш - събитие 64 | Няма достъп | Няма достъп | КП** - вход 32 се затваря | Няма достъп |

** Клавишен превключвател

‡ Направете справка с MG-RCV3  ръководство за справки и инсталиране за инструкции относно програмирането на бутона за дистанционно управление.

Входни  скорости

| Раздел Данни – Десетична стойност (001 - 255) | Описание | По подразбиране |
| --- | --- | --- |
| [0961] __/__/__ (001 до 255) x 30 msec. [0962] __/__/__ (001 до 255) x 30 msec. [0963] __/__/__ (001 до 255) x 30 msec. [0964] __/__/__ (001 до 255) x 30 msec. [0965] __/__/__ (001 до 255) x 30 msec. [0966] __/__/__ (001 до 255) x 30 msec. [0967] __/__/__ (001 до 255) x 30 msec. [0968] __/__/__ (001 до 255) x 30 msec. [0969] __/__/__ (001 до 255) x 30 msec. [0970] __/__/__ (001 до 255) x 30 msec. [0971] __/__/__ (001 до 255) x 30 msec. [0972] __/__/__ (001 до 255) x 30 msec. [0973] __/__/__ (001 до 255) x 30 msec. [0974] __/__/__ (001 до 255) x 30 msec. [0975] __/__/__ (001 до 255) x 30 msec. [0976] __/__/__ (001 до 255) x 30 msec. | ВХОДНА СКОРОСТ НА ВХОД 01 ВХОДНА СКОРОСТ НА ВХОД 02. ВХОДНА СКОРОСТ НА ВХОД 03. ВХОДНА СКОРОСТ НА ВХОД 04 ВХОДНА СКОРОСТ НА ВХОД 05. ВХОДНА СКОРОСТ НА ВХОД 06 ВХОДНА СКОРОСТ НА ВХОД 07 ВХОДНА СКОРОСТ НА ВХОД 08 ВХОДНА СКОРОСТ НА ВХОД 09 (ATZ НА ВХОД 01). ВХОДНА СКОРОСТ НА ВХОД 10 (ATZ НА ВХОД 02). ВХОДНА СКОРОСТ НА ВХОД 11 (ATZ НА ВХОД 03). ВХОДНА СКОРОСТ НА ВХОД 12 (ATZ НА ВХОД 04). ВХОДНА СКОРОСТ НА ВХОД 13 (ATZ НА ВХОД 05). ВХОДНА СКОРОСТ НА ВХОД 14 (ATZ НА ВХОД 06) ВХОДНА СКОРОСТ НА ВХОД 15 (ATZ НА ВХОД 07) ВХОДНА СКОРОСТ НА ВХОД 16 (ATZ НА ВХОД 08) | 600 msec 600 msec 600 msec 600 msec 600 msec 600 msec 600 msec 600 msec 600 msec 600 msec 600 msec 600 msec 600 msec 600 msec 600 msec 600 msec |

Програмиране на кода на инсталатора

Раздел   Данни                                                             Описание                                                                          По подразбиране

[1000] __/__/__/__/__/__                                               КОД НА ИНСТАЛАТОРА                                                   000000

(НАПРАВЕТЕ  СПРАВКА  В  РАЗДЕЛ  [3001], Installer lock НА СТРАНИЦА 36

Опции на потребителски кодове

- Раздели  [1001] до  [1999]

Следващите инструкции дават подробности как да програмирате  кодовете за достъп при използването на  LCD допълнителна клавиатура . Програмирайте  опциите на потребителските кодове, характеристиките за присвояване на сегмент и управление на допуска за потребители от  001 до  999. Направете справка в съответното ръководство за потребители на допълнителна клавиатура относно това как някои от потребителите биха могли да програмират тези стойности . При използването на допълнителната клавиатура Grafica,  направете справка в Ръководството за потребители на Grafica. Пълното ръководство за потребители на Grafica е на разположение на нашия уеб сайт  paradox.com.

За да програмирате етикет

Там, където раздели [1001] до [1999] представят потребителски номера от 001 до 999

Натиснете и задръжте клавиш [0]

Потребителски опции (Удебелен шрифт = по подразбиране)

| [1] | [2] |  | Характеристика на главната програма |
| --- | --- | --- | --- |
| изключен | изключен |  | Деактивиран |
| изключен | изключен |  | Главна програма- потребителят може да програмира само потребителски кодове за достъп |
| включен | включен |  | Пълна главна програма - потребителят може да програмира потребителски кодове за достъп, опции и присвоявания |
| [3] насила |  | [6] стоящо и моментално |  |
| [4] обход |  | [7] принудително |  |
| [5] само привеждане в работно състояние |  | [8] изключен = достъп само до сегменти от допълнителната клавиатура включен = досъп до всеки сегмент, присвоен от потребителя |  |

Забележка: по подразбиране всички потребители могат нормално да приведат системата в работно състояние

Въведете кода на инсталатора

Въведете раздел

Задайте желаните опции

Натиснете клавиш ▲

Област за присвояване на потребителски кодове†

| [1]Потребителският код има достъп до област 1 | [5] Потребителският код има достъп до област 5 |
| --- | --- |
| [2]Потребителският код има достъп до област 2 | [6] Потребителският код има достъп до област 6 |
| [3] Потребителският код има достъп до област 3 | [7] Потребителският код има достъп до област 7 |
| [4] Потребителският код има достъп до област 4 | [8] Потребителският код има достъп до област 8 |

Опции на потребителски код

Натиснете клавиш ▲

Задайте желаните опции

Ниво на достъп и схема                 (00)     (00)

| Първи скоби | Втори скоби |
| --- | --- |
| Ниво на достъп = въведете ниво от 00 (по подразбиране) до 15 (достъп до всички входове) | Схема = Ниво на достъп = въведете ниво от 00 (по подразбиране) до 15 (достъп се дава по всяко време ) |

Област на потребителско присвояване

Натиснете клавиш ▲

Потребителски опции за управление на достъпа ( по подразбиране – всички опции са изключени)

| [1]Управление на достъпа |  |  | [6]Добавя допустим период към схемата |
| --- | --- | --- | --- |
| [2] Може да се приведе в дежурен режим с карта за достъп |  |  | [7] Кодът за достъп следва схемата |
| [3] Карта за достъп с продължен неблокиран период на действие |  |  | [8] Изключен – картата за достъп отключва входа и привежда системата Включен - сартата за достъп отключва входа и се изисква код за достъп за привеждане в дежурен режим |
| [4] Изключен Включен Изключен Включен | [5] Изключен Изключен Включен Изключен | Привеждане в работен режим с картова характеристика Деактивиран Нормален работен решим Задържащ аботен режим Принудун работен режим |  |

Присвояване на ниво за достъп и схема - Въведете цифри

Управление на достъпа; потребителски опции

Задайте желаните опции

Натиснете клавиш ▲

Въведете карта за достъп

Присвояване на карта за достъп

Въведете серийния номер на картата ръчно или придставете картата на четящото устройство, свързано с допълнителната клавиатура

Присвояване на дистанционно управление

Присвояване на дистанционно управление*

Въведете серийния номер на дистанционното управление ръчно или натиснете два пъти бутона за дистанционно направление. Забележка Вижте изискванията към хардура в “Програмиране на ново дистанционно управление” на страница 2

Натиснете [ENTER]  или клавиш ▲ за да запазите и продължите  към следващия раздел

†Забележка Задаването по подразбиране зависи от програмираните присвоени от потребителя сектори. Например, когато потребител (с помощта на главната програма) , който е присвоен на сегменти 1 и 2 , програмира потребителски код, сегменти 1 и 2 ще бъзат задаване по подразбиране  за новия потребител .

* дистанционните управления също могат да се присвоят с използването на кода на главната програма

Кодове за съобщение за привеждане в работно състояние и привеждане в дежурен режим

- Формати: Ademco slow, Silent Knight fast, SESCOA, Ademco exнатиснете  или Pager:

Наберете от клавиатурата желаните 2-цихрени шестнадесетични стойности от  00 до  FF.

- Формат Ademco:

Използвайте раздел [4033] за да програмирате по подразбиране  набор от кодове за съобщение  на Ademco от Автоматично програмиране на кодове за съобщение на страница 50. След това за да програмирате останалите кодове за съобщение  или да измените някои от тези  по подразбиране, въведете отделните раздели и  наберете от клавиатурата желаната 2-цифрова шестнадесетична стойност , която ще намерите в  Списъка на кодове за съобщение на ID за контакт

на страница 53.

- Формат SIA:

Използвайте раздел [4033] за да програмирате набор от кодове за съобщение  на SIA от  Автоматично програмиране на кодове за съобщение на страница 50. Кодове, които не са зададени   по подразбиране

Могат да се зададат  по подразбиране  ръчно чрез въвеждането на  FF в съответния раздел .  за да дезактивирате съобщението за събитие, въведете 00 в съответния раздел.

Кодове за съобщение за привеждане в работно състояние

| Раздел |  |  |  |  | Раздел |  |  |  |  | Раздел |  |  |  |  | Раздел |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [2001] | __/__ | Код | за достъп | 1 | [2026] | __/__ | Код | за достъп | 26 | [2051] | __/__ | Код | за достъп | 51 | [2076] | __/__ | Код | за достъп | 76 |
| [2002] | __/__ | Код | за достъп | 2 | [2027] | __/__ | Код | за достъп | 27 | [2052] | __/__ | Код | за достъп | 52 | [2077] | __/__ | Код | за достъп | 77 |
| [2003] | __/__ | Код | за достъп | 3 | [2028] | __/__ | Код | за достъп | 28 | [2053] | __/__ | Код | за достъп | 53 | [2078] | __/__ | Код | за достъп | 78 |
| [2004] | __/__ | Код | за достъп | 4 | [2029] | __/__ | Код | за достъп | 29 | [2054] | __/__ | Код | за достъп | 54 | [2079] | __/__ | Код | за достъп | 79 |
| [2005] | __/__ | Код | за достъп | 5 | [2030] | __/__ | Код | за достъп | 30 | [2055] | __/__ | Код | за достъп | 55 | [2080] | __/__ | Код | за достъп | 80 |
| [2006] | __/__ | Код | за достъп | 6 | [2031] | __/__ | Код | за достъп | 31 | [2056] | __/__ | Код | за достъп | 56 | [2081] | __/__ | Код | за достъп | 81 |
| [2007] | __/__ | Код | за достъп | 7 | [2032] | __/__ | Код | за достъп | 32 | [2057] | __/__ | Код | за достъп | 57 | [2082] | __/__ | Код | за достъп | 82 |
| [2008] | __/__ | Код | за достъп | 8 | [2033] | __/__ | Код | за достъп | 33 | [2058] | __/__ | Код | за достъп | 58 | [2083] | __/__ | Код | за достъп | 83 |
| [2009] | __/__ | Код | за достъп | 9 | [2034] | __/__ | Код | за достъп | 34 | [2059] | __/__ | Код | за достъп | 59 | [2084] | __/__ | Код | за достъп | 84 |
| [2010] | __/__ | Код | за достъп | 10 | [2035] | __/__ | Код | за достъп | 35 | [2060] | __/__ | Код | за достъп | 60 | [2085] | __/__ | Код | за достъп | 85 |
| [2011] | __/__ | Код | за достъп | 11 | [2036] | __/__ | Код | за достъп | 36 | [2061] | __/__ | Код | за достъп | 61 | [2086] | __/__ | Код | за достъп | 86 |
| [2012] | __/__ | Код | за достъп | 12 | [2037] | __/__ | Код | за достъп | 37 | [2062] | __/__ | Код | за достъп | 62 | [2087] | __/__ | Код | за достъп | 87 |
| [2013] | __/__ | Код | за достъп | 13 | [2038] | __/__ | Код | за достъп | 38 | [2063] | __/__ | Код | за достъп | 63 | [2088] | __/__ | Код | за достъп | 88 |
| [2014] | __/__ | Код | за достъп | 14 | [2039] | __/__ | Код | за достъп | 39 | [2064] | __/__ | Код | за достъп | 64 | [2089] | __/__ | Код | за достъп | 89 |
| [2015] | __/__ | Код | за достъп | 15 | [2040] | __/__ | Код | за достъп | 40 | [2065] | __/__ | Код | за достъп | 65 | [2090] | __/__ | Код | за достъп | 90 |
| [2016] | __/__ | Код | за достъп | 16 | [2041] | __/__ | Код | за достъп | 41 | [2066] | __/__ | Код | за достъп | 66 | [2091] | __/__ | Код | за достъп | 91 |
| [2017] | __/__ | Код | за достъп | 17 | [2042] | __/__ | Код | за достъп | 42 | [2067] | __/__ | Код | за достъп | 67 | [2092] | __/__ | Код | за достъп | 92 |
| [2018] | __/__ | Код | за достъп | 18 | [2043] | __/__ | Код | за достъп | 43 | [2068] | __/__ | Код | за достъп | 68 | [2093] | __/__ | Код | за достъп | 93 |
| [2019] | __/__ | Код | за достъп | 19 | [2044] | __/__ | Код | за достъп | 44 | [2069] | __/__ | Код | за достъп | 69 | [2094] | __/__ | Код | за достъп | 94 |
| [2020] | __/__ | Код | за достъп | 20 | [2045] | __/__ | Код | за достъп | 45 | [2070] | __/__ | Код | за достъп | 70 | [2095] | __/__ | Код | за достъп | 95 |
| [2021] | __/__ | Код | за достъп | 21 | [2046] | __/__ | Код | за достъп | 46 | [2071] | __/__ | Код | за достъп | 71 | [2096] | __/__ | Код | за достъп | 96 |
| [2022] | __/__ | Код | за достъп | 22 | [2047] | __/__ | Код | за достъп | 47 | [2072] | __/__ | Код | за достъп | 72 | [2097] | __/__ | Код | за достъп | 97 |
| [2023] | __/__ | Код | за достъп | 23 | [2048] | __/__ | Код | за достъп | 48 | [2073] | __/__ | Код | за достъп | 73 | [2098] | __/__ | Код | за достъп | 98 |
| [2024] | __/__ | Код | за достъп | 24 | [2049] | __/__ | Код | за достъп | 49 | [2074] | __/__ | Код | за достъп | 74 | [2099] | __/__ | Код | за достъп | 99 |
| [2025] | __/__ | Код | за достъп | 24 | [2050] | __/__ | Код | за достъп | 50 | [2078] | __/__ | Код | за достъп | 75 |  |  |  | до 999 |  |

Кодове за съобщения за привеждане в дежурен режим

| Раздел |  |  |  |  | Раздел |  |  |  |  | Раздел |  |  |  |  | Раздел |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2101] | __/__ | Код | за достъп | 1 | [2107] | __/__ | Код | за достъп | 7 | [2113] | __/__ | Код | за достъп | 13 | [2119] | __/__ | Код | за достъп | 19 |
| [2102] | __/__ | Код | за достъп | 2 | [2108] | __/__ | Код | за достъп | 8 | [2114] | __/__ | Код | за достъп | 14 | [2120] | __/__ | Код | за достъп | 20 |
| [2103] | __/__ | Код | за достъп | 3 | [2109] | __/__ | Код | за достъп | 9 | [2115] | __/__ | Код | за достъп | 15 | [2121] | __/__ | Код | за достъп | 21 |
| [2104] | __/__ | Код | за достъп | 4 | [2110] | __/__ | Код | за достъп | 10 | [2116] | __/__ | Код | за достъп | 16 | [2122] | __/__ | Код | за достъп | 22 |
| [2105] | __/__ | Код | за достъп | 5 | [2111] | __/__ | Код | за достъп | 11 | [2117] | __/__ | Код | за достъп | 17 | [2123] | __/__ | Код | за достъп | 23 |
| [2106] | __/__ | Код | за достъп | 6 | [2112] | __/__ | Код | за достъп | 12 | [2118] | __/__ | Код | за достъп | 18 | [2124] | __/__ | Код | за достъп | 24 |
| [2125] | __/__ | Код | за достъп | 25 | [2144] | __/__ | Код | за достъп | 44 | [2163] | __/__ | Код | за достъп | 63 | [2182] | __/__ | Код | за достъп | 82 |
| [2126] | __/__ | Код | за достъп | 26 | [2145] | __/__ | Код | за достъп | 45 | [2164] | __/__ | Код | за достъп | 64 | [2183] | __/__ | Код | за достъп | 83 |
| [2127] | __/__ | Код | за достъп | 27 | [2146] | __/__ | Код | за достъп | 46 | [2165] | __/__ | Код | за достъп | 65 | [2184] | __/__ | Код | за достъп | 84 |
| [2128] | __/__ | Код | за достъп | 28 | [2147] | __/__ | Код | за достъп | 47 | [2166] | __/__ | Код | за достъп | 66 | [2185] | __/__ | Код | за достъп | 85 |
| [2129] | __/__ | Код | за достъп | 29 | [2148] | __/__ | Код | за достъп | 48 | [2167] | __/__ | Код | за достъп | 67 | [2186] | __/__ | Код | за достъп | 86 |
| [2130] | __/__ | Код | за достъп | 30 | [2149] | __/__ | Код | за достъп | 49 | [2168] | __/__ | Код | за достъп | 68 | [2187] | __/__ | Код | за достъп | 87 |
| [2131] | __/__ | Код | за достъп | 31 | [2150] | __/__ | Код | за достъп | 50 | [2169] | __/__ | Код | за достъп | 69 | [2188] | __/__ | Код | за достъп | 88 |
| [2132] | __/__ | Код | за достъп | 32 | [2151] | __/__ | Код | за достъп | 51 | [2170] | __/__ | Код | за достъп | 70 | [2189] | __/__ | Код | за достъп | 89 |
| [2133] | __/__ | Код | за достъп | 33 | [2152] | __/__ | Код | за достъп | 52 | [2171] | __/__ | Код | за достъп | 71 | [2190] | __/__ | Код | за достъп | 90 |
| [2134] | __/__ | Код | за достъп | 34 | [2153] | __/__ | Код | за достъп | 53 | [2172] | __/__ | Код | за достъп | 72 | [2191] | __/__ | Код | за достъп | 91 |
| [2135] | __/__ | Код | за достъп | 35 | [2154] | __/__ | Код | за достъп | 54 | [2173] | __/__ | Код | за достъп | 73 | [2192] | __/__ | Код | за достъп | 92 |
| [2136] | __/__ | Код | за достъп | 36 | [2155] | __/__ | Код | за достъп | 55 | [2174] | __/__ | Код | за достъп | 74 | [2193] | __/__ | Код | за достъп | 93 |
| [2137] | __/__ | Код | за достъп | 37 | [2156] | __/__ | Код | за достъп | 56 | [2175] | __/__ | Код | за достъп | 75 | [2194] | __/__ | Код | за достъп | 94 |
| [2138] | __/__ | Код | за достъп | 38 | [2157] | __/__ | Код | за достъп | 57 | [2176] | __/__ | Код | за достъп | 76 | [2195] | __/__ | Код | за достъп | 95 |
| [2139] | __/__ | Код | за достъп | 39 | [2158] | __/__ | Код | за достъп | 58 | [2177] | __/__ | Код | за достъп | 77 | [2196] | __/__ | Код | за достъп | 96 |
| [2140] | __/__ | Код | за достъп | 40 | [2159] | __/__ | Код | за достъп | 59 | [2178] | __/__ | Код | за достъп | 78 | [2197] | __/__ | Код | за достъп | 97 |
| [2141] | __/__ | Код | за достъп | 41 | [2160] | __/__ | Код | за достъп | 60 | [2179] | __/__ | Код | за достъп | 79 | [2198] | __/__ | Код | за достъп | 98 |
| [2142] | __/__ | Код | за достъп | 42 | [2161] | __/__ | Код | за достъп | 61 | [2180] | __/__ | Код | за достъп | 80 | [2199] | __/__ | Код | за достъп | 99 |
| [2143] | __/__ | Код | за достъп | 43 | [21612] | __/__ | Код | за достъп | 62 | [2181] | __/__ | Код | за достъп | 81 |  |  |  | до 999 |  |

- Раздели на управление на достъп

- Присвояване на вход на системата

Тези входове се използват да се програмират нивата на достъп   в  раздели  от  [2601] до  [2615]. Ако искате  входът да бъде свързан със системата за сигнализация, инсталирайте входен контакт и го присвоете на зона с помощта на Програмиране на зона . Забележка : В колоната Номериране на вход (вижте по-долу) въведете 8-цифровия сериен номер на модула за управление на достъп или спомагателната клавиатура

| Номериране на вход |  |  | Опции на врати |  | Етикети на входове |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вход № | Раздел | Сериен номер | Раздел | Опция | Раздел | Етикет |
| Вход 01 | [2201] | __/__/__/__/__/__/__/__ | [2251] | 1 2 3 4 5 * * * | [2301] | __/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__ |
| Вход 02 | [2202] | __/__/__/__/__/__/__/__ | [2252] | 1 2 3 4 5 * * * | [2302] | __/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__ |
| Вход 03 | [2203] | __/__/__/__/__/__/__/__ | [2253] | 1 2 3 4 5 * * * | [2303] | __/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__ |
| Вход 04 | [2204] | __/__/__/__/__/__/__/__ | [2254] | 1 2 3 4 5 * * * | [2304] | __/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__ |
| Вход 05 | [2205] | __/__/__/__/__/__/__/__ | [2255] | 1 2 3 4 5 * * * | [2305] | __/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__ |
| Вход 06 | [2206] | __/__/__/__/__/__/__/__ | [2256] | 1 2 3 4 5 * * * | [2306] | __/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__ |
| Вход 07 | [2207] | __/__/__/__/__/__/__/__ | [2257] | 1 2 3 4 5 * * * | [2307] | __/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__ |
| Вход 08 | [2208] | __/__/__/__/__/__/__/__ | [2258] | 1 2 3 4 5 * * * | [2308] | __/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__ |
| Вход 09 | [2209] | __/__/__/__/__/__/__/__ | [2259] | 1 2 3 4 5 * * * | [2309] | __/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__ |
| Вход 10 | [2210] | __/__/__/__/__/__/__/__ | [2260] | 1 2 3 4 5 * * * | [2310] | __/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__ |
| Вход 11 | [2211] | __/__/__/__/__/__/__/__ | [2261] | 1 2 3 4 5 * * * | [2311] | __/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__ |
| Вход 12 | [2212] | __/__/__/__/__/__/__/__ | [2262] | 1 2 3 4 5 * * * | [2312] | __/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__ |
| Вход 13 | [2213] | __/__/__/__/__/__/__/__ | [2263] | 1 2 3 4 5 * * * | [2313] | __/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__ |
| Вход 14 | [2214] | __/__/__/__/__/__/__/__ | [2264] | 1 2 3 4 5 * * * | [2314] | __/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__ |
| Вход 15 | [2215] | __/__/__/__/__/__/__/__ | [2265] | 1 2 3 4 5 * * * | [2315] | __/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__ |
| Вход 16 | [2216] | __/__/__/__/__/__/__/__ | [2266] | 1 2 3 4 5 * * * | [2315] | __/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__ |
| Вход 17 | [2217] | __/__/__/__/__/__/__/__ | [2267] | 1 2 3 4 5 * * * | [2316] | __/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__ |
| Вход 18 | [2218] | __/__/__/__/__/__/__/__ | [2268] | 1 2 3 4 5 * * * | [2317] | __/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__ |
| Вход 19 | [2219] | __/__/__/__/__/__/__/__ | [2269] | 1 2 3 4 5 * * * | [2319] | __/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__ |
| Вход 20 | [2220] | __/__/__/__/__/__/__/__ | [2270] | 1 2 3 4 5 * * * | [2320] | __/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__ |
| Вход 21 | [2221] | __/__/__/__/__/__/__/__ | [2271] | 1 2 3 4 5 * * * | [2321] | __/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__ |
| Вход 22 | [2222] | __/__/__/__/__/__/__/__ | [2272] | 1 2 3 4 5 * * * | [2322] | __/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__ |
| Вход 23 | [2223] | __/__/__/__/__/__/__/__ | [2273] | 1 2 3 4 5 * * * | [2323] | __/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__ |
| Вход 24 | [2224] | __/__/__/__/__/__/__/__ | [2274] | 1 2 3 4 5 * * * | [2324] | __/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__ |
| Вход 25 | [2225] | __/__/__/__/__/__/__/__ | [2275] | 1 2 3 4 5 * * * | [2325] | __/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__ |
| Вход 26 | [2226] | __/__/__/__/__/__/__/__ | [2276] | 1 2 3 4 5 * * * | [2326] | __/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__ |
| Вход 27 | [2227] | __/__/__/__/__/__/__/__ | [2277] | 1 2 3 4 5 * * * | [2327] | __/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__ |
| Вход 28 | [2228] | __/__/__/__/__/__/__/__ | [2278] | 1 2 3 4 5 * * * | [2328] | __/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__ |
| Вход 29 | [2229] | __/__/__/__/__/__/__/__ | [2279] | 1 2 3 4 5 * * * | [2329] | __/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__ |
| Вход 30 | [2230] | __/__/__/__/__/__/__/__ | [2280] | 1 2 3 4 5 * * * | [2330] | __/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__ |
| Вход 31 | [2231] | __/__/__/__/__/__/__/__ | [2281] | 1 2 3 4 5 * * * | [2331] | __/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__ |
| Вход 32 | [2232] | __/__/__/__/__/__/__/__ | [2282] | 1 2 3 4 5 * * * | [2332] | __/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__ |

Опции на вход: [1] “OR/И  ”  достъп до вход  - всеки вход  може да бъде програмиран да дава достъп само за карти, които са присвоени на поне един от сегментите на входа  (“OR”  достъп до вход ) или само за карти, присвоени на всички сегменти, присвоени на входа  (“И  ”  достъп до вход ). Активирането на опция  [1] ще настрои входа в режим за достъп на входа  “OR” . Деактивирането на  опция  [1] ще настрои входа в режим за достъп на входа  “И  ” .

[2] достъп с потребителски код  - Когато опция  [2] е деактивирана, входът с контролиран достъп става достъпен чрез четящото устройство при представяне на картата за достъп до четящото устройство. Когато опция   [2] е активирано, четящото устройство не е необходимо за да се осъществи достъпа до контролирания вход . за да получи достъп до контролиран вход , потребителите трябва да въведат техния  код за достъп и след това да натиснат бутона  [ACC] (EVO641 / EVO641R само)

[3] Достъп с код и карта  - Активирането на  опция  [3] изисква да се използват съвместно валидна контролна карта за достъп   и валиден потребителски код за достъп. Контролната карта за достъп и потребителският код трябва да принадлежат на един и същ потребител  . Деактивирането на  опция  [3] изисква да се използва или валидна контролна карта за достъп или  валиден потребителски код за достъп за да има достъп до контролиран вход . (LCD допълнителна клавиатура с четящо устройство или само четящо устройство  PosiPIN™)

[4] Ограничение на привеждане в работно състояние  на  Входа  - Когато е активирана опция  [4] , четящото устройство на този вход  не може да се използва за привеждане на системата в работно състояние , даже  ако контролната карта за достъп има активирана опция за привеждане в работно състояние.

[5] Ограничение на привеждане в дежурен режим   на  Входа  - Когато е активирана опция  [5] четящото устройство на този вход  не може да се използва за привеждане на системата в дежурен режим , даже  ако контролната карта за достъп има активирана опция за привеждане в дежурен режим .

- Програмиране на график

Всеки график определя кога потребителите имат разрешение за достъп. Графиците от 001 до  015 (раздели  [2401] до  [2415]) са първични графици. Първичните графици са единствените графици, които могат да се присвоят на потребителския код за достъп. Графиците от  016 до  032 (раздели  [2416] до  [2432])  са вторични графици.

Вторичните графици не могат да се присвоят на потребителски код за достъп и могат да бъдат използвани само като резервни графици

| Раздел | График | Интервали | Начален час | Краен час | Дни (включи или изключи) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Н П В С Ч П С П |
| [2401] | 001 | График A | ___ ___ : ___ ___ | ___ ___ : ___ ___ | 1 2 3 4 5 6 7 8 |
|  |  | График B | ___ ___ : ___ ___ | ___ ___ : ___ ___ | 1 2 3 4 5 6 7 8 |
| [2402] | 002 | График A | ___ ___ : ___ ___ | ___ ___ : ___ ___ | 1 2 3 4 5 6 7 8 |
|  |  | График B | ___ ___ : ___ ___ | ___ ___ : ___ ___ | 1 2 3 4 5 6 7 8 |
| [2403] | 003 | График A | ___ ___ : ___ ___ | ___ ___ : ___ ___ | 1 2 3 4 5 6 7 8 |
|  |  | График B | ___ ___ : ___ ___ | ___ ___ : ___ ___ | 1 2 3 4 5 6 7 8 |
| [2404] | 004 | График A | ___ ___ : ___ ___ | ___ ___ : ___ ___ | 1 2 3 4 5 6 7 8 |
|  |  | График B | ___ ___ : ___ ___ | ___ ___ : ___ ___ | 1 2 3 4 5 6 7 8 |
| [2405] | 005 | График A | ___ ___ : ___ ___ | ___ ___ : ___ ___ | 1 2 3 4 5 6 7 8 |
|  |  | График B | ___ ___ : ___ ___ | ___ ___ : ___ ___ | 1 2 3 4 5 6 7 8 |
| [2406] | 006 | График A | ___ ___ : ___ ___ | ___ ___ : ___ ___ | 1 2 3 4 5 6 7 8 |
|  |  | График B | ___ ___ : ___ ___ | ___ ___ : ___ ___ | 1 2 3 4 5 6 7 8 |
| [2407] | 007 | График A | ___ ___ : ___ ___ | ___ ___ : ___ ___ | 1 2 3 4 5 6 7 8 |
|  |  | График B | ___ ___ : ___ ___ | ___ ___ : ___ ___ | 1 2 3 4 5 6 7 8 |
| [2408] | 008 | График A | ___ ___ : ___ ___ | ___ ___ : ___ ___ | 1 2 3 4 5 6 7 8 |
|  |  | График B | ___ ___ : ___ ___ | ___ ___ : ___ ___ | 1 2 3 4 5 6 7 8 |
| [2409] | 009 | График A | ___ ___ : ___ ___ | ___ ___ : ___ ___ | 1 2 3 4 5 6 7 8 |
|  |  | График B | ___ ___ : ___ ___ | ___ ___ : ___ ___ | 1 2 3 4 5 6 7 8 |
| [2410] | 010 | График A | ___ ___ : ___ ___ | ___ ___ : ___ ___ | 1 2 3 4 5 6 7 8 |
|  |  | График B | ___ ___ : ___ ___ | ___ ___ : ___ ___ | 1 2 3 4 5 6 7 8 |
| [2411] | 011 | График A | ___ ___ : ___ ___ | ___ ___ : ___ ___ | 1 2 3 4 5 6 7 8 |
|  |  | График B | ___ ___ : ___ ___ | ___ ___ : ___ ___ | 1 2 3 4 5 6 7 8 |
| [2412] | 012 | График A | ___ ___ : ___ ___ | ___ ___ : ___ ___ | 1 2 3 4 5 6 7 8 |
|  |  | График B | ___ ___ : ___ ___ | ___ ___ : ___ ___ | 1 2 3 4 5 6 7 8 |
| [2413] | 013 | График A | ___ ___ : ___ ___ | ___ ___ : ___ ___ | 1 2 3 4 5 6 7 8 |
|  |  | График B | ___ ___ : ___ ___ | ___ ___ : ___ ___ | 1 2 3 4 5 6 7 8 |
| [2414] | 014 | График A | ___ ___ : ___ ___ | ___ ___ : ___ ___ | 1 2 3 4 5 6 7 8 |
|  |  | График B | ___ ___ : ___ ___ | ___ ___ : ___ ___ | 1 2 3 4 5 6 7 8 |
| [2415] | 015 | График A | ___ ___ : ___ ___ | ___ ___ : ___ ___ | 1 2 3 4 5 6 7 8 |
|  |  | График B | ___ ___ : ___ ___ | ___ ___ : ___ ___ | 1 2 3 4 5 6 7 8 |
| [2416] | 016 | График A | ___ ___ : ___ ___ | ___ ___ : ___ ___ | 1 2 3 4 5 6 7 8 |
|  |  | График B | ___ ___ : ___ ___ | ___ ___ : ___ ___ | 1 2 3 4 5 6 7 8 |
| [2417] | 017 | График A | ___ ___ : ___ ___ | ___ ___ : ___ ___ | 1 2 3 4 5 6 7 8 |
|  |  | График B | ___ ___ : ___ ___ | ___ ___ : ___ ___ | 1 2 3 4 5 6 7 8 |
| [2418] | 018 | График A | ___ ___ : ___ ___ | ___ ___ : ___ ___ | 1 2 3 4 5 6 7 8 |
|  |  | График B | ___ ___ : ___ ___ | ___ ___ : ___ ___ | 1 2 3 4 5 6 7 8 |
| [2419] | 019 | График A | ___ ___ : ___ ___ | ___ ___ : ___ ___ | 1 2 3 4 5 6 7 8 |
|  |  | График B | ___ ___ : ___ ___ | ___ ___ : ___ ___ | 1 2 3 4 5 6 7 8 |
| [2420] | 020 | График A | ___ ___ : ___ ___ | ___ ___ : ___ ___ | 1 2 3 4 5 6 7 8 |
|  |  | График B | ___ ___ : ___ ___ | ___ ___ : ___ ___ | 1 2 3 4 5 6 7 8 |
| [2421] | 021 | График A | ___ ___ : ___ ___ | ___ ___ : ___ ___ | 1 2 3 4 5 6 7 8 |
|  |  | График B | ___ ___ : ___ ___ | ___ ___ : ___ ___ | 1 2 3 4 5 6 7 8 |
| [2422] | 022 | График A | ___ ___ : ___ ___ | ___ ___ : ___ ___ | 1 2 3 4 5 6 7 8 |
|  |  | График B | ___ ___ : ___ ___ | ___ ___ : ___ ___ | 1 2 3 4 5 6 7 8 |
| [2423] | 023 | График A | ___ ___ : ___ ___ | ___ ___ : ___ ___ | 1 2 3 4 5 6 7 8 |
|  |  | График B | ___ ___ : ___ ___ | ___ ___ : ___ ___ | 1 2 3 4 5 6 7 8 |
| [2424] | 024 | График A | ___ ___ : ___ ___ | ___ ___ : ___ ___ | 1 2 3 4 5 6 7 8 |
|  |  | График B | ___ ___ : ___ ___ | ___ ___ : ___ ___ | 1 2 3 4 5 6 7 8 |
| [2425] | 025 | График A | ___ ___ : ___ ___ | ___ ___ : ___ ___ | 1 2 3 4 5 6 7 8 |
|  |  | График B | ___ ___ : ___ ___ | ___ ___ : ___ ___ | 1 2 3 4 5 6 7 8 |
| [2426] | 026 | График A | ___ ___ : ___ ___ | ___ ___ : ___ ___ | 1 2 3 4 5 6 7 8 |
|  |  | График B | ___ ___ : ___ ___ | ___ ___ : ___ ___ | 1 2 3 4 5 6 7 8 |
| [2427] | 027 | График A | ___ ___ : ___ ___ | ___ ___ : ___ ___ | 1 2 3 4 5 6 7 8 |
|  |  | График B | ___ ___ : ___ ___ | ___ ___ : ___ ___ | 1 2 3 4 5 6 7 8 |
| [2428] | 028 | График A | ___ ___ : ___ ___ | ___ ___ : ___ ___ | 1 2 3 4 5 6 7 8 |
|  |  | График B | ___ ___ : ___ ___ | ___ ___ : ___ ___ | 1 2 3 4 5 6 7 8 |
| [2429] | 029 | График A | ___ ___ : ___ ___ | ___ ___ : ___ ___ | 1 2 3 4 5 6 7 8 |
|  |  | График B | ___ ___ : ___ ___ | ___ ___ : ___ ___ | 1 2 3 4 5 6 7 8 |
| [2430] | 030 | График A | ___ ___ : ___ ___ | ___ ___ : ___ ___ | 1 2 3 4 5 6 7 8 |
|  |  | График B | ___ ___ : ___ ___ | ___ ___ : ___ ___ | 1 2 3 4 5 6 7 8 |
| [2431] | 031 | График A | ___ ___ : ___ ___ | ___ ___ : ___ ___ | 1 2 3 4 5 6 7 8 |
|  |  | График B | ___ ___ : ___ ___ | ___ ___ : ___ ___ | 1 2 3 4 5 6 7 8 |
| [2432] | 032 | График A | ___ ___ : ___ ___ | ___ ___ : ___ ___ | 1 2 3 4 5 6 7 8 |
|  |  | График B | ___ ___ : ___ ___ | ___ ___ : ___ ___ | 1 2 3 4 5 6 7 8 |

Времето за започване и времето за завършване на  графика  не може да се прехвърля на другия ден . Например за да се програмира преместване от 22 часа на първия ден до 6 часа на другия ден, трябва да програмирате  график A: време на започване  22:00 и време на завършване  23:59, а след това да програмирате  график B – време на започване 00:00  и време на завършване 06:00. Планът няма да се прекъсва между   23:59 и 00:00.

Резервни   графици

Всеки програмиран график (вижте  Програмиране на график на страница 32) може да има резервен или да бъде свързан с друг  план . Резервният такъв ще бъде използван в случай, че първият  график е невалиден. Въведете трицифреното число  на  плана, който искате да използвате като резервен. Пример:  Искате график 001 да е резервен на график 011. В раздел  [2501], би трябвало да въведете 011.

Панелът за управление ще потвърди до 8 свързани плана , един след друг, докато определи дали картата или кодът са валидни . Пример: Ако   график 001 е свързан с

график 005 и  график 005 е свързан с   график 030, тогава панелът за управление ще потвърди планове  001, 005 и  030.

| Раздел |  | Раздел | Раздел | Раздел |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [2501] | __/__/__ График 001 | [2509] __/__/__ График 009 | [2517] __/__/__ График 017 | [2525] | __/__/__График 025 |
| [2502] | __/__/__ График 002 | [2510] __/__/__ График 010 | [2518] __/__/__ График 018 | [2526] | __/__/__График 026 |
| [2503] | __/__/__ График 003 | [2511] __/__/__ График 011 | [2519] __/__/__ График 019 | [2527] | __/__/__График 027 |
| [2504] | __/__/__ График 004 | [2512] __/__/__ График 012 | [2520] __/__/__ График 020 | [2528] | __/__/__График 028 |
| [2505] | __/__/__ График 005 | [2513] __/__/__ График 013 | [2521] __/__/__ График 021 | [2529] | __/__/__График 029 |
| [2506] | __/__/__ График 006 | [2514] __/__/__ График 014 | [2522] __/__/__ График 022 | [2530] | __/__/__График 030 |
| [2507] | __/__/__ График 007 | [2515] __/__/_ График 015 | [2523] __/__/__График 023 | [2531] | __/__/__График 031 |
| [2508] | __/__/__ График 008 | [2516] __/__/_ График 015 | [2524] __/__/__График 024 | [2531] | __/__/__График 031 |

- Програмиране на нива на достъп

Всяко ниво на достъп е комбинация от входове с контролиран достъп. Например, ако опция  [1] на първия екран е активирана в  раздел  [2601], ниво 01 ще позволи достъп само до Вход  01.

| Раздел | Ниво | Достъп до входове (включете или изключете достъпа): |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | - Първи екран - Входове 01 до 08 | - Втори екран Входове 09 до 16 | - Трети екран Входове 17 до 24 | - Четвърти екран - Входове 25 до 32 |
| [2601] [2602] [2603] [2604] [2605] [2606] [2607] [2608] [2609] [2610] [2611] [2612] [2613] [2614] [2615] | 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 | 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 | 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 | 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 | 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 |

- Програмиране на празници

Когато е активирано [H] в   график (направете справка на страница 29), достъпът на потребителите  е разрешен  в дните, които са програмирани в дадените по-долу  раздели.

| Раздел | Месец | Дни |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | - Първи екран - Входове 01 до 08 | - Втори екран Входове 09 до 16 | - Трети екран Входове 17 до 24 | - Четвърти екран - Входове 25 до 31 |
| [2701] [2702] [2703] [2704] [2705] [2706] [2707] [2708] [2709] [2710] [2711] [2712] | 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 | 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 | 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 | 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 | 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 |

Номериране на допълнителна клавиатура

Раздели  [2801] до  [2832] се използват единствено за идентифициране на  допълнителна клавиатура  в  буфера на събитие . Въведете 8-цифровия  сериен номер  на допълнителната клавиатура  която желаете да обозначите като

допълнителна клавиатура  x (1 до  32). Буферът на събитие  тогава ще визуализира всякакви събития , които имат отношение към  допълнителна клавиатура  в ролята на  допълнителна клавиатура  1 или допълнителна клавиатура  2 и т.н..

| Раздел | Клавиатура № |  | Сериен № | Раздел | Клавиатура № |  | Сериен № | Раздел | Клавиатура № |  | Сериен № |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [2801] | Клавиатура | 1 | __/__/__/__/__/__/__/__ | [2812] | Клавиатура | 12 | __/__/__/__/__/__/__/__ | [2823] | Клавиатура | 23 | __/__/__/__/__/__/__/__ |
| [2802] | Клавиатура | 2 | __/__/__/__/__/__/__/__ | [2813] | Клавиатура | 13 | __/__/__/__/__/__/__/__ | [2824] | Клавиатура | 24 | __/__/__/__/__/__/__/__ |
| [2803] | Клавиатура | 3 | __/__/__/__/__/__/__/__ | [2814] | Клавиатура | 14 | __/__/__/__/__/__/__/__ | [2825] | Клавиатура | 25 | __/__/__/__/__/__/__/__ |
| [2804] | Клавиатура | 4 | __/__/__/__/__/__/__/__ | [2815] | Клавиатура | 15 | __/__/__/__/__/__/__/__ | [2826] | Клавиатура | 26 | __/__/__/__/__/__/__/__ |
| [2805] | Клавиатура | 5 | __/__/__/__/__/__/__/__ | [2816] | Клавиатура | 16 | __/__/__/__/__/__/__/__ | [2827] | Клавиатура | 27 | __/__/__/__/__/__/__/__ |
| [2806] | Клавиатура | 6 | __/__/__/__/__/__/__/__ | [2817] | Клавиатура | 17 | __/__/__/__/__/__/__/__ | [2828] | Клавиатура | 28 | __/__/__/__/__/__/__/__ |
| [2807] | Клавиатура | 7 | __/__/__/__/__/__/__/__ | [2818] | Клавиатура | 18 | __/__/__/__/__/__/__/__ | [2829] | Клавиатура | 29 | __/__/__/__/__/__/__/__ |
| [2808] | Клавиатура | 8 | __/__/__/__/__/__/__/__ | [2819] | Клавиатура | 19 | __/__/__/__/__/__/__/__ | [2830] | Клавиатура | 30 | __/__/__/__/__/__/__/__ |
| [2809] | Клавиатура | 9 | __/__/__/__/__/__/__/__ | [2820] | Клавиатура | 20 | __/__/__/__/__/__/__/__ | [2831] | Клавиатура | 31 | __/__/__/__/__/__/__/__ |
| [2810] | Клавиатура | 10 | __/__/__/__/__/__/__/__ | [2821] | Клавиатура | 21 | __/__/__/__/__/__/__/__ | [2832] | Клавиатура | 32 | __/__/__/__/__/__/__/__ |
| [2811] | Клавиатура | 11 | __/__/__/__/__/__/__/__ | [2822] | Клавиатура | 22 | __/__/__/__/__/__/__/__ |  |  |  |  |

- Програмиране на дистанционно управление

Има възможност за задаване на  до  16 различни  шаблони на бутони, които след това могат да се присвоят на отделните потребители .Всеки потребител е препрограмиран  за дистанционно управление с конфигурация на бутони   по подразбиране : (1 B) (C 0) (шаблон  1).

Относно изискванията към хардуера ,вижте “Програмиране на ново дистанционно управление ” на страница 2.

- Шаблони за дистанционно управление

| Раздел | № на Шаблон | Опции на бутон | Раздел | № на Шаблон | Опции на бутон | Раздел |  | Описание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [2900] | Шаблон 1 | (__/__) (__/__) | [2908] | Шаблон 9 | (__/__) (__/__) | [2940] | Шаблон на бутон по подразбиране | За избиране на шаблон на бутон като шаблон по подразбиране , въведете от (00) до (15) представящи шаблони на бутони в раздели [2900] до [2915 |
| [2901] | Шаблон 2 | (__/__) (__/__) | [2909] | Шаблон 10 | (__/__) (__/__) |  |  |  |
| [2902] | Шаблон 3 | (__/__) (__/__) | [2910] | Шаблон 11 | (__/__) (__/__) |  |  |  |
| [2903] | Шаблон 4 | (__/__) (__/__) | [2911] | Шаблон 12 | (__/__) (__/__) | [2941 | Присвояване на шаблон на бутон | За да присвоите шаблон на бутон на потребител, изберете потребителя, когато е подсказан, след това въведете до (15) представящи шаблони на бутони в раздели [2900] до [2915] |
| [2904] | Шаблон 5 | (__/__) (__/__) | [2912] | Шаблон 13 | (__/__) (__/__) |  |  |  |
| [2905] | Шаблон 6 | (__/__) (__/__) | [2913] | Шаблон 14 | (__/__) (__/__) |  |  |  |
| [2906] | Шаблон 7 | (__/__) (__/__) | [2914] | Шаблон 15 | (__/__) (__/__) |  |  |  |
| [2907] | Шаблон 8 | (__/__) (__/__) | [2915] | Шаблон 16 | (__/__) (__/__) |  |  |  |
| [2900] | Шаблон | (__/__) (__/__) | [2900] | Шаблон | (__/__) (__/__) |  |  |  |

(1B) (C0) (00) (00) Бъдещо използване

|  | Бутон 1 | Бутон 2 | Бутон 3 | Бутони 2+3 | Привеждане в дежурен режим |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MG-REM1 |  |  |  |  |  |
| MG-REM2 |  |  |  |  |  |
| По подразбиране (1 B) (C 0) | Нормално привеждане в работен режим | Служебен клавиш 1 | Служебен клавиш 2 | Дезактивиран | Привеждане в дежурен режим: не може да се променя |

- Таблица  1: Записи на шаблон

| Запис | Функция | Запис | Функция |
| --- | --- | --- | --- |
| [0] | Дезактивиран бутон | [8] | Паник-бутон 1 |
| [1] | Нормално привеждане в работен режим | [9] | Паник-бутон 2 |
| [2] | Остава приведен в работен режим | A = [stay] | Паник-бутон 3 |
| [3] | Без достъп | B = [force] | Служебен клавиш 1 |
| [4] | Без достъп | C = [arm ] | Служебен клавиш 1 |
| [5] | Без достъп | D = [disarm] | Служебен клавиш 1 |
| [6] | Без достъп | E = [byp] | Служебен клавиш 1 |
| [7] | Без достъп | F = [mem] | Без достъп |

- Настройки на панела за управление

| Раздел | Данни | Описание | По подразбиране |
| --- | --- | --- | --- |
| [3001] | __/__/__ (147 = заключен, 000 = разблокиран) | ЗАКЛЮЧВАНЕ НА ИНСТАЛАТОР | 000 |
| [3010] | __/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__ | ТЕЛЕФОНЕН НОМЕР НА PC (32 ЦИФРИ ) |  |
| [3011] | __/__/__/__ | ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА ПАНЕЛ | 0000 |
| [3012] | __/__/__/__ | ПАРОЛА НА PC | 0000 |
| [3013] | __/__/__/__ | ПАРОЛА ЗА TCP/IP НА ПРОГРАМНО ОБЕЗПЕЧАВАНЕ НА МРЕЖОВ ЕЛЕМЕНТ | 0000 |
| [3020] | __/__ | СЕГМЕНТИРАНЕ НА ПАНЕЛ (00 - 08) | 00 |
| [3021] | __/__ | ЛЯТНО ВРЕМЕ | 00 |
| [3022] | __/__/__ | ПЛАН | 018 |

- РАЗПИСАНИЕ  НА  ЛЯТНО ВРЕМЕ

| Стойност | Използван график | Стойност | Използван график |
| --- | --- | --- | --- |
| 000 | Мексико /St-Johns/Bahamas/Turks и Caicos | 010 |  |
| 001 | Куба | 011 | Тонга |
| 002 | Бразилия | 012 | Ирак/Сирия |
| 003 | Чили | 013 | Израел (TBC) |
| 004 | Фолкландски острови | 014 | Ливан /Киргизстан |
| 005 | Парагвай | 015 | Палестина |
| 006 | Европейски съюз/Обединено Кралство/Гренладия | 016 | Египет |
| 007 | Русия и заобикалящите я страни | 017 | Намибия |
| 008 | Южна Австралия/Виктория/Територия на столицата на Австралия/Нов Южен Уелс | 018 | Канада/Съединени Щати (по подразбиране ) |
| 009 | Тасмания/Lord Howe Islи |  |  |

- Опции на системата

- Δ = настройка по подразбиране

| РАЗДЕЛ [3029] : Опции на системата 1 |  |  | РАЗДЕЛ [3030] : Опции на системата 2 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Опция | OFF | ON | Опция | OFF | ON |
| [1] Активирайте, когато използвате MG-RTX3 без EVO641 / EVO641R (вижте Програмиране на ново дистанционно управление на страница 2) | Δ Деактивиран |  Активиран | [1] PGM 1 = 2-жичен вход за детектор на дим (255) | Δ Деактивиран | ⁮⁮ Активиран |
| [2] Бъдещо използване | Δ Деактивиран |  Активиран | [2] Без разединяване на звънец по време на импулсен сигнал за тревога | Δ Деактивиран | ⁮⁮ Активиран |
| [3] Бъдещо използване | Δ Деактивиран |  Активиран | [3] лятно време (виж страница 36) | ⁮ Деактивиран | ⁮ Активиран |
| [4] Бъдещо използване | Δ Деактивиран |  Активиран | [4] характеристика Shabbat | Δ Деактивиран | ⁮⁮ Активиран |
| [5] Бъдещо използване | Δ Деактивиран |  Активиран | [5] Ток на зареждане на акумулатора |  | ⁮ 850mA† |
| [6] Бъдещо използване | Δ Деактивиран |  Активиран | [6] Отказ на AC не се визуализира като повреда | Δ Деактивиран | ⁮ Активиран |
| [7] Бъдещо използване | Δ Деактивиран |  Активиран | [7] Изчистване на повреда в ограничение на звънеца | Δ на възстановяване | ⁮ ръчно |
| [8] Бъдещо използване | Δ Деактивиран |  Активиран | [8] Скорост на комуникационна шина* | Δ стандартна | ⁮ висока |

* Моля отбележете, че когато скоростта на комуникационната  шина  е променена,  всички операции върху системата ще бъдат прекратени за приблизително 1 минута докато системата се самонастрои.

† Нужен е трансформатор от  40VA, когато се избира ток на зареждане на акумулатора от  850mA . Използването на трансформатор от 20VA с ток на зареждане на акумулатора от 850mA може да повреди системата.

- Δ = настройка по подразбиране

| РАЗДЕЛ [3031]: Опции на системата 1 |  |  | РАЗДЕЛ [3032] : Опции на системата 2 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Опция | OFF | ON | Опция | OFF | ON |
| [1] Сегмент 1 |  Деактивиран | Δ Активиран | [1] Изходен сигнал на звънец /сирена в сегмент 1 |  Деактивиран | Δ Активиран |
| [2] Сегмент 2 | Δ Деактивиран |  Активиран | [1] Изходен сигнал на звънец /сирена в сегмент 1 | Δ Деактивиран |  Активиран |
| [3] Сегмент 3 | Δ Деактивиран |  Активиран | [1] Изходен сигнал на звънец /сирена в сегмент 1 | Δ Деактивиран |  Активиран |
| [4] Сегмент 4 | Δ Деактивиран |  Активиран | [1] Изходен сигнал на звънец /сирена в сегмент 1 | Δ Деактивиран |  Активиран |
| [5] Сегмент 5 | Δ Деактивиран |  Активиран | [1] Изходен сигнал на звънец /сирена в сегмент 1 | Δ Деактивиран |  Активиран |
| [6] Сегмент 6 | Δ Деактивиран |  Активиран | [1] Изходен сигнал на звънец /сирена в сегмент 1 | Δ Деактивиран |  Активиран |
| [7] Сегмент 7 | Δ Деактивиран |  Активиран | [1] Изходен сигнал на звънец /сирена в сегмент 1 | Δ Деактивиран |  Активиран |
| [8] Сегмент 8 | Δ Деактивиран |  Активиран | [1] Изходен сигнал на звънец /сирена в сегмент 1 | Δ Деактивиран |  Активиран |

| РАЗДЕЛ [3033]: Опции на системата 3 |  |  | РАЗДЕЛ [3034] : Опции на системата 4 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Опция | OFF | ON | Опция | OFF | ON |
| [1] Многократни действия в потребителското меню | Δ Деактивиран | Активиран | [1]и [2] Опции на наблюдение на безжичния предавател (вижте Таблица на страница 37 ) |  вижте Таблица |  вижте Таблица |
| [2] Дължина на потребителски код | Δ Гъвкава |  Гъвкава |  |  вижте Таблица |  вижте Таблица |
| [3] Дължина на потребителски код (ако е изключена опция [2]) | Δ 4-цифров |  6-цифров | [3] Генерира отказ в наблюдението , ако е намерен в обходна безжична зона | Δ да |  не |
| [4] Режим на съхранение на мощност |  Деактивиран | Δ Активиран | [4] Ограничение на привеждане в работно състояние при отказ на наблюдение на безжичния предавател | Δ Деактивиран |  Активиран |
| [5] не се визуализира обход докато системата влиза в работно състояние |  Деактивиран | Δ Активиран | [5]и [6] Опции за разпознаване на несанкционирана намеса в зона и модул (вижте Таблица на страница 37) |  вижте Таблица |  вижте Таблица |
| [6] Заключване на повреда | Δ Деактивиран |  Активиран |  |  вижте Таблица |  вижте Таблица |
| [7] Резистор EOL в зоните с фиксирано свързване | Δ Деактивиран |  Активиран | [7] Генерира несанкционирана намеса, ако е открит в обходна зона |  да | Δ не |
| [8] (ATZ) дублиране на зона | Δ Деактивиран |  Активиран | [8] Ограничение на привеждане в работно състояние при проблем с несанкционирана намеса | Δ Деактивиран |  Активиран |

| РАЗДЕЛ [3035]: Опции на системата 5 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Опция | OFF |  | ON |
| [1] Ограничение на привеждане в работно състояние при отказ на AC | Δ Деактивиран |  | Активиран |
| [2] Ограничение на привеждане в работно състояние при отказ в акумулатора | Δ Деактивиран |  | Активиран |
| [3] Ограничение на привеждане в работно състояние при отказ на звънеца и допълнителен отказ | Δ Деактивиран |  | Активиран |
| [4] Ограничение на привеждане в работно състояние при отказ на TLM | Δ Деактивиран |  | Активиран |
| [5] Ограничение на привеждане в работно състояние при повреди на модул | Δ Деактивиран |  | Активиран |
| [6] Предаване на номер на сметка | № на сегмент |  | Телефонен № |
| [7] Предава състоянието на зона при последователния порт | Δ Деактивиран |  |  Активиран |
| [8] Скорост на предаване на последователния порт |  38.400 |  | Δ 57.600 |

*Тази опция се използва от някой софтуер за мониторинг като хипертерминал. С  WinLoad  принтери, предаването винаги се извършва=

| Опции на наблюдение на безжичен предавател | Опции за разпознаване на несанкционирана намеса в зона и модул |
| --- | --- |
| (Раздел [3034]; опции [1] и [2]) | (Раздел [3034]: опции [5] и [6]) |
| [1] [2] | [5] [6] |
| OFF OFF – Деактивиран (по подразбиране ) | OFF OFF – Деактивиран (по подразбиране ) |
| OFF ON – ГЕНЕРИРА ПОВРЕДА (ПРИ ПРИВЕЖДАНЕ В РАБОТНО СЪСТОЯНИЕ ИЛИ В ДЕЖУРЕН РЕЖИМ ) | OFF ON – ГЕНЕРИРА ПОВРЕДА (ПРИ ПРИВЕЖДАНЕ В РАБОТНО СЪСТОЯНИЕ ИЛИ В ДЕЖУРЕН РЕЖИМ ). |
| ON OFF – При привеждане в дежурен режим: ГЕНЕРИРА САМО ПОВРЕДА - При привеждане в работен режим : следва типовете сигнали за тревога на зоната (страница 9) | ON OFF – При привеждане в дежурен режим: ГЕНЕРИРА САМО ПОВРЕДА - При привеждане в работен режим : следва типовете сигнали за тревога при несанкционирана намеса в зоната (страница 9). Генерира повреда при несанкционирана намеса в модул |
| ON ON – При привеждане в дежурен режим : ГЕНЕРИРА ЗВУКОВ СИГНАЛ ЗА ТРЕВОГА - При привеждане в работен режим : следва типовете сигнали за тревога на зоната (страница 9) | ON ON – При привеждане в дежурен режим : ГЕНЕРИРА ЗВУКОВ СИГНАЛ ЗА ТРЕВОГА - При привеждане в работен режим : следва типовете сигнали за тревога на зоната (страница 9) |

- Опции на устройство за избиране на номера

- Δ = настройка по подразбиране

| РАЗДЕЛ [3036]: Опции на устройство за избиране на номера 1 |  |  | РАЗДЕЛ [3032] : Опции на устройство за избиране на номера 2 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Опция | OFF | ON | Опция | OFF | ON |
| [1]и [2] Мониторинг но телефонната линия (TLM) - (вижте таблица по-долу ) |  вижте Таблица |  вижте Таблица | [1] Ново повикване | Δ Деактивиран |  Активиран |
|  |  вижте Таблица |  вижте Таблица | [2] Автоматично предаване на буфер на събитие | Δ Деактивиран |  Активиран |
| [3] Устройство за избиране на номера (съобщаващо към станцията за мониторинг) | Δ Деактивиран |  Активиран | [3]и [4] Опции на автоматично съобщение на тестване (вижте Настройки за автоматично съобщение на тестване на страница 38) |  вижте Таблица |  вижте Таблица |
| [4] Метод на избиране на номер |  Импулсен | Δ тонален (DTMF) |  |  вижте Таблица |  вижте Таблица |
| [5] Коефициент на запълване (E.U. = Европа; N.A. = северна Америкаa) |  1:2 (E.U.) | Δ 1:1.5 (N.A.) | [5] Зумерен сигнал от допълнителната клавиатура за успешно привеждане в работно състояние / привеждане в дежурен режим | Δ Деактивиран |  Активиран |
| [6] Прием на сигнал за заето |  Деактивиран | Δ Активиран | [6] Редуващо се избиране на номер | Δ Деактивиран |  Активиран |
| [7] Превключване на импулсно избиране на номер при 5 опит | Δ Деактивиран |  Активиран | [7] задържане на тона за телефонно повикване (даже без никакъв тон) | Δ Нарочно избиране на номер |  Затваряне на телефон |
| [8] Звънец/ сирена при отказ за свързване , ако системата е в работен режим | Δ Деактивиран |  Активиран | [8] Възобновяване на съобщение от зона ON = При затваряне на зона; OFF = при изключване на звънец | Δ Деактивиран |  Активиран |

| Опции на наблюдение на безжичен предавател | Опции за разпознаване на несанкционирана намеса в зона и модул |
| --- | --- |
| (Раздел [3036]; опции [1] и [2]) | (Раздел [3037]: опции [3] и [4]) |
| [1] [2] | [3] [4] |
| OFF OFF – Деактивиран (по подразбиране ) | OFF OFF Предава кода на съобщение за тестване всеки път, когато дните, програмирани в раздел [3040] са изтекли в момента, програмиран в раздел [3041] (по подразбиране ). |
| OFF ON – При въвеждане в работен режим: ГЕНЕРИРА ЗВУКОВ СИГНАЛ ЗА ТРЕВОГА | OFF ON При привеждане в дежурен режим: Предава кода на съобщение за тестване всеки път, когато времето, програмирано в раздел [3043] е изтекло. При привеждане в работен режим: Предава кода на съобщение за тестване всеки път, когато времето, програмирано в раздел [3042] е изтекло. |
| ON ON – Сигнал за загуба на връзка с TLM: СТАВА ЗВУКОВ СИГНАЛ ЗА ТРЕВОГА | ON OFF Панелът за управление ще предава кода на съобщение за тестване на всеки час при стойност на минутата, програмирана в [3041] (последните две цифри). Забележете, че първите две цифри на [3041] се пренебрегват. Например, ако е програмирано 10:25 в раздел [3041], кодът на съобщението за тестване ще се предава на 25-тата минута от всеки час, тоест в 11:25, 12:25 и т.н.. |
|  | ON ON Кодът на съобщението за тестване ще се предава, когато кое да е от условията на втората и третата опция, дадени по-горе е изпълнено (опции [3] = OFF и [4] = ON / опции [3] = ON и [4] =OFF). |

- Други опции

| РАЗДЕЛ [3038]:Опции за контрол на достъп |  |  | * тъй като събитията “запитване за излизане” възникват често , буферът на събития може бързо да се запълни |
| --- | --- | --- | --- |
| Опция | OFF | ON |  |
| [1] Характеристика на контрола за достъп | Δ Деактивиран | Активиран |  |
| [2] Регистриране на “Запитване за излизане” в буфер на събитие * | Δ Деактивиран |  Активиран |  |
| [3] Регистриране на “Възстановяване на оставен отворен в ход ” в буфер на събитие | Δ Деактивиран |  Активиран |  |
| [4] Регистриране на “Възстановяване на разбит вход ” в буфер на събитие |  Деактивиран | Δ Активиран |  |
| [5] Сигнал за тревога от кражба при разбит вход |  Деактивиран | Δ Активиран |  |
| [6] Пропривеждане в работен режим на задържане при излизане за привеждане в работно състояние с карта за достъп | Δ Деактивиран |  Активиран |  |
| [7] Сигнал за тревога от кражба при оставен отворен вход | Δ Деактивиран |  Активиран | * това включва също потребителите с 00 за планиран достъп |
| [8] кой има достъп при загуба на часовник | Δ Всички потребители |  Основните* |  |

- Толеранс в графика

.

Раздел  Данни                        Описание                                  По подразбиране

[3039] __/__/__ ( x 1 минута)  ИНТЕРВАЛ НА ДОПУСК ЗА ПЛАНА      000

- Настройки за автоматично съобщение на тестване

Раздел  Данни                                                Описание                                                                                                 По подразбиране

[3040] __/__/__ ( x 1 ден; 000 = дезактивиран) АВТОМАНТИЧНО СЪОБЩЕНИЕ ЗА ТЕСТВАНЕ                                                        000

[3041] __/__ : __/__ ЧАСА (00-23) и  мин. (00-59) ВРЕМЕ НА  ДЕНЯ  НА  АВТОМАНТИЧНО СЪОБЩЕНИЕ ЗА ТЕСТВАНЕ           00 : 00

[3042] __/__/__ (000 - 255 x 1 минута ) СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЗАДЪРЖАНЕ НА ВЛИЗАНЕ В РАБОТЕН РЕЖИМ                                   5 минути

[3043] __/__/__ (000 - 255 x 1 минута ) СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЗАДЪРЖАНЕ НА ВЛИЗАНЕ В ДЕЖУРЕН РЕЖИМ                                  60 минути

- Синхронизации

Раздел  Данни                                                                                        Описание                                                            По подразбиране

[3051] __/__/__ (000 - 255)                                                                                        ПРЪСТЕНОВИДЕН БРОЯЧ                                                       008

[3052] __/__/__ (000 - 255 x 4 секунди)                                                   ОТМЯНА  НА ЗАБАВЯНЕ НА  МАШИНА  ЗА ОТГОВОР    32 секунди

[3053] __/__/__ (000 - 255 x 2 секунди)                                                   ОТКАЗ НА ТАЙМЕР НА  TLM                                      32 секунди

[3054] __/__/__ (000 - 127 x 1 секунда )                                                  ЗАБАВЯНЕ МЕЖДУ ОПИТИ ЗА  ИЗБИРАНЕ                       20 секунди

[3055] __/__/__ (000 - 255 x 1 секунда ; 000 = моментно съобщение) ЗАБАВЯНЕ НА  ТАЙМЕР

ЗА  ПРЕДАВАНЕ  НА СИГНАЛ ЗА ТРЕВОГА                              000

[3056] __/__/__ (000 - 255 x 1 опит)                                                       МАКСИМАЛНО КОЛИЧЕСТВО ОПИТИ ЗА

ИЗБИРАНЕ НА  НОМЕР                                                                8 опити

[3057] __/__/__ (000 - 127 x 1 секунда )                                                ЗАБАВЯНЕ НЯ ПЕЙДЖЪР  ПРЕДИ

ПРЕДАВАНЕ НА ДАННИ                                                            20 секунди

[3058] __/__/__ (000 - 255 x 1 минута ; 000 = моментно съобщение) ЗАБАВЯНЕ НА СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОТКАЗ НА

ЗАХРАНВАНЕТО                                                                          30 минути

[3059] __/__/__ (000 - 255 x 1повторение ; 000 = няма повторение) ПОВТОРЕНИЕ НА ПРЕДАВАНЕ НА КОД НА

СЪОБЩЕНИЕ НА ПЕЙДЖЪР                                                          000

[3060] __/__/__ (000 - 255 x 1 минута )                                                 ЗАБАВЯНЕ НА СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРЕМАХВАНЕ

НА ПОВРЕДА  В ЗАХРАНВАНЕТО                                              030 минути

- Настройки за връзка

- Номера на сметки

Само форматът SIA поддържацифрата [0] = 0 в своите номера на сметки . Номерата на сметки, които използавт отчитащи формати за съобщения не осигуряват цифрата [0] = 0t. На нейно място въведете цифрата [STAY] = A digit. При използването на формат SIA, както и предаването на номерата на сметки (вижте  опция  [6] в раздел  [3035] на страница 37) съответства  на сегмента , панелът за управление използва само номера на сметка на сегмент 1 , програмиран в раздел  [3061], но кодът на съобщение включва номера на  сегмента.

MSTN = Станция за мониторинг  Telephone Number

Раздел  Данни – шестнадесетична стойност (0000 - FFFF)           Описание                                                             По подразбиране

[3061] __/__/__/__ (ако е по-малко от 4 цифри , натиснете [ENTER]) НОМЕР НА СМЕТКИ 1 (СЕГМЕНТ  1* / MSTN 1†) 0000

[3062] __/__/__/__ (ако е по-малко от 4 цифри , натиснете [ENTER]) НОМЕР НА СМЕТКИ 2 (СЕГМЕНТ  2* / MSTN 2†) 0000

[3063] __/__/__/__ (ако е по-малко от 4 цифри , натиснете [ENTER]) НОМЕР НА СМЕТКИ 3 (СЕГМЕНТ  3 */ MSTN 3†) 0000

[3064] __/__/__/__ (ако е по-малко от 4 цифри , натиснете [ENTER]) НОМЕР НА СМЕТКИ 4 (СЕГМЕНТ  4 */ MSTN 4†) 0000

[3065] __/__/__/__ (ако е по-малко от 4 цифри , натиснете [ENTER]) НОМЕР НА СМЕТКИ 5 (СЕГМЕНТ  5* / N/A†)        0000

[3066] __/__/__/__ (ако е по-малко от 4 цифри , натиснете [ENTER]) НОМЕР НА СМЕТКИ 6 (СЕГМЕНТ  6* / N/A†)        0000

[3067] __/__/__/__ (ако е по-малко от 4 цифри , натиснете [ENTER]) НОМЕР НА СМЕТКИ 7 (СЕГМЕНТ  7* / N/A†)        0000

[3068] __/__/__/__ (ако е по-малко от 4 цифри , натиснете [ENTER]) НОМЕР НА СМЕТКИ 8 (СЕГМЕНТ  8* / N/A†)        0000

* Опция  [6] в раздел  [3035] е дезактивирана .

† Опция  [6]в раздел  [3035] е активирана

- Отчитащи формати

| Раздел | Описание |
| --- | --- |
| [3070] ___ ___ ___ ___ | ОТЧИТАЩИ ФОРМАТИ ЗА ТЕЛЕФОННИ НОМЕРА ОТ 1 ДО 4 |
| Отчитащи формати ТЕЛ. № 1 формат ТЕЛ. № 2 Формат ТЕЛ № 3 Формат ТЕЛ № 4 формат | Използвайте един и същ формат за всеки номер. Само форматът на пейджъра (pager ) може да бъде използван с друг отчитащ формат. За повече информация направете справка в Автоматично програмиране на кодове за съобщение на страница 50 |

Раздел  Данни  (Натиснете  [ENTER] ако е по-малко от 32 цифри )                                                        Описание

[3071] __/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__СТАНЦИЯ ЗА МОНИТОРИНГ /пейджър ТЕЛЕФОН № 1

[3072] __/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__СТАНЦИЯ ЗА МОНИТОРИНГ /пейджър ТЕЛЕФОН № 2

[3073] __/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__СТАНЦИЯ ЗА МОНИТОРИНГ /пейджър ТЕЛЕФОН № 3

[3074] __/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__СТАНЦИЯ ЗА МОНИТОРИНГ /пейджър ТЕЛЕФОН № 4

За инсталациите в Северна Америка, които използват отчитащите формати SIA илиContact ID reporting , въведете *70 и след това или  P (4-секундна  пауза) или W (чакане на второ позвъняване) преди телефонния номер в  раздели  [3071] до  [3074] за да деактивирате чакане на позвъняване.

| Специални клавиши за телефонен номер |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Функция | LCD | Grafica | Функция | LCD | Grafica |
|  | [STAY] | [#] (натиснете клавиша до появата на желаната буква/ символ) | Изчистване | [CLEAR] | ЛЯВ ОПЕРАЦИОНЕН КЛАВИШ (ИЗЧИСТВАНЕ) |
|  | [FORCE] |  | Изтриване | [TRBL] |  |
| Превключете на тонално набиране (T) | [ARM ] |  | Изтриване от курсора до края | [ACC] |  |
| Изчакйте второ позвъняване (W) | [DISARM ] |  | Вмъкнете интервал | [MEM] |  |
| 4-секундна пауза (P) | [BYP] |  | Изберете 9 за външна линия | 9+[STAY] |  |

- Посока на извикване на системно явление

- Δ = настройка по подразбиране

| РАЗДЕЛ [3080]: Повреди на системата и ремонт на повреда |  |  | РАЗДЕЛ [3081]: Специално отчитане |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Опция | OFF | ON | Опция | OFF | ON |
| [1] Наберете талефон № 1 |  Деактивиран | Δ Активиран | [1] Наберете телефон № 1 |  Деактивиран | Δ Активиран |
| [2] Наберете телефон № 2 | Δ Деактивиран |  Активиран | [[2] Наберете телефон № 2 | Δ Деактивиран |  Активиран |
| [3] Наберете телефон № 3 | Δ Деактивиран |  Активиран | [[3] Наберете телефон № 3 | Δ Деактивиран |  Активиран |
| [4] Наберете телефон № 4 | Δ Деактивиран |  Активиран | [4] Наберете телефон № 4 | Δ Деактивиран |  Активиран |
| [5] Дублиране на телефон № 1 | Δ Деактивиран |  Активиран | [5] Дублиране на телефон № 1 | Δ Деактивиран |  Активиран |
| [6] Дублиране на телефон № 2 | Δ Деактивиран |  Активиран | [6] Дублиране на телефон № 2 | Δ Деактивиран |  Активиран |
| [7] Дублиране на телефон № 3 | Δ Деактивиран |  Активиран | [7] Дублиране на телефон № 3 | Δ Деактивиран |  Активиран |
| [8] Дублиране на телефон № 4 | Δ Деактивиран |  Активиран | [8] Дублиране на телефон № 4 | Δ Деактивиран |  Активиран |

= По подразбиране  setting

- Гласово избиране на номер с VDMP3

Програмирайте  до  8 телефонни номера, които  VDMP3 ще набира последователно в случай на  сигнал за тревога  . Телефонните номера трябва да бъдат програмирани в последователност по приоритет тъй като VDMP3 ще започне с телефонен номер 1

| РАЗДЕЛ [3087]: Характеристики на VDMP3 - (PGM) |  |  | За да разберете как характеристиките на VDMP3 са свързани с функциите на служебния клавиш на EVO,Вижте “Активиране на характеристика (PGMs)” на страница 59 |
| --- | --- | --- | --- |
| Опция | OFF | ON |  |
| [1] Характеристика (PGM) 1 |  Деактивиран | Δ Активиран |  |
| [2] Характеристика (PGM) 2 | Δ Деактивиран |  Активиран |  |
| [3] Характеристика (PGM) 3 | Δ Деактивиран |  Активиран |  |
| [4] Характеристика (PGM) 4 | Δ Деактивиран |  Активиран |  |
| [5] Характеристика (PGM) 5 | Δ Деактивиран |  Активиран |  |
| [6] Характеристика (PGM) 6 | Δ Деактивиран |  Активиран |  |
| [7] Характеристика (PGM) 7 | Δ Деактивиран |  Активиран |  |
| [8] Характеристика (PGM) 8 | Δ Деактивиран |  Активиран |  |

- Настройки VDMP3

Раздел  Данни                                        Описание                                                                                          По подразбиране

[3088] __/__/__ (000 - 127 x 1 секунда ) ЗАБАВЯНЕ ПРЕДИ ИЗПРАЩАНЕ НА ГЛАСОВО СЪОБЩЕНИЕ                            003

[3089] __/__/__ (000 - 255 x 1 повторения ) ОПРЕДЕЛЯ БРОЯ ПЪТИ ЗА ПОВТАРЯНЕ НЯ ГЛЯСОВИТЕ СЪОБЩЕНИЯ 008

- РАЗДЕЛ  [3090]: Функции на VDMP3

Опция                                                                     OFF                      ON

[1] Привеждане в работен режим   / Привеждане в дежурен режим     Деактивиран    Δ Активиран

[2] Voice Reporting                                                 Деактивиран    Δ  Активиран

Раздел  Данни  (Натиснете  [ENTER] ако е по-малко от 32 цифри )                                                        Описание

[3091] __/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__УСТРОЙСТВО ЗА ГЛАСОВО ИЗБИРАНЕ НА ТЕЛЕФОНЕН НОМЕР  1

[3092] __/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__УСТРОЙСТВО ЗА ГЛАСОВО ИЗБИРАНЕ НА ТЕЛЕФОНЕН НОМЕР  2

[3093] __/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__УСТРОЙСТВО ЗА ГЛАСОВО ИЗБИРАНЕ НА ТЕЛЕФОНЕН НОМЕР  3

[3094] __/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__УСТРОЙСТВО ЗА ГЛАСОВО ИЗБИРАНЕ НА ТЕЛЕФОНЕН НОМЕР  4

[3095] __/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__УСТРОЙСТВО ЗА ГЛАСОВО ИЗБИРАНЕ НА ТЕЛЕФОНЕН НОМЕР  5

[3096] __/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__УСТРОЙСТВО ЗА ГЛАСОВО ИЗБИРАНЕ НА ТЕЛЕФОНЕН НОМЕР  6

[3097] __/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__УСТРОЙСТВО ЗА ГЛАСОВО ИЗБИРАНЕ НА ТЕЛЕФОНЕН НОМЕР  7

[3098] __/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__УСТРОЙСТВО ЗА ГЛАСОВО ИЗБИРАНЕ НА ТЕЛЕФОНЕН НОМЕР  8

- За функциите на допълнителните клавиши вижте Клавиши за специални телефонни номера на страница 40

|  | Сегмент 1 [3133] | Сегмент 2 [3233 | Сегмент 3 [3333] | Сегмент 4 [3433] | Сегмент 5 [3533] | Сегмент 6 [3633] | Сегмент 7 [3533] | Сегмент 8 [3633] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Опция | OFF ON | OFF ON | OFF ON | OFF ON | OFF ON | OFF ON | OFF ON | OFF ON |
| [1] Телефонен номер 1 |  Δ |  Δ |  Δ |  Δ |  Δ |  Δ |  Δ |  Δ |
| [2] Телефонен номер 2 | Δ  | Δ  | Δ  | Δ  | Δ  | Δ  | Δ  | Δ  |
| [3] Телефонен номер 3 | Δ  | Δ  | Δ  | Δ  | Δ  | Δ  | Δ  | Δ  |
| [4] Телефонен номер 4 | Δ  | Δ  | Δ  | Δ  | Δ  | Δ  | Δ  | Δ  |
| [5] Телефонен номер 5 | Δ  | Δ  | Δ  | Δ  | Δ  | Δ  | Δ  | Δ  |
| [6] Телефонен номер 6 | Δ  | Δ  | Δ  | Δ  | Δ  | Δ  | Δ  | Δ  |
| [7] Телефонен номер 7 | Δ  | Δ  | Δ  | Δ  | Δ  | Δ  | Δ  | Δ  |
| [8] Телефонен номер 8 | Δ  | Δ  | Δ  | Δ  | Δ  | Δ  | Δ  | Δ  |

- Настройки на сегмент

Раздел              Етикет на сегмент                                                     Раздел                        Етикет на сегмент

[3100] __/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__ Сегмент  1 [3500] __/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__ Сегмент  5

[3200] __/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__ Сегмент  2 [3600] __/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__ Сегмент  6

[3300] __/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__ Сегмент  3 [3700] __/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__ Сегмент  7

[3400] __/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__ Сегмент  4 [3800] __/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__ Сегмент  8

- Времена за привеждане в работен режим

РАЗДЕЛ  [3101]: Сегмент  1           РАЗДЕЛ  [3201]: Сегмент  2        РАЗДЕЛ  [3301]:  Сегмент  3         РАЗДЕЛ  [3401]: Сегмент  4

Часове  (00-23) и  Минути  (00-59) Часове  (00-23) и  Минути  (00-59) Часове  (00-23) и  Минути  (00-59) Часове  (00-23) и  Минути  (00-59)

__/__ : __/__                                    __/__ : __/__                                     __/__ : __/__                                    __/__ : __/__

РАЗДЕЛ  [3501]: Сегмент  5           РАЗДЕЛ  [3601]: Сегмент  6            РАЗДЕЛ  [3701]: Сегмент  7            РАЗДЕЛ  [3801]: Сегмент  8

Часове  (00-23) и  Минути  (00-59) Часове  (00-23) и  Минути  (00-59) Часове  (00-23) и  Минути  (00-59) Часове  (00-23) и  Минути  (00-59)

__/__ : __/__                                      __/__ : __/__                                     __/__ : __/__                                     __/__ : __/__

Планове за привеждане в работно състояние  (Ако сегментът е приведен в работно състояние извън плана, панелът ще изпрати код на съобщение  за преждевременно затваряне  [3916] и / или закъсняло затваряне  [3917]; вижте страница 48)

| Раздел | план | Интервали | Време на започване (от) | Време на завършване (до | Дни (включено или изключено ) Н П В С Ч П С П |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

[3102]

Сегмент  1                           001                                      график A                          ___ ___ : ___ ___         ___ ___ : ___ ___                 1 2 3 4 5 6 7                                                                              график B                          ___ ___ : ___ ___         ___ ___ : ___ ___                 1 2 3 4 5 6 7 8

[3202]

Сегмент  2                           002                                       график A                         ___ ___ : ___ ___         ___ ___ : ___ ___                  1 2 3 4 5 6 7 8

график B                         ___ ___ : ___ ___         ___ ___ : ___ ___                  1 2 3 4 5 6 7 8

[3302]

Сегмент  3                          003                                       график A                          ___ ___ : ___ ___          ___ ___ : ___ ___                 1 2 3 4 5 6 7 8

график B ___ ___ : ___ ___ ___ ___ : ___ ___ 1 2 3 4 5 6 7 8

[3402]

- Сегмент  4

004  график A ___ ___ : ___ ___ ___ ___ : ___ ___ 1 2 3 4 5 6 7 8

график B ___ ___ : ___ ___ ___ ___ : ___ ___ 1 2 3 4 5 6 7 8

[3502]

- Сегмент  5

005  график A ___ ___ : ___ ___ ___ ___ : ___ ___ 1 2 3 4 5 6 7 8

график B ___ ___ : ___ ___ ___ ___ : ___ ___ 1 2 3 4 5 6 7 8

[3602]

- Сегмент  6

006  график A ___ ___ : ___ ___ ___ ___ : ___ ___ 1 2 3 4 5 6 7 8

график B ___ ___ : ___ ___ ___ ___ : ___ ___ 1 2 3 4 5 6 7 8

[3702]

- Сегмент  7

007  график A ___ ___ : ___ ___ ___ ___ : ___ ___ 1 2 3 4 5 6 7 8

график B ___ ___ : ___ ___ ___ ___ : ___ ___ 1 2 3 4 5 6 7 8

[3802]

- Сегмент  8

008  график A ___ ___ : ___ ___ ___ ___ : ___ ___ 1 2 3 4 5 6 7 8

график B ___ ___ : ___ ___ ___ ___ : ___ ___ 1 2 3 4 5 6 7 8

Графици за привеждане в дежурен режим  (Ако сегментът е приведен в дежурен режим  извън плана, панелът ще изпрати код на съобщение  за преждевременно отваряне [3926] и / или закъсняло отваряне  [3927]; вижте страница 48)

| Раздел | план |  | Интервали | Време на започване (от) | Време на завършване (до | Дни (включено или изключено ) Н П В С Ч П С П |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [3103] Сегмент 1 |  | 001 график A ___ ___ : ___ ___ ___ ___ : ___ ___ 1 2 3 4 5 6 7 8 график B ___ ___ : ___ ___ ___ ___ : ___ ___ 1 2 3 4 5 6 7 8 |  |  |  |  |
| [3203] Сегмент 2 |  | 002 график A ___ ___ : ___ ___ ___ ___ : ___ ___ 1 2 3 4 5 6 7 8 график B ___ ___ : ___ ___ ___ ___ : ___ ___ 1 2 3 4 5 6 7 8 |  |  |  |  |
| [3303] Сегмент 3 |  | 003 график A ___ ___ : ___ ___ ___ ___ : ___ ___ 1 2 3 4 5 6 7 8 график B ___ ___ : ___ ___ ___ ___ : ___ ___ 1 2 3 4 5 6 7 8 |  |  |  |  |
| [3403] Сегмент 4 |  | 004 график A ___ ___ : ___ ___ ___ ___ : ___ ___ 1 2 3 4 5 6 7 8 график B ___ ___ : ___ ___ ___ ___ : ___ ___ 1 2 3 4 5 6 7 8 |  |  |  |  |
| [3503] Сегмент 5 |  | 005 график A ___ ___ : ___ ___ ___ ___ : ___ ___ 1 2 3 4 5 6 7 8 график B ___ ___ : ___ ___ ___ ___ : ___ ___ 1 2 3 4 5 6 7 8 |  |  |  |  |
| [3603] Сегмент 6 |  | 006 график A ___ ___ : ___ ___ ___ ___ : ___ ___ 1 2 3 4 5 6 7 8 график B ___ ___ : ___ ___ ___ ___ : ___ ___ 1 2 3 4 5 6 7 8 |  |  |  |  |
| [3703] Сегмент 7 |  | 007 график A ___ ___ : ___ ___ ___ ___ : ___ ___ 1 2 3 4 5 6 7 8 график B ___ ___ : ___ ___ ___ ___ : ___ ___ 1 2 3 4 5 6 7 8 |  |  |  |  |
| [3803] Сегмент 8 |  | 008 график A ___ ___ : ___ ___ ___ ___ : ___ ___ 1 2 3 4 5 6 7 8 график B ___ ___ : ___ ___ ___ ___ : ___ ___ 1 2 3 4 5 6 7 8 |  |  |  |  |

Таймери на сегмент

| Описание Decimal Valus from 000 до 255 | Сегмент 1 Сегмент 2 Сегмент 3 Сегмент 4 Сегмент 5 Сегмент 6 Сегмент 7Сегмент 8 |
| --- | --- |
|  | Раздел Данни Раздел Данни Раздел Данни Раздел Данни Раздел Данни Раздел Данни Раздел Данни Раздел Данни |
| Планов интервал на допуск за привеждане в работно състояние /привеждане в дежурен режим график (Данни x 1 минута ; По подразбиране =000) | [3104] __/__/__ [3204] __/__/__ [3304] __/__/__ [3404] __/__/__ [3504] __/__/__ [3604] __/__/__ [3704] __/__/__ [3804] __/__/__ |
| Брой на невалидните кодове преди блокирането (Данни x1опит ; По подразбиране =Деактивиран ) | [3105] __/__/__ [3205] __/__/__ [3305] __/__/__ [3405] __/__/__ [3505] __/__/__ [3605] __/__/__ [3705] __/__/__ [3805] __/__/__ |
| Продължителност на блокиране на допълнителна клавиатура (Данни x1минута ; По подразбиране = Само съобщение | [3106] __/__/__ [3206] __/__/__ [3306] __/__/__ [3406] __/__/__ [3506] __/__/__ [3606] __/__/__ [3706] __/__/__ [3806] __/__/__ |
| Таймер за без движение (Данни x5минути ; По подразбиране =Деактивиран | [3107] __/__/__ [3207] __/__/__ [3307] __/__/__ [3407] __/__/__ [3507] __/__/__ [3607] __/__/__ [3707] __/__/__ [3807 |
| Таймер на забавяне при излизане (Данни x1секунда ; По подразбиране =060 секунди | [3108] __/__/__ [3208] __/__/__ [3308] __/__/__ [3408] __/__/__ [3508] __/__/__ [3608] __/__/__ [3708] __/__/__ [3808] __/__/__ |
| Скорошно забавено затваряне (Данни x1секунда ; По подразбиране =Деактивиран ) | 3109] __/__/__ [3209] __/__/__ [3309] __/__/__ [3409] __/__/__ [3509] __/__/__ [3609] __/__/__ [3709] __/__/__ [3809] __/__/__ |
| Забавяне на Intellizone (Данни x1секунда ; По подразбиране =032 секунди) | [3110] __/__/__ [3210] __/__/__ [3310] __/__/__ [3410] __/__/__ [3510] __/__/__ [3610] __/__/__ [3710]__/__/__ [3810] __/__/__ |
| Закъсняване на вход 1 (Данни x1секунда ; По подразбиране =030 секунди | ) [3111] __/__/__ [3211] __/__/__ [3311] __/__/__ [3411] __/__/__ [3511] __/__/__ [3611] __/__/__ [3711] __/__/__ [3811] __/__/__ |
| Закъсняване на вход 2 (Данни x1секунда ; По подразбиране =060 секунди | ) [3112] __/__/__ [3212] __/__/__ [3312] __/__/__ [3412] __/__/__ [3512] __/__/__ [3612] __/__/__ [3712] __/__/__ [3812] __/__/__ |
| Таймер за разединяване на звънец (Данни x1минута ; По подразбиране =4минути ) | [3113] __/__/__ [3213] __/__/__ [3313] __/__/__ [3413] __/__/__ [3513] __/__/__ [3613] __/__/__ [3713] __/__/__ [3813] __/__/__ |
| Автоматично изключване на Зона (000 до 015 сигнала за тревога; По подразбиране =Деактивиран | ) [3114] __/__/__ [3214] __/__/__ [3314] __/__/__ [3414] __/__/__ [3514] __/__/__ [3614] __/__/__ [3714] __/__/__ [3814] __/__/__ |
| Макс. Брой зони, които могат за се заобикалят в обход (Данни x1зона ; По подразбиране =неограничен | ) [3115] __/__/__ [3215] __/__/__ [3315] __/__/__ [3415] __/__/__ [3515] __/__/__ [3615] __/__/__ [3715] __/__/__ [3815] __/__/__ |
| Забавяне на повторен цикъл (Данни x1минута ; По подразбиране =Деактивиран ) | [3116] __/__/__ [3216] __/__/__ [3316] __/__/__ [3416] __/__/__ [3516] __/__/__ [3616] __/__/__ [3716] __/__/__ [3816] __/__/__ |
| Брой на повторните цикли (Данни x1 опит ; По подразбиране =неограничен ) | [3117] __/__/__ [3217] __/__/__ [3317] __/__/__ [3417] __/__/__ [3517] __/__/__ [3617] __/__/__ [3717] __/__/__ [3817] __/__/__ |
| Таймер на кода на полицията (Данни x1минута ; По подразбиране =Деактивиран ) | [3118] __/__/__ [3218] __/__/__ [3318] __/__/__ [3418] __/__/__ [3518] __/__/__ [3618] __/__/__ [3718] __/__/__ [3818] __/__/__ |
| Изключване на таймера за просрочено плащане (Данни x1ден ; По подразбиране =Деактивиран ) | [3119] __/__/__ [3219] __/__/__ [3319] __/__/__ [3419] __/__/__ [3519] __/__/__ [3619] __/__/__ [3719] __/__/__ [3819] __/__/__ |
| Задържане на забавяне на автоматично привеждане в работен режим (Данни x15 минута По подразбиране =0) | [3120] __/__/__ [3220] __/__/__ [3320] __/__/__ [3420] __/__/__ [3520] __/__/__ [3620] __/__/__ [3720] __/__/__ [3820] __/__/__ |

Сегмент - Опции 1

| - РАЗДЕЛ [3121] :Сегмент 1 |  |  |  | - РАЗДЕЛ [3221] :Сегмент 2 |  |  |  | - РАЗДЕЛ [3321] :Сегмент 3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Опция | - (Δ= настройка по подразбиране ) | - OFF - Деактивиран | - ON - Активиран | - Опция | - (Δ= настройка по подразбиране ) | - OFF - Деактивиран | - ON - Активиран | - Опция | - (Δ= настройка по подразбиране ) | - OFF - Деактивиран | - ON - Активиран |
| [1] | - Превключване за оставане в работен режим (ако не се отваря зона на забавяне ) | Δ |  | [1] | - Привеждане в работен режим /Привеждане в дежурен режим със сегмент 1 | Δ |  | [1] | Привеждане в работен режим /Привеждане в дежурен режим със сегмент 1 | Δ |  |
| [2] | Привеждане в работен режим /Привеждане в дежурен режим със сегмент 2 | Δ |  | [2] | - Превключване за оставане в работен режим (ако не се отваря зона на забавяне ) | Δ |  | [2] | Привеждане в работен режим /Привеждане в дежурен режим със сегмент 2 | Δ |  |
| [3] | Привеждане в работен режим /Привеждане в дежурен режим със сегмент 3 | Δ |  | [3] | Привеждане в работен режим /Привеждане в дежурен режим със сегмент 3 | Δ |  | [3] | - Превключване за оставане в работен режим (ако не се отваря зона на забавяне ) | Δ |  |
| [4] | Привеждане в работен режим /Привеждане в дежурен режим със сегмент 4 | Δ |  | [4] | Привеждане в работен режим /Привеждане в дежурен режим със сегмент 4 | Δ |  | [4] | Привеждане в работен режим /Привеждане в дежурен режим със сегмент 4 | Δ |  |
| [5] | Привеждане в работен режим /Привеждане в дежурен режим със сегмент 5 | Δ |  | [5] | Привеждане в работен режим /Привеждане в дежурен режим със сегмент 5 | Δ |  | [5] | Привеждане в работен режим /Привеждане в дежурен режим със сегмент 5 | Δ |  |
| [6] | Привеждане в работен режим /Привеждане в дежурен режим със сегмент 6 | Δ |  | [6] | Привеждане в работен режим /Привеждане в дежурен режим със сегмент 6 | Δ |  | [6] | Привеждане в работен режим /Привеждане в дежурен режим със сегмент 6 | Δ |  |
| [7] | Привеждане в работен режим /Привеждане в дежурен режим със сегмент 7 | Δ |  | [7] | Привеждане в работен режим /Привеждане в дежурен режим със сегмент 7 | Δ |  | [7] | Привеждане в работен режим /Привеждане в дежурен режим със сегмент 7 | Δ |  |
| [8] | Привеждане в работен режим /Привеждане в дежурен режим със сегмент 8 | Δ |  | [8] | Привеждане в работен режим /Привеждане в дежурен режим със сегмент 8 | Δ |  | [8] | Привеждане в работен режим /Привеждане в дежурен режим със сегмент 8 | - Δ | -  |

| - РАЗДЕЛ [3721] :Сегмент 7 |  |  |  | - РАЗДЕЛ [3821] :Сегмент 8 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Опция | - (Δ= настройка по подразбиране ) | - OFF - Деактивиран | - ON - Активиран | - Опция | - (Δ= настройка по подразбиране ) | - OFF - Деактивиран | - ON - Активиран |
| [1] | - Привеждане в работен режим /Привеждане в дежурен режим със сегмент 1 | Δ |  | [1] | - Привеждане в работен режим /Привеждане в дежурен режим със сегмент 1 | Δ |  |
| [2] | Привеждане в работен режим /Привеждане в дежурен режим със сегмент 2 | Δ |  | [2] | - Привеждане в работен режим /Привеждане в дежурен режим със сегмент 2 | Δ |  |
| [3] | Привеждане в работен режим /Привеждане в дежурен режим със сегмент 3 | Δ |  | [3] | Привеждане в работен режим /Привеждане в дежурен режим със сегмент 3 | Δ |  |
| [4] | Привеждане в работен режим /Привеждане в дежурен режим със сегмент 4 | Δ |  | [4] | Привеждане в работен режим /Привеждане в дежурен режим със сегмент 4 | Δ |  |
| [5] | Привеждане в работен режим /Привеждане в дежурен режим със сегмент 5 | Δ |  | [5] | Привеждане в работен режим /Привеждане в дежурен режим със сегмент 5) | Δ |  |
| [6] | Привеждане в работен режим /Привеждане в дежурен режим със сегмент 6 | Δ |  | [6] | Привеждане в работен режим /Привеждане в дежурен режим със сегмент 6 | Δ |  |
| [7] | Превключване за оставане в работен режим (ако не се отваря зона на забавяне ) | Δ |  | [7] | Привеждане в работен режим /Привеждане в дежурен режим със сегмент 7 | Δ |  |
| [8] | Привеждане в работен режим /Привеждане в дежурен режим със сегмент 8 | Δ |  | [8] | Превключване за оставане в работен режим (ако не се отваря зона на забавяне ) | Δ |  |

Опции на сегмент за привеждане в работно състояние/ дежурен режим

| - Опция | - (Δ= настройка по подразбиране ) | - Сегмент 1 [3122] | - Сегмент 2 [3222] | - Сегмент 3 [3322] | - Сегмент 4 [3422] | - Сегмент 5 [3522] | - Сегмент 6 [3622] | - Сегмент 7 [3722] | - Сегмент 8 [3822] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | OFF ON | OFF ON | OFF ON | OFF ON | OFF ON | OFF ON | OFF ON | OFF ON |
| [1] синхронизирано автоматично привеждане в работно състояние | Δ  | Δ  | Δ  | Δ  | Δ  | Δ  | Δ  | Δ  |  |
| - [2] автоматично привеждане в работно състояние при “без движение” | Δ  | Δ  | Δ  | Δ  | Δ  | Δ  | Δ  | Δ  |  |
| [3] Метод за автоматично привеждане в работен режим (OFF = принудено Привеждане в работно състояние ; ON =оставащо привеждане в работно състояние ) | Δ  | Δ  | Δ  | Δ  | Δ  | Δ  | Δ  | Δ  |  |
| - 4] Прекъсване на забавяне при излизане |  Δ |  Δ |  Δ |  Δ |  Δ |  Δ |  Δ |  Δ |  |
| - [5] Бъдещо използване | без достъп | без достъп | без достъп | без достъп | без достъп | без достъп | без достъп | без достъп |  |
| - [6] Бъдещо използване | без достъп | без достъп | без достъп | без достъп | без достъп | без достъп | без достъп | без достъп |  |
| - [7] Бъдещо използване | без достъп | без достъп | без достъп | без достъп | без достъп | без достъп | без достъп | без достъп |  |
| - [8] Следване на превключвателету н зонато до Забавяне при влизане 2, когато зоната на забавяне се заобикаля |  Δ |  Δ |  Δ |  Δ |  Δ |  Δ |  Δ |  Δ |  |
| - Опция | - (Δ= настройка по подразбиране ) | - Сегмент 1 [3122] | - Сегмент 2 [3222] | - Сегмент 3 [3322] | - Сегмент 4 [3422] | - Сегмент 5 [3522] | - Сегмент 6 [3622] | - Сегмент 7 [3722] | - Сегмент 8 [3822] |
|  |  | OFF ON | OFF ON | OFF ON | OFF ON | OFF ON | OFF ON | OFF ON | OFF ON |
| [1] синхронизирано автоматично привеждане в работно състояние |  | Δ  | Δ  | Δ  | Δ  | Δ  | Δ  | Δ  | Δ  |
| - [2] автоматично привеждане в работно състояние при “без движение” |  | Δ  | Δ  | Δ  | Δ  | Δ  | Δ  | Δ  | Δ  |
| [3] Метод за автоматично привеждане в работен режим (OFF = принудено Привеждане в работно състояние ; ON =оставащо привеждане в работно състояние ) |  | Δ  | Δ  | Δ  | Δ  | Δ  | Δ  | Δ  | Δ  |
| - 4] Прекъсване на забавяне при излизане |  |  Δ |  Δ |  Δ |  Δ |  Δ |  Δ |  Δ |  Δ |
| - [5] Бъдещо използване |  | без достъп | без достъп | без достъп | без достъп | без достъп | без достъп | без достъп | без достъп |
| - [6] Бъдещо използване |  | без достъп | без достъп | без достъп | без достъп | без достъп | без достъп | без достъп | без достъп |
| - [7] Бъдещо използване |  | без достъп | без достъп | без достъп | без достъп | без достъп | без достъп | без достъп | без достъп |
| - [8] Следване на превключвателету н зонато до Забавяне при влизане 2, когато зоната на забавяне се заобикаля |  |  Δ |  Δ |  Δ |  Δ |  Δ |  Δ |  Δ |  Δ |

| - Опция | - (Δ= настройка по подразбиране ) | - Сегмент 1 [3122] | - Сегмент 2 [3222] | - Сегмент 3 [3322] | - Сегмент 4 [3422] | - Сегмент 5 [3522] | - Сегмент 6 [3622] | - Сегмент 7 [3722] | - Сегмент 8 [3822] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | OFF ON | OFF ON | OFF ON | OFF ON | OFF ON | OFF ON | OFF ON | OFF ON |
| [1] синхронизирано автоматично привеждане в работно състояние |  | Δ  | Δ  | Δ  | Δ  | Δ  | Δ  | Δ  | Δ  |
| - [2] автоматично привеждане в работно състояние при “без движение” |  | Δ  | Δ  | Δ  | Δ  | Δ  | Δ  | Δ  | Δ  |
| [3] Метод за автоматично привеждане в работен режим (OFF = принудено Привеждане в работно състояние ; ON =оставащо привеждане в работно състояние ) |  | Δ  | Δ  | Δ  | Δ  | Δ  | Δ  | Δ  | Δ  |
| - 4] Прекъсване на забавяне при излизане |  |  Δ |  Δ |  Δ |  Δ |  Δ |  Δ |  Δ |  Δ |
| - [5] Бъдещо използване |  | без достъп | без достъп | без достъп | без достъп | без достъп | без достъп | без достъп | без достъп |
| - [6] Бъдещо използване |  | без достъп | без достъп | без достъп | без достъп | без достъп | без достъп | без достъп | без достъп |
| - [7] Бъдещо използване |  | без достъп | без достъп | без достъп | без достъп | без достъп | без достъп | без достъп | без достъп |
| - [8] Следване на превключвателету н зонато до Забавяне при влизане 2, когато зоната на забавяне се заобикаля |  |  Δ |  Δ |  Δ |  Δ |  Δ |  Δ |  Δ |  Δ |

Опции на Сегмента  за   сигнал за тревога

| - Опция | - (Δ= настройка по подразбиране ) | - Сегмент 1 [3123] | - Сегмент 2 [3223] | - Сегмент 3 [3323] | - Сегмент 4 [3423] | - Сегмент 5 [3523] | - Сегмент 6 [3623] | - Сегмент 7 [3723] | - Сегмент 8 [3823] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | OFF ON | OFF ON | OFF ON | OFF ON | OFF ON | OFF ON | OFF ON | OFF ON |
| [1] Паник-бутони 1(Клавиши 1 и 3) |  | Δ  | Δ  | Δ  | Δ  | Δ  | Δ  | Δ  | Δ  |
| [2] Паник-бутони 2(Клавиши 4 и 6) |  | Δ  | Δ  | Δ  | Δ  | Δ  | Δ  | Δ  | Δ  |
| [3] Паник-бутони 3 (Клавиши 7и 9) |  | Δ  | Δ  | Δ  | Δ  | Δ  | Δ  | Δ  | Δ  |
| [4] Паник-бутони 1 от тип на сигнал за тревога (OFF =Само съобщение ; ON = Звуков сигнал за тревога ) |  | Δ  | Δ  | Δ  | Δ  | Δ  | Δ  | Δ  | Δ  |
| [5] Паник-бутони 2 от тип сигнал за тревога (OFF =Само съобщение ; ON = Звуков сигнал за тревога ) |  | Δ  | Δ  | Δ  | Δ  | Δ  | Δ  | Δ  | Δ  |
| [6] Паник-бутони 3 от тип на сигнал за тревога Type (OFF =Само съобщение ; ON = сигнал за пожар ) |  | Δ  | Δ  | Δ  | Δ  | Δ  | Δ  | Δ  | Δ  |
| [7] Винаги съобщавайте за привеждане в дежурен режим (OFF =винаги; ON =само след сигнал за тревога ) |  | Δ  | Δ  | Δ  | Δ  | Δ  | Δ  | Δ  | Δ  |
| [8] Автоматично принуждаване на нормално привеждане в работно състояние |  | Δ  | Δ  | Δ  | Δ  | Δ  | Δ  | Δ  | Δ  |

- Опции на Сегмента  за   отговарящо устройство на звънец

| - Опция | - (Δ= настройка по подразбиране ) | - Сегмент 1 [3124] | - Сегмент 2 [3224] | - Сегмент 3 [3324] | - Сегмент 4 [3424] | - Сегмент 5 [3524] | - Сегмент 6 [3624] | - Сегмент 7 [3724] | - Сегмент 8 [3824] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | OFF ON | OFF ON | OFF ON | OFF ON | OFF ON | OFF ON | OFF ON | OFF ON |
| [1] Отговарящо устройство на звънец при Привеждане в дежурен режим |  | Δ  | Δ  | Δ  | Δ  | Δ  | Δ  | Δ  | Δ  |
| [2] Отговарящо устройство на звънец при Привеждане в работно състояние |  | Δ  | Δ  | Δ  | Δ  | Δ  | Δ  | Δ  | Δ  |
| [3] Отговарящо устройство на звънец при автоматично привеждане в работно състояние |  | Δ  | Δ  | Δ  | Δ  | Δ  | Δ  | Δ  | Δ  |
| [4] Отговарящо устройство на звънец по време на забавяне при излизане |  | Δ  | Δ  | Δ  | Δ  | Δ  | Δ  | Δ  | Δ  |
| [5] Отговарящо устройство на звънец по време на забавяне при влизане |  | Δ  | Δ  | Δ  | Δ  | Δ  | Δ  | Δ  | Δ  |
| [6] Отговарящо устройство на звънец при дистанционно Привеждане в работно състояние /Привеждане в дежурен режим |  |  Δ |  Δ |  Δ |  Δ |  Δ |  Δ |  Δ |  Δ |
| [7] Обратно позвъняване: Отговарящо устройство на звънец ако има Привеждане в дежурен режим след сигнализиране |  | Δ  | Δ  | Δ  | Δ  | Δ  | Δ  | Δ  | Δ  |
| [8] Обратно позвъняване: Допълнителна клавиатура подава звуков сигнал при Привеждане в дежурен режим следсигнализиране |  |  Δ |  Δ |  Δ |  Δ |  Δ |  Δ |  Δ |  Δ |

Опции на Сегмента  за  натискане с един клавиш

| - Опция | - (Δ= настройка по подразбиране ) | - Сегмент 1 [3125] | - Сегмент 2 [3225] | - Сегмент 3 [3325] | - Сегмент 4 [3425] | - Сегмент 5 [3525] | - Сегмент 6 [3625] | - Сегмент 7 [3725] | - Сегмент 8 [3825] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | OFF ON | OFF ON | OFF ON | OFF ON | OFF ON | OFF ON | OFF ON | OFF ON |
| [1] нормално Привеждане в работно състояние * с натискане на един клавиш |  | Δ  | Δ  | Δ  | Δ  | Δ  | Δ  | Δ  | Δ  |
| [2] Оставащо Привеждане в работно състояние * с натискане на един клавиш |  | Δ  | Δ  | Δ  | Δ  | Δ  | Δ  | Δ  | Δ  |
| [3] Моментално Привеждане в работно състояние * с натискане на един клавиш |  | Δ  | Δ  | Δ  | Δ  | Δ  | Δ  | Δ  | Δ  |
| [4] Принудително Привеждане в работно състояние * с натискане на един клавиш |  | Δ  | Δ  | Δ  | Δ  | Δ  | Δ  | Δ  | Δ  |
| [5] Оставащо или моментално Привеждане в дежурен режим * с натискане на един клавиш |  | Δ  | Δ  | Δ  | Δ  | Δ  | Δ  | Δ  | Δ  |
| [6] Обходно прогромиранес натискане на един клавиш |  | Δ  | Δ  | Δ  | Δ  | Δ  | Δ  | Δ  | Δ  |
| [7] Визуализиране на събитие с натискане на един клавиш |  | Δ  | Δ  | Δ  | Δ  | Δ  | Δ  | Δ  | Δ  |
| [8] Без забавяне при излизане при Привеждане в работно състояние с дистанционно управление |  |  Δ |  Δ |  Δ |  Δ |  Δ |  Δ |  Δ |  Δ |

- Специални опции на сегмент

| - Опция | - (Δ= настройка по подразбиране ) | - Сегмент 1 [3125] | - Сегмент 2 [3225] | - Сегмент 3 [3325] | - Сегмент 4 [3425] | - Сегмент 5 [3525] | - Сегмент 6 [3625] | - Сегмент 7 [3725] | - Сегмент 8 [3825] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | OFF ON | OFF ON | OFF ON | OFF ON | OFF ON | OFF ON | OFF ON | OFF ON |
| [1] Забавяне на Intellizone |  | Δ  | Δ  | Δ  | Δ  | Δ  | Δ  | Δ  | Δ  |
| [2] Двойно изтикване на Intellizone и пресичане на Зона |  | Δ  | Δ  | Δ  | Δ  | Δ  | Δ  | Δ  | Δ  |
| [3] Пресичане на зоната на Intellizone |  | Δ  | Δ  | Δ  | Δ  | Δ  | Δ  | Δ  | Δ  |
| [4] Автоматично форсиране на продължаващо Привеждане в работно състояние |  | Δ  | Δ  | Δ  | Δ  | Δ  | Δ  | Δ  | Δ  |
| [5] Кодът на полицията се генерира само при пресичане на Зона |  | Δ  | Δ  | Δ  | Δ  | Δ  | Δ  | Δ  | Δ  |
| [6] Бъдещо използване |  | без достъп | без достъп | без достъп | без достъп | без достъп | без достъп | без достъп | без достъп |
| [7] Бъдещо използване |  | без достъп | без достъп | без достъп | без достъп | без достъп | без достъп | без достъп | без достъп |
| [8] Бъдещо използване |  | без достъп | без достъп | без достъп | без достъп | без достъп | без достъп | без достъп | без достъп |

- Сегмент   за посока на извикване на събитието Привеждане в работно състояние  /

- Привеждане в дежурен режим

| - Опция |  | - (Δ= настройка по подразбиране ) | - Сегмент 1 [3127] | - Сегмент 2 [3227] | - Сегмент 3 [3327] | - Сегмент 4 [3427] | - Сегмент 5 [3527] | - Сегмент 6 [3627] | - Сегмент 7 [3727] | - Сегмент 8 [3827] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | OFF ON | OFF ON | OFF ON | OFF ON | OFF ON | OFF ON | OFF ON | OFF ON |
| [1] Извикване на Телефонен номер 1 |  |  |  Δ |  Δ |  Δ |  Δ |  Δ |  Δ |  Δ |  Δ |
| [2] Извикване на Телефонен номер 2 |  |  | Δ  | Δ  | Δ  | Δ  | Δ  | Δ  | Δ  | Δ  |
| [3] Извикване на Телефонен номер 3 |  |  | Δ  | Δ  | Δ  | Δ  | Δ  | Δ  | Δ  | Δ  |
| [4] Извикване на Телефонен номер 4 |  |  | Δ  | Δ  | Δ  | Δ  | Δ  | Δ  | Δ  | Δ  |
| [5] | Дублиране на Телефонен номер 1 |  | Δ  | Δ  | Δ  | Δ  | Δ  | Δ  | Δ  | Δ  |
| [6] | Дублиране на Телефонен номер 2 |  | Δ  | Δ  | Δ  | Δ  | Δ  | Δ  | Δ  | Δ  |
| [7] | Дублиране на Телефонен номер 3 |  | Δ  | Δ  | Δ  | Δ  | Δ  | Δ  | Δ  | Δ  |
| [8] | Дублиране на Телефонен номер 4 |  |  Δ |  Δ |  Δ |  Δ |  Δ |  Δ |  Δ |  Δ |

Активирайте само един

Сегмент   сигнал за тревога   /

Посока на извикване на възобновяване на сигнал за тревога

| - Опция |  | - (Δ= настройка по подразбиране ) | - Сегмент 1 [3128] | - Сегмент 2 [3228] | - Сегмент 3 [3328] | - Сегмент 4 [3428] | - Сегмент 5 [3528] | - Сегмент 6 [3628] | - Сегмент 7 [3728] | - Сегмент 8 [3828] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | OFF ON | OFF ON | OFF ON | OFF ON | OFF ON | OFF ON | OFF ON | OFF ON |
| [1] Извикване на Телефонен номер 1 |  |  |  Δ |  Δ |  Δ |  Δ |  Δ |  Δ |  Δ |  Δ |
| [2] Извикване на Телефонен номер 2 |  |  | Δ  | Δ  | Δ  | Δ  | Δ  | Δ  | Δ  | Δ  |
| [3] Извикване на Телефонен номер 3 |  |  | Δ  | Δ  | Δ  | Δ  | Δ  | Δ  | Δ  | Δ  |
| [4] Извикване на Телефонен номер 4 |  |  | Δ  | Δ  | Δ  | Δ  | Δ  | Δ  | Δ  | Δ  |
| [5] | Дублиране на Телефонен номер 1 |  | Δ  | Δ  | Δ  | Δ  | Δ  | Δ  | Δ  | Δ  |
| [6] | Дублиране на Телефонен номер 2 |  | Δ  | Δ  | Δ  | Δ  | Δ  | Δ  | Δ  | Δ  |
| [7] | Дублиране на Телефонен номер 3 |  | Δ  | Δ  | Δ  | Δ  | Δ  | Δ  | Δ  | Δ  |
| [8] | Дублиране на Телефонен номер 4 |  |  Δ |  Δ |  Δ |  Δ |  Δ |  Δ |  Δ |  Δ |

Активирайте само един

Активирайте само един

- Сегмент  Несанкционирана намеса  /

Посока на извикване на възстановяване на събитие на несанкционирана намеса

| - Опция |  | - (Δ= настройка по подразбиране ) | - Сегмент 1 [3129] | - Сегмент 2 [3229] | - Сегмент 3 [3329] | - Сегмент 4 [3429] | - Сегмент 5 [3529] | - Сегмент 6 [3629] | - Сегмент 7 [3729] | - Сегмент 8 [3829] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | OFF ON | OFF ON | OFF ON | OFF ON | OFF ON | OFF ON | OFF ON | OFF ON |
| [1] Извикване на Телефонен номер 1 |  |  |  Δ |  Δ |  Δ |  Δ |  Δ |  Δ |  Δ |  Δ |
| [2] Извикване на Телефонен номер 2 |  |  | Δ  | Δ  | Δ  | Δ  | Δ  | Δ  | Δ  | Δ  |
| [3] Извикване на Телефонен номер 3 |  |  | Δ  | Δ  | Δ  | Δ  | Δ  | Δ  | Δ  | Δ  |
| [4] Извикване на Телефонен номер 4 |  |  | Δ  | Δ  | Δ  | Δ  | Δ  | Δ  | Δ  | Δ  |
| [5] | Дублиране на Телефонен номер 1 |  | Δ  | Δ  | Δ  | Δ  | Δ  | Δ  | Δ  | Δ  |
| [6] | Дублиране на Телефонен номер 2 |  | Δ  | Δ  | Δ  | Δ  | Δ  | Δ  | Δ  | Δ  |
| [7] | Дублиране на Телефонен номер 3 |  | Δ  | Δ  | Δ  | Δ  | Δ  | Δ  | Δ  | Δ  |
| [8] | Дублиране на Телефонен номер 4 |  |  Δ |  Δ |  Δ |  Δ |  Δ |  Δ |  Δ |  Δ |