# Проводно вълнова охранителна система

## Relief

## 1. Предназначение

Охранителната двупроводна система «Relief» е предназначена за охрана на периметъра на различни обекти, като се задейства при преминаване през охраняемата зона.

## 2. Общи сведения

2.1. Принципа на действие на охранителното съоръжение е основан на създаването на охраняема «обемна» зона от два изолирани проводника на оградни съоръжения като «козирка» на ограда. Проводниците са закрепени паралелно един спрямо друг на диелектрични основи и образуват линейната част на охранителната система «ЛЧ». Към единият край на «ЛЧ» се включва приемник, а към другият край предавател. Промяната на параметрите на електромагнитния сигнал, който се разпространява от предавателя към приемника при пресичане на зоната задейства аларменият изход на системата. Конзолите се монтират и разполагат на растояние от 4 до 6 метра по дължина на периметъра.

2.2. Охранителното съоръжение обеспечава непрекъсната работа и съхранява своите характеристики при температура на околната среда от минес 50 до +65 °С и относителна влажност на въздуха до 98 % при температура +35 °С. Очаква се модификация на системата за районите на Северният полюс с работни параметри от минус 60 до +65 С.

## 3. Особенности

3.1. Работа на системата:

- въведете режим обучение «ОБУЧЕНИЕ» (това е режим на настройка без използването на контролни прибори);

- следва автоматична самодиагностика за работоспособноста на системата и индикация за късо съединение, повреждане на лъчовете или неправилно подбрана дължина на линейните части без допълнителни средства за контрол.

- сработване на индикацията за неисправности;

- засилване «имонизиране» от атмосверни влияния и неблагоприятни метеофактори, движение на малки животни и птици в охраняваната зона.

3.2. Изходи: контакт реле или интерфейс RS-485 за включване на системата в състава на комплекса «ФОРТЕЗА-КС», което позволява значително да се разширят функционалните възможности на системата  «дистанционно управление и възможност за отдалечено получаване на информация» и др.;

3.3. Охраняемата зона повтаря точно конфигурацията на релефа на охраняемият рубеж, което позволява ефективното използване на системата в пресечена мествост или на обекти в чийто охранявана зона се намират предмети или дървета.

3.4. Системата позволява работа в условията на силни електромагнитни полета.

3.5. Системата работи на всякакъв вид огради включително и върху бодлива тел.

3.6. Отсъстват нормалните органи за управление като регулатори на чуствителност и бутони.

3.7. Нов дизайн на електроните блокове испълнен по технологията на линейно конзолни части, което довежда до минимум монтажни работи.

3.8. Възможно е организиране на прекъсване във времето на различните лъчове примерно за преминаване на техника и автомобили.

3.9. висока ремонто пригодност на линейната чест.

3.10. Дистанционен контрол на работоспособноста.

3.11. Отсъства необходимост от специално обучение на персонала свързано с монтажа и подръжката на системата.

3.12. Защита от смяна на полярноста.

3.13. Наличие защита от гръмотевици и високоволтови намеси.

3.14. В комплекта влизат части от два материала «дърво и стъклотекстолит»

## 4. Технически характеристики

4.1. Дължина на охраняемата зона:

- при монтаж «козирка» от 25 до 250 м;

- при монтаж «приземен» от 25 до 200 м.

4.2. Растояние между проводниците - 0,5 ... 1,8 м.

4.3. Системата ригистрира аларма при:

- Пересичане от човек на охраняемата зона със скорост от 0,3...10 м/сек;

- Дистанционен контрол на работоспособноста;

- Едновремено отпадане на мрежовото и резервното запранване;

- Прекъсване на който и да е ЛЧ;

- Корото закриване на проводниците на ЛЧ между себе си.

4.4. Вероятност за откриване на нарушител – не по малка от  0,98.

4.5 Средно натрупване на фалшиви аларми не повече от една на три месеца.

4.6. Захранване - 10…30 В.

4.7. Консумация:

- не повече ,045 А;

- най много  0,2 А (с подгрев при модификацията заработа при минус 60 С).

4.8. Готовност след подаване на захранването, не повече от 60 сек.

4.9. готовност след алармено събитие - не повече от -10 сек.

4.10. Продължителност на аларменото събитие  - не повече 3 сек.

4.11. Изходен сигнал:

- Изпълнително реле (ток до 0,1 А, напрежение - до 37 В);

- интерфейс RS-485.

4.12. Габаритни размери: предавател, приемник - 406 х 40 х 60мм.

4.13. Тегло (общо) - не повече 1,5 кг.

## 5. Експлуатационни характеристики

5.1. Монтаж:

- Линейна част (за формиране на зона от приземен тип, вариант 1) – монтаж на земя на диелектричните конзоли и след това дакрепване по тях на горният проводник, след това долният по земята или в земята;

- Линейна част (за формиране на зона като козирка, вариант 2) – закрепване на кронштейни от  комплекта или «привързване» към заграждението (стената, стълбовете) със стъпка 4 ... 6 м и монтиране на нужният наклон посредством конзори и проводник марка П-274…П-279;

- Електронни блокове – закрепване на кронштейни към повърхноста с винтове от комплекта или привързване и след това монтаж на блоковете.

5.2. Монтаж – разклонение и монташ на свързващите кабели както е описано в описанието.

5.3. Настройка – контролера преминава в режим «ОБУЧЕНИЕ».

5.4. Проверка на работоспособноста – директно от контролера или дистанционно.