Инструкция за настройка на микровълнови бариери Фортеза

FMW-3/2
Подготовка на бариерите за работа

1. Проверете правилното включване на захранването и изходните изводи на бариерата.

2. Включете захранването на бариерата. Постоянното или прекъснато светене на индикатора „ОХР” показва че има захранване на приемника

Настройка на приемника и предавателя

1. Настройката на приемника и предавателя се състои в това бариерата да се насочи по равнина и азимут с цел- получаване на максимално напрежение на контактните клеми на приемника

2. За да се настрои бариерата са необходими двама човека, единият за приемника, другият за предавателя.
3. Настройката се осъществява в следната последователност:
· Свържете към гнездото за контрол с помоща на кабелите от комплекта мултицет в режим на измерване на постоянно напрежение.

· След това разхлабете болтове 12 ( рис. 6.1 от описанието приложено в комплекта) на приемника и предавателя.

· Натиснете бутончето „АРУ” и го задръжте натиснато, като започнете да движите приемника и предавателя по бертикалната плоскост до постигане на максимални показания на мултицета, след това пуснете бутончето „АРУ”
· Застопорете болтове12

· Развийте болтове 9

· Натиснете отново бутона „АРУ” и го задръжте натиснат като завъртате леко настрани приемника и предавателя до получаване отново на максимални показания на мултицета.

· Отпуснете бутона „АРУ”

· Застопорете болтове 9

· Ако напрежението на контролната точка е по малко от 1,2 волта трябва да повторите настройката по хоризонтала и по вертикала с по голяма точност. Ако напрежението е по голямо от 4,5 волта е необходимо да се растрои приемника и предавателят с леко изместване на ъгъла с цел да се получи по ниско напрежение от 4,5 волта. Системата работи надежно ако настройките останат в границите от 1,5-4,5 волта.

· Изключете мултицета от приемника

Настройка на праговете на приемника.

1. Установете регулатора на приемника в положение „МАХ”. Настройката на праговете трябва да се осъществи постепенно и равномерно по дължина на тримера като се стигне до средата. При всеки обход на потенциометъра трябва да се напусне охраняваната зона на растояние 1-2 метра за да се успокои приемника. В противен случай оставането в зоната може да повлияе на следващите резултати. ПРИ АЛАРМЕНО ЗАДЕЙСТВИЕ ИНДИКАТОРА НА ПРИЕМНИКА ИЗГАСВА ЗА НЕ ПО МАЛКО ОТ 3 СЕКУНДИ. След като приемника премине в покой върнете тримера с градус два обратно на часовниковата стрелка.
2. Направете няколко контролни сработвания за да се убедите в правилната работа на бариерата и да игнорирате проблемните участъци и странични шумове от близки дървета или по високи храсти.
ЗАБЕЛЕЖКА

При изпълнение на контролните заходи към охраняваната зона трябва да преминавате със средна скорост от 0,3 до 10м/с. При по бързо преминаване трябва да извършите нова настройка . Като пи всяка настройка повтаряте точка 3.

Настройването на праговете трябва да се извършва много внимателно и прецизно за да се избегнат фалшиви сработвания, а системата да сработва само на нарушител.

След окончателната настройка затворете капачето на приемника.

Микровълновите бариери не работят ефективно ако денивилацията на терена е по голяма от 50 см.
Микровълновите бариери не генерират аларма:
в дъжд, сняг и гъста мъгла;
при слънчевата радиация;
при  вятър със скорост по-малко от 30 м / сек;
когато се движите в охраняемата  зона, не по-близо от 3 м от приемника или предавателя, на обекти с линейни размери, не надвишаващи 0.2 m (птици или малки животни);
денивелацията на терена е в  областта до ± 0,3 м;
със снежна покривка, без допълнително адаптиране на прием. и предавателя на 0,5 м;
с тревна покривка до 0,3 м;
при излагане на радиопредаване в диапазона VHF 150-175 MHz
до 40 вата на разстояние не по-малко от 6 м. За останалите диапазони няма данни за вредни влияния.
[image: image1.jpg]



Чуйте
Detektorŭt ne generira alarma:
v dŭzhd, snyag i gŭsta mŭgla;
kogato slŭnchevata radiatsiya;
s vyatŭr sŭs skorost po-malko ot 30 m / sek;
, kogato se dvizhite v otkrivaneto zona, ne po-malko ot 3 m ot RSP ili
DWP, ne obekti s lineĭni razmeri, nadvishavashti 0.2 m (ptitsi ili malki
zhivotni);
s nerednosti v oblastta do ± 0,3 m;
sŭs snezhna pokrivka, bez dopŭlnitelno adaptirane na 0,5 m;
s treva pokriva do 0,3 m;
pri izlagane na radiatsiya v grupata VHF 150-175 MHz
do 40 vata na razstoyanie ne po-malko ot 6 m.

Речник - Преглед на подробен речник
L – дължина на участъка; h – височина на зоната ; 
b – ширина на зоната;

На рисунка 3.1 и в таблица 3.1 височина (h) и ширина (b) зони на задействие приведени в средата на участака. Зонота в двата края на „пурата” приближава размерите на самите датчици.

Таблица 3.1
	Размер/м, не по голям
	Дължина на участъка L, м

	
	5
	15
	35
	50
	100
	200
	300

	h
	
	
	
	1,4
	1,6
	1,7
	1,8

	b
	0,75
	1
	1,5
	2
	3
	4
	5


3.1 Разтоянието от осите на  зоните на сработване  до ограждения, стени на сгради и других неподвижни едрогабаритни предмети трябва да бъде по дължина в рамките на :

200...300 м - не повече 2,5 м; 

100...200 м - не повече 2,0 м; 

50...100 м - не повече 1,5 м; 

5.50 м
- не повече  1,0 м.
